# עוקב לייזר אוטונומי מבוסס Raspberry Pi

ספר פרויקט מעבדה במערכות אוטונומיות — שאלון 714916

אדם זבולון

מאי 2026

# עוקב לייזר אוטונומי מבוסס Raspberry Pi

ספר פרויקט מעבדה במערכות אוטונומיות

שאלון 714916 — כיתה י”ד — הנדסאי הנדסת תוכנה

מקיף ה’ רוגוזין, אשקלון

סמל מוסד: 644450

| שם הסטודנט: | אדם זבולון |
| --- | --- |
| ת.ז.: | 329441273 |
| שם המנחה: | משה זזק |
| תאריך הגשה: | מאי 2026 |
| מאגר קוד פתוח: | https://github.com/Adamzvulun/pi |

משרד החינוך — מנהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע

# תוכן עניינים

  - הצעת הפרויקט שאושרה

  - תקציר

  - תצהיר הסטודנט על מקוריות העבודה

  - מושגים

  - תיאור הנושא

  - תיאור הבעיה והצורך בשוק

  - ניתוח חלופות מערכתי

  - תיאור החלופה הנבחרת

  - הסבר על הבקר

  - הסבר רכיבים

  - תיאור הארכיטקטורה

  - תיאור פרוטוקולי התקשורת

  - הסבר ספריות (Self-Written + Building Blocks)

  - תהליך הפיתוח

  - תיעוד הפתרון

  - פיתוחים עתידיים

  - סיכום ומסקנות

  - ביבליוגרפיה

# 1. הצעת הפרויקט שאושרה

הפרק הזה משחזר את טופס ההצעה לפרויקט מעבדה במערכות אוטונומיות – שאלון 714916 כפי שהוגש לפיקוח ואושר. ההצעה הוגשה לפני תחילת הפיתוח בפועל, ולכן חלק מהבחירות הטכנולוגיות שמופיעות בה הוחלפו במהלך הפיתוח לאחר ניסויים ולקחים מהשטח (פירוט מלא ב־§14 — תהליך הפיתוח). הטקסט להלן הוא הניסוח המקורי שאושר.

## 1.1 פרטי המגיש

| שדה | ערך |
| --- | --- |
| שם הסטודנט | אדם זבולון |
| ת.ז. | 329441273 |
| סמל מוסד | 644450 |
| שם המנחה | משה זזק |
| שאלון | 714916 — מערכות אוטונומיות, כיתה י”ד, הנדסאי הנדסת תוכנה |
| מוסד | מקיף ה’ רוגוזין, אשקלון |

## 1.2 תקציר הפרויקט (מתוך ההצעה)

הפרויקט עוסק בפיתוח מערכת אוטונומית מלאה לזיהוי, עקיבה וירי לייזר מבוקר. הליבה של המערכת היא Raspberry Pi, המפעיל מצלמת וידאו ומנגנון Pan-Tilt המונע על־ידי שני סרוו־מנועים ליצירת תנועה דו־צירית מדויקת.

המערכת פועלת באופן אוטונומי בכך שהיא מזהה את המטרה בעצמה בזמן אמת, מבצעת חישוב קואורדינטות אוטומטי של העצם במרחב, ומשתמשת באלגוריתם בקרה סגור (feedback loop) כדי לכוון את המצלמה ואת הלייזר אל המטרה ללא התערבות אנושית. המערכת מנטרת את המטרה, עוקבת אחר תנועתה, מתקנת סטיות, ומבצעת התאמות מתמשכות בזוויות המנועים.

המשתמש נדרש רק לאשר את פעולת הירי, אך כל תהליך הזיהוי, החישוב, המעקב והכוונה מתבצע על־ידי המערכת באופן אוטומטי לחלוטין. בעת קבלת הפקודה, מופעל הלייזר למשך זמן קצוב בהתאם להגדרות הבקרה.

## 1.3 תיאור הבעיה (מתוך ההצעה)

במערכות רובוטיות או ניסויי מעקב אוטונומיים נדרש לעיתים לזהות ולעקוב אחר עצם נע.

פתרונות פשוטים מבוססי חיישני תנועה (כמו PIR או אולטרסוניק) אינם מאפשרים מעקב מדויק בזווית, והם מתקשים בזיהוי עצמים מורכבים או בתנועה מהירה.

בנוסף, במערכות הדגמה לימודיות אין לרוב שילוב אמין של ראייה ממוחשבת עם מנגנון מכני מבוקר, ולכן העקיבה אינה חלקה והתגובה איטית.

נדרש פתרון שמסוגל לזהות אובייקט בתמונה, לחשב את מיקומו בזמן אמת, ולהניע מערכת דו־צירית כך שהלייזר או המצלמה יישארו ממוקדים עליו.

## 1.4 תיאור הפתרון (מתוך ההצעה)

המערכת שתפותח תשלב בין רכיבי חומרה, בקרה ותוכנה באופן הבא:

### 1.4.1 חומרה (מההצעה המקורית)

- Raspberry Pi כליבת חישוב.

- מצלמת Pi Camera v3 לקלט וידאו.

- שני סרוו־מנועים מסוג MG905 המורכבים על מנגנון Pan-Tilt לתנועה דו־צירית.

- PCA9685 כשבב הפקת אותות PWM לסרוו דרך תקשורת I²C.

- מודול לייזר הנשלט דרך GPIO + מתג MOSFET.

### 1.4.2 תוכנה

כתובה ב־Python:

- זיהוי העצם (OpenCV + NumPy).

- אלגוריתם PID או Step Control לשמירת מיקום מדויק.

- ממשק Socket או לחצן פיזי להפעלת הלייזר.

- תיעוד וידאו והצגת סטטוס ב־GUI פשוט.

### 1.4.3 שלבי הפיתוח שהוצעו

בשלב הראשוני תבוצע אינטגרציה של מצלמה ואלגוריתם Vision על שולחן עבודה, ולאחר מכן חיבור ל־PCA9685 והסרווים.

לאחר שהמערכת תוכל לעקוב אחר מטרה נעה בפריים, יתווסף מודול הלייזר הנשלט מרחוק.

בסיום תיבחן תגובת המערכת למהירויות שונות, דיוק היישור, ויציבות האלגוריתם בתנאי תאורה משתנים.

הפרויקט מדגים אינטגרציה מלאה בין חומרה, תוכנה ואלגוריתם בזמן אמת.

## 1.5 תרשים מלבנים (מתוך ההצעה)

תרשים המלבנים שצורף להצעה מציג את היחסים בין רכיבי המערכת:

תרשים מלבנים מההצעה

תרשים מלבנים מההצעה

תיאור מילולי של התרשים:

- GUI משתמש — הקלט / הפלט מול המפעיל (אישור הירי, הצגת סטטוס).

- Raspberry Pi (CPU) — היחידה המרכזית: עיבוד תמונה + בקרה. ה־Pi ניצב במרכז ומתווך בין כל רכיבי הקלט והפלט.

- PCA9685 (I²C) — שולט בסרווים. מקבל פקודות PWM ומתרגם אותן לאותות שמגיעים לשני סרווי Pan ו־Tilt.

- GPIO + MOSFET — שולט במודול הלייזר. ה־Pi משדר אות דיגיטלי ל־MOSFET שפותח / סוגר את מעגל הלייזר.

- מצלמת Pi Camera v3 — חיבור ישיר ל־Pi דרך מחבר CSI, מספקת את זרם הווידאו.

## 1.6 חתימות

חתימת הסטודנט: ✓ (חתום במקור על העתק שהוגש לפיקוח).

חתימת המנחה: ______________________

תאריך אישור: ______________________

## 1.7 שינויים מאז ההצעה (לידיעת הקורא בלבד — לא חלק מההצעה)

ההצעה לעיל היא המסמך שאושר. בעת הפיתוח בפועל, שני רכיבים חומרתיים הוחלפו לאחר ניסוי שכשל. השינויים תועדו ואושרו מול המנחה במהלך הפיתוח, ופירוט מלא של הסיבות והבחירה החלופית מופיע ב־פרק 14 — תהליך הפיתוח.

| רכיב בהצעה | רכיב בפועל | סיבה תמציתית |
| --- | --- | --- |
| Pi Camera v3 (CSI) | Microsoft LifeCam HD-3000 (USB / UVC) | מצלמת ה־CSI שהייתה ברשותנו תוכננה ל־Pi 5 — מחבר 22 פינים שאינו תואם לחריץ 15 פינים של Pi 4 |
| 2× סרוו MG905 | 2× סרוו DS3225 | זמינות מקומית, מומנט גבוה יותר (25 kg·cm), טווח זוויתי רחב יותר (270°) |
| MB-102 כמייצב 5V לסרוו | LM2596 Buck Converter | המייצב הפנימי של MB-102 (AMS1117) מוגבל ל־~700mA — סטיל של DS3225 מגיע ל־2A+ |

שאר ארכיטקטורת המערכת — Raspberry Pi כליבה, PCA9685 כדרייבר PWM, MOSFET לבקרת לייזר, אלגוריתם בקרה סגור, GUI לאישור ירי — נשמרה כפי שהוצעה.

# 2. תקציר

הפרויקט הוא מערכת עקיבת לייזר אוטונומית שולחנית הבנויה סביב Raspberry Pi 4B. מצלמת USB מחפשת מטרה צבעונית בתוך פריים וידאו, מחשבת את הסטייה בפיקסלים ממרכז הפריים, ומפעילה בקרת PID דו־צירית על שני סרוו DS3225 בערכת פאן־טילט. ברגע שהמטרה מיוצבת במרכז שדה הראייה — בתחום סבילות של 15 פיקסלים בשני הצירים — המערכת ממתינה לאישור מפעיל ויורה אלומת לייזר אדומה (5 מ”ו, 650 ננומטר) למשך פרק זמן קצוב. כל המערכת רצה מקומית על ה־Pi, ללא חיבור לענן או רשת חיצונית בזמן ההפעלה.

ה־Pi מריץ Raspberry Pi OS 64-bit (Bookworm) עם Python 3.11. ליבת עיבוד התמונה היא OpenCV — הפריים המוחזר מהמצלמה (640×480, BGR) מומר ל־HSV, מסנן סף בינארי על טווח ה־Hue הכחול, פעולות מורפולוגיות (erode/dilate) מנקות רעש, ופונקציית קונטור מזהה את העצם הגדול ביותר. מרכז המסה שלו מחושב דרך image moments. הסטייה ממרכז הפריים בפיקסלים מוזנת לשני בקרי PID נפרדים (אחד לפאן, אחד לטילט) המבוססים על ספריית simple_pid, והפלט הזוויתי מועבר ל־PCA9685 דרך פרוטוקול I²C. הסרוואים מקבלים את האות מהמודול ב־PWM 50Hz. הלייזר עצמו מופעל ע”י GPIO18 שמפעיל MOSFET מסוג IRLZ44N — מעגל מיתוג low-side פשוט עם הגנת pulldown של 100kΩ שמבטיחה שהלייזר כבוי כברירת מחדל.

האלגוריתם המרכזי הוא לולאת היגב סגורה (closed-loop control) הרצה בכ־30 איטרציות בשנייה. לכל איטרציה — שאיבת פריים, זיהוי, חישוב סטייה, חישוב תיקון PID, פקודת תנועה לסרוו — תקציב זמן של כ־33 מילישניות. הקוד מאורגן בארכיטקטורת מודולי בעלות בלעדית: כל קובץ אחראי על תת־מערכת חומרה אחת בלבד (servo.py, camera.py, laser.py, detector.py, tracker.py), עם config.py כמקור־אמת יחיד לכל הקבועים המכוילים (גבולות זוויתיים, טווח HSV, רווחי PID, גודל הסבילות). תקשורת בין־מודולית עוברת רק דרך פונקציות ציבוריות — אף קובץ לא מייבא ישירות את adafruit_servokit או את gpiozero חוץ מהמודול הבעלים. הארכיטקטורה הזו אפשרה החלפת מצלמה (מ־CSI ל־USB) וחיווט מחדש של מסילת הספק (הסרת MB-102 לטובת LM2596) בלי לשבור את שאר הקוד.

הפיתוח חולק לשמונה שלבים סדורים, מהתקנת מערכת ההפעלה ועד אינטגרציה סופית, וכלל שני כשלי חומרה מתועדים: ספק כוח MB-102 שנכשל תחת עומס סרוו (אובחן באמצעות multimeter ונפתר ע”י החלפה ב־LM2596 buck converter המוזן מספק קיר 12V/5A), ודיודת לייזר חשופה שהגיעה מתה (אובחנה ע”י מעקף ישיר של ה־MOSFET, נפתרה ע”י החלפת הדיודה). כל הבדיקות הרצות על החומרה מתבצעות דרך ממשק גרפי מבוסס tkinter (control_panel.py) — מרכזיה אחת עם כפתורים לכל פעולה (אתחול, מרכוז, סליידרים, ירי לייזר, הפעלת לולאת עקיבה, כיול גבולות, כיול HSV, כיבוי). הפרויקט מיועד כהדגמה חינוכית של שרשרת ראייה ממוחשבת → בקרה → אקטואטור במערכת זמן־אמת.

# 3. תצהיר הסטודנט על מקוריות העבודה

אני, החתום מטה,

שם: אדם זבולון

ת.ז.: 329441273

סמל מוסד: 644450

שאלון: 714916 — מערכות אוטונומיות, כיתה י”ד, הנדסאי הנדסת תוכנה

שם הפרויקט: עוקב לייזר אוטונומי מבוסס Raspberry Pi

מצהיר בזאת כדלקמן:

- העבודה המוגשת היא פרי עבודתי האישית. תכנון המערכת, בחירת הרכיבים, כתיבת הקוד, ביצוע הניסויים, כיול הפרמטרים, וכתיבת ספר הפרויקט — כולם בוצעו על־ידי.

- העבודה לא הועתקה מפרויקט קודם של סטודנט אחר, ממאגר מקוון, או ממקור פתוח כלשהו ללא ייחוס מפורש.

- כל מקור חיצוני שנעזרתי בו — בין אם תיעוד רשמי של ספרייה, datasheet של רכיב, מאמר ויקיפדיה, או דיון בפורום — תועד בפרק 18 — ביבליוגרפיה, עם הקישור הישיר אליו.

- שימוש בספריות צד שלישי (Building Blocks): הפרויקט משתמש במספר ספריות קוד פתוח שלא נכתבו על־ידי (adafruit-circuitpython-servokit, adafruit-blinka, simple-pid, opencv-python (cv2), numpy, gpiozero, tkinter). הספריות האלה מוצהרות במפורש בפרק 13 — הסבר ספריות, עם הבחנה ברורה בין ספריות שכתבתי לבין ספריות שלקחתי כ־BB. השימוש בהן נעשה דרך ה־API הציבורי המתועד שלהן; לא לקחתי קוד מתוכן והעתקתי אותו למודולי הפרויקט.

- שימוש בכלי AI לכתיבה: במהלך הפיתוח וכתיבת הספר נעזרתי בכלי Large Language Model (Claude / ChatGPT) כעוזר — בדומה לחיפוש בגוגל או לשאלה במורה פרטי. כל החלטה תכנונית, כל בחירה אלגוריתמית, כל ניסוי בפועל וכל פסקה בספר אומתו והותאמו על־ידי. ה־AI לא שימש כמקור עיקרי או יחיד למידע, ולא הופעל אוטונומית על המאגר.

- הקוד פתוח לבחינה. מאגר הקוד המלא, היסטוריית ה־commits, ה־ issues שנתקלתי בהם והתיעוד הטכני זמינים במאגר ציבורי ב־GitHub: https://github.com/Adamzvulun/pi.

- תיעוד הליך הפיתוח: קבצי problems/001-servo-power.md ו־ problems/002-laser-dead.md במאגר מתעדים שני אירועים מרכזיים שאירעו במהלך הבנייה — מתי התגלתה הבעיה, איך אובחנה, ואיך נפתרה. הם משקפים את התהליך האמיתי, על אף שאין זה תהליך נקי ולינארי.

- אחריות אישית: אם יתגלה במהלך הבחינה או לאחריה שמידע בעבודה זו אינו מדויק או נלקח ממקור שלא יוחס — האחריות עליי.

חתימת הסטודנט: ______________________

תאריך: ______________________

אישור המנחה:

הנני מאשר כי הפרויקט המתואר בספר זה אכן בוצע על־ידי הסטודנט החתום מעלה, וכי שמשתי כמנחה לאורך כל תהליך הפיתוח.

שם המנחה: משה זזק

חתימת המנחה: ______________________

תאריך: ______________________

# 4. מושגים

הפרק מגדיר את המושגים שדרושים להבנת שאר הספר. בהתאם להנחיית המחוון, לא מוגדרים כאן מושגים כלליים במדעי המחשב (משתנה, פונקציה, מחלקה) אלא רק מושגים ספציפיים לתחום של המערכת — ראייה ממוחשבת, בקרה סגורה, וחומרת Raspberry Pi.

## חומרה ואלקטרוניקה

GPIO הוא קיצור של General-Purpose Input/Output — פין דיגיטלי על ה־Pi שניתן להגדיר כקלט או כפלט בתוכנה. עובד במתח לוגי של 3.3V ומסוגל לזרם של עד כ־16mA. בפרויקט שלנו GPIO18 הוא הפין שמפעיל את ה־MOSFET של הלייזר. I²C (Inter-Integrated Circuit) הוא פרוטוקול תקשורת סדרתי דו־חוטי שפותח ב־Philips ומשמש לקישור בין שבב Master (ה־Pi) לבין שבבי Slave; בפרויקט ה־PCA9685 יושב בכתובת 0x40 ומקבל פקודות בקצב 100 kbps. PWM (Pulse-Width Modulation) הוא אות דיגיטלי שמדמה ערך אנלוגי על ידי שינוי היחס בין זמן ON לזמן OFF בכל מחזור — בסרוואים שלנו התדר קבוע על 50Hz (מחזור של 20ms) ורוחב הפולס בתוך המחזור (500–2500µs) מקודד את הזווית.

PCA9685 הוא שבב מבית NXP שמייצר 16 ערוצי PWM נפרדים ברזולוציה של 12-bit. הוא מקבל פקודות מה־Pi דרך I²C ומייצר את אותות ה־PWM ברציפות, גם כש־CPU עסוק בעיבוד תמונה. סרוו דיגיטלי DS3225 הוא מנוע סרוו עם בקר פנימי — הוא מקבל פולסי PWM ב־50Hz ומחזיק את הציר בזווית שמקודדת ברוחב הפולס. הוא לא מספק משוב מיקום, כך שהקוד חייב לעקוב פנימית אחרי הזווית האחרונה שנשלחה. Pan/Tilt הן שתי דרגות החופש של המערכת: Pan הוא סיבוב סביב ציר אנכי (ימינה/שמאלה), Tilt הוא סיבוב סביב ציר אופקי (למעלה/למטה). יחד הן מכסות סקטור של כדור.

זרם סטיל (stall current) הוא הזרם שמושך מנוע סרוו כשהוא חסום פיזית — מנסה לזוז אבל לא יכול. DS3225 מגיע ל־2A ויותר בסטיל, וזו הסיבה שדרושה אספקה חזקה (LM2596 עם 3A) ולא ספק לוח לחם זול (700mA). MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor) הוא טרנזיסטור־שדה: הזרם בין Drain ל־Source נשלט על ידי המתח על ה־Gate. בפרויקט אנחנו משתמשים ב־IRLZ44N, שהוא N-Channel logic-level — נפתח כבר ב־3.3V מה־GPIO. Pulldown הוא נגד (100kΩ אצלנו) בין פין לוגי ל־GND שמבטיח שהפין יהיה LOW כשאין מקור פעיל שמחזיק אותו אחרת. הכרחי על ה־Gate של ה־MOSFET בעת ה־boot של ה־Pi, כשהפינים עוד צפים — בלעדיו הלייזר עלול להידלק רגע לפני שהקוד תופס את הפין ומכבה אותו.

Buck converter הוא ממיר DC-DC שמוריד מתח (Step-Down) ביעילות גבוהה, כ־85%, על ידי מיתוג מהיר (~150 kHz) של מתח הכניסה דרך סליל וקבל מחליקים. ה־LM2596 בפרויקט ממיר 12V לכניסה ל־5.0V יציב לסרוואים. CSI (Camera Serial Interface) הוא מחבר ייעודי לחיבור מצלמת Pi — מחבר 15-pin על Pi 4, מחבר 22-pin על Pi 5, ולכן מצלמת ה־Pi 5 שהייתה ברשותנו לא תאמה ל־Pi 4. UVC (USB Video Class) הוא תקן Microsoft/USB-IF לסטרימינג וידאו דרך USB; הקרנל של Linux כולל את הדרייבר uvcvideo כברירת מחדל, ולכן ה־LifeCam HD-3000 עובדת ללא התקנת דרייבר.

## ראייה ממוחשבת

BGR הוא סדר ערוצי הצבע ב־OpenCV — כחול, ירוק, אדום — שונה מ־RGB הסטנדרטי וחשוב להכיר בעת הצגת תמונות בכלים אחרים. HSV (Hue, Saturation, Value) הוא מרחב צבע שמפריד בין הגוון לבהירות: Hue הוא הצבע על גלגל (ב־OpenCV בטווח 0–179 ולא 0–359), Saturation היא הרוויה (0 אפור, 255 צבע מלא), ו־Value היא הבהירות (0 שחור, 255 מלא). HSV יציב הרבה יותר משינויי תאורה מאשר RGB, ולכן הוא הבסיס לכל זיהוי צבע בפרויקט. Thresholding היא פעולה שמסווגת כל פיקסל ל”כן/לא” לפי האם הוא נמצא בטווח נתון; הפונקציה cv2.inRange(hsv, low, high) יוצרת מסכה בינארית של פיקסלים שעוברים את הסף.

Morphological opening הוא רצף של שתי פעולות מורפולוגיות — erode ואז dilate — שמנקה רעש: ה־erode מסיר ספקלי רעש בודדים, וה־dilate משחזר את הגודל המקורי של המטרה האמיתית. Contour הוא רצף נקודות שמתאר את הגבול של אזור מחובר במסכה בינארית; cv2.findContours מחלץ את כל הקונטורים בפריים. אנחנו בוחרים את הקונטור הגדול ביותר ומתעלמים מהקטנים יותר כרעש. Image moments הם סטטיסטיקות שמתארות את התפלגות הפיקסלים בקונטור: m₀₀ הוא השטח, m₁₀/m₀₀ ו־m₀₁/m₀₀ נותנים את מרכז המסה. הפונקציה cv2.moments מחזירה את כל אלה כמילון. Centroid הוא מרכז המסה של הקונטור — הקואורדינטה (cx, cy) שמייצגת את “המקום של המטרה” בפריים, שאותה נזין לבקר ה־PID.

## בקרה

בקרה סגורה (closed-loop control) היא בקר שמודד את התוצאה של הפעולה שלו ומשתמש במידע הזה לקבוע את הפעולה הבאה. בפרויקט: הסרוו זז, המצלמה מצלמת את המיקום החדש של המטרה, ה־PID מחשב תיקון חדש, וחוזר חלילה. PID Controller הוא משפחת בקרים שמחשבת תיקון פרופורציוני לשגיאה (P), לסכומה לאורך זמן (I), ולקצב השינוי שלה (D):

[נוסחה 01 — משוואת PID]

בפרויקט שלנו אנחנו משתמשים בבקר P בלבד: Kp = 0.017 ו־Ki = Kd = 0. Setpoint הוא הערך הרצוי של הבקר; אצלנו 0, כי אנחנו רוצים ששגיאת הפיקסלים תהיה אפס (המטרה במרכז הפריים). Error הוא ההפרש בין הערך הרצוי לנמדד — בפרויקט הסטייה בפיקסלים. Output limits הוא חיתוך תכנותי של פלט הבקר לטווח בטוח; אצלנו ±10° לפריים, מונע קפיצות חדות גם כששגיאת הפיקסלים גדולה (למשל כשהמטרה קופצת מקצה הפריים השני). Deadband הוא טווח של שגיאה קטנה שבה הבקר לא פועל בכלל; אצלנו 15 פיקסלים בכל ציר. אם המטרה כבר במרכז בקירוב, הסרוו לא זז, וכך מניעים רטט (jitter) של הסרוו עקב רעש פיקסל בודד של הגלאי.

Coast Mode הוא מצב שהגדרנו בעצמנו: אם הזיהוי אבד אבל התיקון האחרון היה משמעותי, הברקט ממשיך להחיל את התיקון האחרון עם דעיכה של 5% לפריים, עד 30 פריימים (כשנייה). זה מדמה אינרציה — נותן למטרה זמן לחזור לתוך הפריים אחרי שיצאה לרגע. Recenter Mode הוא מצב שמופעל כאשר Coast הסתיים בלי שהמטרה חזרה, או כששני הצירים פגעו בגבול בו־זמנית: הברקט חוזר חלק למרכז המכויל בקצב 2° לפריים. Boresight הוא ההיסט הפיזי בין הציר האופטי של המצלמה לציר הלייזר — גם אם שניהם מקובעים על אותה לוחית טילט, הם לא בדיוק על אותו קו. מודדים את ההיסט פעם אחת ומוסיפים אותו לתיקון ה־PID כקבועים BORESIGHT_X_OFFSET ו־BORESIGHT_Y_OFFSET ב־config.py.

## ארכיטקטורת תוכנה

Owner Module הוא קונבנציה שהגדרנו בפרויקט: קובץ Python בודד שמחזיק בלעדיות על תת־מערכת חומרה אחת. אף קובץ אחר לא רשאי לייבא את ספריית הצד־השלישי שמשתייכת לאותה חומרה. לדוגמה: רק servo.py רשאי לייבא adafruit_servokit; רק laser.py רשאי לייבא gpiozero עבור פין הלייזר. SSOT (Single Source of Truth) הוא העיקרון שלכל ערך מכויל יש מקור יחיד במאגר — אצלנו config.py מכיל את כל הקבועים: טווח HSV, רווחי PID, גבולות הסרוו, Deadband, פרמטרי Coast. Try/Finally הוא מבנה Python שמבטיח שקטע קוד יבוצע גם אם נזרקה חריגה; בפרויקט כל סקריפט שמשתמש בחומרה עוטף את הלוגיקה ב־try ומבצע servo.cleanup, laser.cleanup, camera.release ב־finally, כך שהחומרה תחזור למצב בטוח גם בעת תקלה או Ctrl+C.

## מערכת הפעלה ותהליך פיתוח

Raspberry Pi OS Bookworm היא וריאנט של Debian 12, ואנחנו מריצים את גרסת ה־64-bit עם kernel 6.x. venv הוא סביבת Python מבודדת שמאפשרת להתקין ספריות לפרויקט בלי לזהם את ה־Python הגלובלי של המערכת; ה־venv שלנו יושב ב־~/pi/venv/. הדגל --system-site-packages במהלך יצירת ה־venv מאפשר לסביבה הוירטואלית “לראות” גם חבילות apt של המערכת (OpenCV, NumPy, gpiozero), כך שלא צריך לקמפל אותן מחדש בכל venv. SSH הוא הפרוטוקול שאיתו אנחנו מתחברים מהלפטופ לטרמינל של ה־Pi (ssh adam@LaserPi.local). VNC הוא פרוטוקול שיתוף שולחן עבודה — בעזרתו פותחים את ה־control panel של הפרויקט מהלפטופ, כי מדובר ב־GUI. cron הוא מתזמן משימות של Linux; ב־Pi הגדרנו job שמבצע git pull כל דקה כדי שקוד חדש שמועלה ל־GitHub מהלפטופ יגיע ל־Pi אוטומטית.

# 5. תיאור הנושא

הפרויקט עוסק בעקיבה אוטונומית אחר עצם נע באמצעות ראייה ממוחשבת ובקרת היגב סגורה, עם הפעלת אקטואטור פיזי (אלומת לייזר) על המטרה לאחר אישור מפעיל. הנושא יושב בצומת של שלושה תחומים שנלמדו לאורך מסלול ההכשרה: ראייה ממוחשבת (Computer Vision), בקרה (Control Theory), ומערכות משובצות (Embedded Systems). הוא מציג בדיוק את האתגרים שמייחדים מערכת זמן־אמת אמיתית — מצלמה רועשת, סרוו עם השהיית תגובה, פיקי זרם, ובקר שיכול להתחיל לרטוט אם הרווחים לא מכוילים — להבדיל מתרגיל קוד נקי.

## הקשר טכנולוגי

עקיבה ויזואלית אחר מטרה היא יכולת ליבה במערכות מודרניות רבות. מצלמות אבטחה PTZ (Pan-Tilt-Zoom) “חכמות” עוקבות אוטומטית אחרי תוקף שזוהה במסגרת. מערכות הגנה אנטי־רחפנים מכוונות מעקב אופטי על מטרה זעירה ומהירה. רובוטים חקלאיים מזהים עשב מזיק ומכוונים מרסס נקודתי לעברו. מערכות אינטראקטיביות במשרדים ובאצטדיונים (מצלמות שמלוות דובר על במה, “follow-spot” של תאורה) עושות את אותו דבר. כולן חולקות את אותה תשתית תוכנתית־חומרתית: חיישן (מצלמה) → אלגוריתם זיהוי → בקר סגור → אקטואטור מכני. הפרויקט הזה הוא הדגמה שולחנית של אותה תשתית, עם רכיב לייזר במקום מצלמת PTZ, בעלות כוללת של פחות מ־100 דולר.

הסיבה שהפרויקט מעניין לימודית היא שכל הרכיבים בו נראים בנפרד בלימודי המגמה — OpenCV ב־Python, סרוואים ו־PWM, פרוטוקול I²C, MOSFET כמתג — אבל המעבר מ”כל אחד בנפרד עובד” ל”כולם יחד פועלים בלולאה של 30Hz” מאלץ לטפל באתגרים שלא קיימים בכל רכיב בנפרד: זמן עיבוד שמצטבר לאורך השרשרת, רעש חיישן שנכנס לבקר, פיקי זרם של הסרוו שמשפיעים על הספק של ה־Pi, ובטיחות פעולה של מקור אופטי לייזרי.

## הגדרת המערכת

המערכת היא יחידה מכאנית־חשמלית־תוכנתית אחת על שולחן בגודל של כ־40×30 ס”מ. ה־Raspberry Pi 4B יושב בבסיס עם הכרטיסים והספק, ועליו ניצב ערכת Pan-Tilt עם שני סרוואי DS3225 שנושאת את המצלמה ובהמשך גם את הלייזר. הספק הראשי הוא ספק קיר 12V/5A, שמתחבר ל־LM2596 buck converter שמוריד אותו ל־5V יציב לסרוואים. ה־Pi מקבל את ה־5V שלו מספק קיר USB-C נפרד, כדי שפיקי זרם של הסרוו לא יפילו את ה־CPU. ה־PCA9685 שיושב על לוח לחם מקבל לוגיקה (3.3V/5V) מה־GPIO של ה־Pi וכוח סרוו (V+) מה־LM2596, עם GND משותפת לשניהם.

המטרה היא עצם פיזי שונה משאר הסביבה בצבע: בפרויקט המכוייל עכשיו, פיסת ניילון כחולה מקופלת בגודל 10×20 ס”מ. המפעיל מחזיק את המטרה ביד או מניח אותה במקום נראה במרחק 0.5–2 מטרים מהמצלמה, ומפעיל את ה־control panel דרך VNC מהלפטופ. המערכת מתחילה לחפש את המטרה, נועלת עליה במרכז הפריים, וברגע שהיא יציבה — מציגה סטטוס “locked”. אז המפעיל יכול ללחוץ “Fire” כדי לשלוח פולס לייזר של שנייה.

## למה הפרויקט עומד בדרישות המחוון

המחוון של שאלון 714916 דורש מערכת שלפחות חלק משמעותי אחד שלה פועל אוטונומית, כלומר ללא התערבות אדם. בפרויקט שלנו, לולאת העקיבה כולה רצה אוטונומית: מרגע שהמשתמש מאתחל את המערכת ועד שהוא לוחץ “Fire”, המערכת מזהה את המטרה, מחשבת את סטייתה ממרכז הפריים, מפעילה בקר PID דו־צירי על שני סרוואים, וחוזרת על הכל ב־30 איטרציות לשנייה — בלי שום קלט אדם. רק הצעד האחרון (פולס הלייזר) דורש לחיצה, וזה במכוון — מטעמי בטיחות. כלומר, האוטונומיה היא לא דקורטיבית אלא מהותית: בלעדיה הסרוואים לא היו זזים, וההגנה היחידה מפני “המטרה ברחה” הייתה הזזה ידנית של הברקט. גם הטיפול במצבי הקצה (Coast Mode, Recenter Mode, Deadband) הוא אוטומטי לחלוטין — אין שום מצב שבו המערכת “תוקעת” ומחכה למפעיל. הוא לוחץ Fire או q, וזה כל מה שהוא עושה.

בנוסף, הפרויקט עומד בדרישות הסמויות יותר של המחוון: יש חיישן (מצלמה), בקר (Pi עם בקרת PID), אקטואטור (סרוואי DS3225 + לייזר), פרוטוקול תקשורת בין רכיבים (I²C), ושפת תכנות אחת אחידה (Python 3.11). הכל מתועד במאגר git ציבורי, עם היסטוריית פיתוח שמשקפת את התהליך האמיתי כולל הכשלים — לא רצף אסתטי של commits מתוכננים מראש.

# 6. תיאור הבעיה והצורך בשוק

## הבעיה הטכנית

הבעיה הבסיסית שהפרויקט פותר היא: בהינתן מטרה צבעונית בפריים וידאו, כיצד נכוון אקטואטור פיזי כך שיישאר ממוקד עליה ברציפות, גם כשהיא נעה וגם כשהיא נעצרת. הניסוח הזה נשמע פשוט אבל מסתיר שלושה תתי־אתגרים שכל אחד מהם הוא בעיה בפני עצמה.

הראשון הוא זיהוי: בהינתן מערך של 640×480×3 מספרי שלמים שמתחדש 30 פעמים בשנייה, איך מחליטים איזה תת־אזור בפריים הוא “המטרה”? תאורה משתנה, צללים, רעש חיישן, ועצמים אחרים ברקע שעלולים להיות בצבע דומה — כל אלה מקשים על אלגוריתם פשוט שמסתכל רק על RGB. השני הוא חישוב סטייה: ברגע שיש (cx, cy) של המטרה, צריך להמיר את ההפרש בפיקסלים ממרכז הפריים לזווית התיקון של הסרוו. המעבר הזה לא לינארי בקפדנות (תלוי בעדשה, במרחק למטרה, בזווית הסרוו הנוכחית), ולכן נדרש בקר שלומד את היחס אמפירית במקום להניח אותו אנליטית. השלישי הוא בקרת היגב: סרוו לא זז מיד — יש לו זמן עליה, חוסר־דיוק מכני, רעש בחיישן הפנימי שלו. אם הבקר אגרסיבי מדי, הברקט יתחיל לרטוט מסביב למטרה במקום להתייצב. אם הוא רך מדי, הוא לא יספיק לעקוב אחרי מטרה שזזה במהירות. למצוא את הנקודה האמצעית דורש כיול אמפירי שלא ניתן לעשות בסימולציה — חייבים את החומרה האמיתית.

מעל שלושת אלה יש את אתגר האינטגרציה: לא מספיק שכל רכיב עובד בנפרד. הם חייבים לעבוד יחד בלולאה של 33 מילישניות לאיטרציה. אם פונקציית הזיהוי לוקחת 15ms, פונקציית הבקר 5ms, ופונקציית הסרוו 20ms — כבר חרגנו מתקציב הזמן. ההחלטות התכנוניות (למשל “תקרא פריים בכל תור או רק כשמשתמשים בו”, “תקרא את ה־I²C בכל פריים או רק כשמשנים זווית”) קובעות אם המערכת מצליחה לעמוד בקצב או מתחילה לפגר אחרי המציאות. בפועל יישמנו כמה אופטימיזציות שיעדן את המספרים — למשל, קריאה ל־servo.move_pan(...ramp=False) בתוך לולאת המעקב במקום ramp=True, כי הריצה הרציפה של פולס PWM קצר יותר מהרצת ה־ramp ה־blocking ב־servo.py שלוקחת כ־50ms לכל שלב של 2°.

## הצורך בשוק

עקיבה אופטית אוטונומית היא ממש לא רעיון חדש. בשוק קיימות מערכות מסחריות מכל קצוות הקשת:

בקצה היקר יש מצלמות PTZ עם מעקב מובנה ($1,000–$10,000), מערכות הגנה אנטי־רחפנים צבאיות (מעל $50,000), ומערכות SCADA תעשייתיות. הן מציעות איכות וביצועים מצוינים אבל סגורות לחלוטין: אי אפשר ללמוד מהן, אי אפשר לשנות בהן אלגוריתם, אי אפשר להחליף בהן רכיב חיישן. הן גם דורשות סביבת התקנה ייעודית.

בקצה הזול יש “ערכות חינוך לעקיבה” של חברות כמו Adafruit ו־SparkFun ($30–$80), שמספקות צ’יפים והוראות חיווט. הבעיה איתן היא שהן מספקות רק את החומרה הבסיסית — לא יש בהן אלגוריתם זיהוי שעובד עם תאורה אמיתית, אין PID מכויל, אין טיפול ב־edge cases (מטרה שיוצאת מהפריים, מטרה שמופיעה שוב), אין ממשק מפעיל. הסטודנט שקונה ערכת SparkFun עם סרוו ו־OpenCV עדיין צריך לכתוב את כל מערכת ההפעלה והאלגוריתמים בעצמו — וזה בדיוק מה שעשינו, פחות בעלות חומרה גבוהה יותר (~$50 לכל החומרה) ועם תיעוד מלא של הכשלים בדרך.

הפער בשוק הוא בין שני הקצוות האלה: מערכת שעובדת מקצה לקצה, פתוחה לבחינה, ועומדת בעלות נמוכה, אבל לא צעצוע. הפרויקט מציע פתרון כזה: ארכיטקטורה מודולרית בהירה (חמישה קבצים, כל אחד עם תחום אחריות מובחן), קוד פתוח ב־GitHub, כיול אמיתי על חומרה אמיתית, ותיעוד מפורט של מה עובד ומה לא — כולל שני הכשלים שעברנו (ספק MB-102 שלא עומד בעומס, ודיודת לייזר שהגיעה מתה). מי שרוצה לבנות מערכת דומה — לכיתת מעבדה, להדגמה במגמת רובוטיקה, לתערוכה — יכול לקחת את המאגר ולשכפל את הפרויקט בשבועיים. מי שרוצה לפתח עליו (להחליף את ה־HSV ב־YOLO, להוסיף חיישן עומק, להעביר ל־Raspberry Pi 5) יכול לעשות זאת בלי לשבור את שאר המערכת — בזכות ארכיטקטורת ה־owner modules.

מעבר לפער הקונקרטי בשוק החינוכי, יש גם צורך פדגוגי כללי: סטודנט במגמת מערכות אוטונומיות צריך לחוות את ההבדל בין “כל רכיב עובד בנפרד” לבין “מערכת זמן־אמת אינטגרטיבית מתפקדת”. הפרויקט הזה הוא בדיוק החוויה הזאת. הוא נוגע בכל הרכיבים שאיתם הסטודנט נפגש (Python, OpenCV, סרוו, PWM, I²C, GPIO, MOSFET), אבל מאלץ אותו לטפל באתגרים שלא קיימים ברמת רכיב בודד — בקר שמרטיט, מצלמה שמאבדת פריימים, ספק שלא עומד בפיקי זרם, וכן הלאה. המהנדס שיוצא בסוף הפרויקט מבין למה “במציאות זה תמיד יותר מסובך ממה שזה נראה במחברת תרגול”.

# 7. ניתוח חלופות מערכתי

הפרק בוחן את החלופות שעמדו לרשותנו עבור כל אחד מתתי־הבעיה המרכזיים, ומסביר למה החלופה שנבחרה היא הנכונה למערכת הזו. הניתוח נעשה אחרי שכבר הייתה לנו מערכת עובדת, ולכן הוא מבוסס על ניסיון אמיתי ולא על השערות.

## פלטפורמת חישוב

Raspberry Pi 4B נבחר נגד שלוש חלופות. Arduino Uno/Nano הוא מיקרו־בקר זול ופשוט אבל לא מסוגל לעבד וידאו בכלל — הוא יכול לקרוא רק מצלמה במצב פיקסל־בפיקסל בקצב נמוך מאוד, ואז אין דרך להריץ עליו OpenCV. הוא היה דורש שילוב עם מיקרו־בקר אחר או PC חיצוני שיעשה את העיבוד, וזה היה הופך את המערכת לשתי מערכות במקום אחת. ESP32-S3 הוא יותר חזק מ־Arduino וגם הוא לא מסוגל להריץ OpenCV מלא — יש לו ספריות עיבוד תמונה (esp-camera, dl-lib) אבל הן מצומצמות לרזולוציות נמוכות ולמודלים מאומנים מראש. Jetson Nano של NVIDIA חזק מאוד אבל יקר פי שלוש מ־Pi (~$150 לעומת ~$50), שורה רבה יותר חשמל, וצריך אוורור. ה־Pi 4B נותן 4 ליבות ARM ב־1.5GHz, 8GB RAM, מספיק כוח ל־OpenCV ב־30Hz על רזולוציה של 640×480, וגישה ישירה ל־GPIO ול־I²C מ־Python.

| חלופה | יתרון | חיסרון | החלטה |
| --- | --- | --- | --- |
| Raspberry Pi 4B | OpenCV, GPIO, Python, $50 | מעט יקר, צריך MicroSD | ✅ נבחר |
| Arduino Uno/Nano | זול, פשוט | לא יכול לעבד וידאו | דחוי |
| ESP32-S3 | זול, חזק יחסית | OpenCV לא נתמך | דחוי |
| Jetson Nano | חזק מאוד, GPU | יקר, חם, מסובך | דחוי — overkill |

## אלגוריתם זיהוי

HSV thresholding נבחר נגד שלוש חלופות. template matching היה דורש תמונה ייחוס של המטרה מראש, היה רגיש מאוד לשינויי גודל וזווית, ולא היה עובד כשהמטרה מסתובבת. רשת נוירונים מאומנת מראש (YOLO, MobileNet-SSD) הייתה נותנת זיהוי אמין הרבה יותר, אבל היא דורשת אימון על דאטה־סט מתויג, GPU לאימון, ועיבוד של 50–200ms לפריים על ה־Pi — הרבה יותר מהתקציב של 33ms. תוכנה מסחרית כמו OpenMV של Cognex או SDK של Intel RealSense הייתה פותרת הכל אבל סוגרת לחלוטין, ולא מתאימה לפרויקט שצריך להיות פתוח לבחינה. HSV thresholding הוא הפשטות עצמה: שני קווי קוד (cv2.cvtColor + cv2.inRange), זמן עיבוד של 2–4ms לפריים, ועובד מצוין כל עוד המטרה בצבע ייחודי בסביבה. הוא כן רגיש לתאורה, אבל מרחב HSV מתמודד עם זה הרבה יותר טוב מ־RGB — שינוי בעוצמת התאורה משפיע בעיקר על Value, וכל עוד טווח ה־V שלנו רחב (אצלנו 0–255), הזיהוי ממשיך לעבוד.

| חלופה | יתרון | חיסרון | החלטה |
| --- | --- | --- | --- |
| HSV thresholding | מהיר (~3ms), פשוט, יציב לתאורה | דורש מטרה בצבע ייחודי | ✅ נבחר |
| Template matching | עובד עם מטרה מורכבת | רגיש לסיבוב/שינוי גודל | דחוי |
| רשת נוירונים | מדויק, גמיש | איטי (~150ms), צריך GPU לאימון | דחוי — לא בתקציב זמן |
| OpenMV/RealSense | פתרון מוכן | סגור, לא ניתן לבחינה | דחוי — לא מתאים לפרויקט פתוח |

## אלגוריתם בקרה

PID נבחר נגד שלוש חלופות, אבל לא ב־full PID — רק רכיב P, עם Kp = 0.017 ו־Ki = Kd = 0. Bang-bang (זוז ימינה אם המטרה משמאל, זוז שמאלה אם היא מימין) הוא הפשטות עצמה אבל גורם לרטט קבוע סביב המטרה כי אין שום מנגנון להאט בקרבת היעד. Step control (זוז במספר קבוע של מעלות ובדוק מחדש) קצת יותר טוב מ־bang-bang אבל עדיין נותן תנועה מקופצת, ובמטרה שזזה לאט הוא מפספס. Kalman filter הוא בקר מתוחכם יותר שמשלב חיזוי עם מדידה, ויותר טוב מ־PID כשהחיישן רועש מאוד (כמו ב־MPU6050 של פרויקט הכפפה הרובוטית). אצלנו החיישן (גלאי HSV) דווקא יציב, והרעש הוא בעיקר centroid jitter של 2–3 פיקסלים — שאותו ה־deadband של 15 פיקסלים מנטרל לחלוטין, ללא צורך בפילטר.

| חלופה | יתרון | חיסרון | החלטה |
| --- | --- | --- | --- |
| PID (P-only) | יציב, נקי, פשוט לכיול | דורש כיול אמפירי | ✅ נבחר |
| Bang-bang | פשטני | רטט קבוע סביב היעד | דחוי |
| Step control | פשוט | תנועה מקופצת | דחוי |
| Kalman filter | עיבוד רעש מצוין | מסובך מדי לצורך הזה | דחוי — overkill |

ביקור היסטוריה תכליתי: התחלנו עם Kp = 0.05 כפלייס־הולדר, ובמהלך 8 איטרציות של כיול (מתועדות ב־docs/calibration.md) הגענו ל־0.017 — הערך שנותן מעקב מהיר מבלי לרטט סביב מטרה נייחת.

## אספקת חשמל לסרוואים

החלופה המקורית הייתה MB-102 breadboard power supply — לוח קטן שמתחבר לספק קיר ויודע לתת 5V לסרוואים. אחרי שכשל תחת עומס (ספק 700mA שלא עומד בפיקי 2A של DS3225), עברנו לLM2596 buck converter המוזן ישירות מספק קיר 12V/5A. החלופה השלישית, ספק כוח לוויסות אקטיבי (UBEC), הייתה אופציה ל־RC הוביסטים אבל לא הייתה זמינה לנו מקומית והייתה יקרה פי שניים. החלופה הרביעית, חיבור הסרוואים ישירות לספק 5V של ה־Pi, מסוכן ולא נכון — פיק זרם של סרוו יכול להפיל את ה־Pi (under-voltage detection מורידה את ה־CPU).

| חלופה | זרם מקסימלי | יציבות | החלטה |
| --- | --- | --- | --- |
| LM2596 + ספק 12V/5A | 3A יציב | מצוינת | ✅ נבחר |
| MB-102 | 700mA | נופל בעומס | נכשל |
| UBEC הוביסטי | 5A | מצוינת | לא זמין |
| Pi 5V GPIO | 1.5A משותף עם Pi | מסכן את ה־Pi | מסוכן |

## מתג הלייזר

MOSFET (IRLZ44N) במיתוג low-side נבחר נגד שתי חלופות. רלה מכני היה גם עובד אבל איטי (זמן מיתוג של 5–10ms, הרבה מעל זמן הפעלה של פולס לייזר), צורך הרבה זרם להפעלה (~70mA), משמיע צליל קליק כל הפעלה, ויש לו אורך חיים מוגבל של ~100,000 מחזורים. טרנזיסטור BJT דורש זרם בסיס משמעותי (~20mA) שיתקרב לגבול של ה־GPIO של ה־Pi (~16mA), כך שצריך טרנזיסטור עיברי כדי להגביר את אות ה־GPIO. MOSFET logic-level פותר את שניהם: נפתח ב־3.3V (מתח ה־GPIO של ה־Pi), זרם Gate מינימלי (פחות ממיקרו־אמפר ביציב), זמן מיתוג של מיקרו־שניות, ואין חלק נע שיכול להישחק.

| חלופה | זמן מיתוג | זרם הפעלה | אורך חיים | החלטה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOSFET IRLZ44N | <1µs | ~0 µA | אינסופי | ✅ נבחר |
| רלה מכני | 5-10ms | ~70mA | 100,000 מחזורים | דחוי |
| BJT | <1µs | ~20mA | אינסופי | דחוי — גובל בגבול GPIO |

# 8. תיאור החלופה הנבחרת

הפרק מציג את הארכיטקטורה הסופית של המערכת — מה נבחר, איך הרכיבים מתחברים זה לזה, ומה אופן הפעולה שיוצא מהצירוף שלהם. הניסוח הוא תיאור של מה שיש ועובד, לא של מה שתוכנן להיות.

## הקונפיגורציה הסופית

הליבה היא Raspberry Pi 4B (8GB) המריץ Raspberry Pi OS 64-bit (Bookworm) עם Python 3.11. אליו מחוברת מצלמת USB Microsoft LifeCam HD-3000 דרך USB 2.0, שמספקת פריימים של 640×480 BGR בקצב של 30 fps. ה־Pi מתקשר עם PCA9685 דרך פרוטוקול I²C (בכתובת 0x40, על אפיק bus 1), וה־PCA9685 מייצר 16 ערוצי PWM ב־50Hz. שני ערוצים מתוכם, 0 ו־1, מחוברים לשני סרוואי DS3225 שמרכיבים יחד את ערכת ה־Pan-Tilt. הסרוואים מקבלים אספקת חשמל של 5V/3A דרך מייצב LM2596 המוזן מספק קיר 12V/5A — נפרד פיזית ולוגית מאספקת ה־Pi כדי שפיקי זרם של הסרוואים לא יפילו את ה־CPU.

הלייזר עצמו הוא דיודת 5mW 650nm עם חוטי אדום ושחור (ללא PCB, חיווט ישיר), שמופעלת דרך MOSFET IRLZ44N בקונפיגורציית low-side switching. ה־MOSFET נשלט מ־GPIO18 של ה־Pi דרך נגד 220Ω על ה־Gate (מגן על ה־GPIO), עם 100kΩ pulldown בין ה־Gate ל־GND שמבטיח שהלייזר כבוי כברירת מחדל ובעת ה־boot של ה־Pi. במעגל הלייזר עצמו יש נגד 100Ω שמגביל את הזרם דרך הדיודה ל־20mA — בטוח לדיודה 5mW.

## אופן הפעולה

המערכת מבוססת על לולאת בקרה סגורה שרצה ב־30 איטרציות בשנייה. כל איטרציה היא הצעדים הבאים: ה־Pi מבקש פריים מהמצלמה דרך cv2.VideoCapture(0).read(), מקבל מערך 640×480×3 BGR. הוא מעביר את הפריים ל־detector.detect() ב־detector.py. הפונקציה מבצעת blur גאוסיאני (5×5) להחלקת רעש, ממירה את הפריים מ־BGR ל־HSV, מפעילה cv2.inRange עם הטווח המכויל (HSV_LOWER = [79, 76, 0], HSV_UPPER = [105, 255, 255]) ומקבלת מסכה בינארית. אחר־כך פעולת opening מורפולוגית (erode → dilate, 2 איטרציות) מנקה ספקלי רעש, cv2.findContours מחלץ קונטורים, ובוחרים את הגדול ביותר אם השטח שלו גדול מ־MIN_CONTOUR_AREA = 200 פיקסלים. אם כן, cv2.moments מחשב את מרכז המסה של הקונטור ומחזיר (cx, cy). אם לא — מחזירים None.

הקואורדינטה הזו עוברת ל־tracker.update() ב־tracker.py. הפונקציה מחשבת את שגיאת הפיקסלים — pan_error = cx - 320, tilt_error = cy - 240 — ומזינה אותה לשני בקרי PID נפרדים מהספרייה simple_pid. הפלט של כל בקר הוא תיקון בזוויות — שינוי בזווית הפאן או הטילט בהשוואה לזווית הנוכחית. בקרי ה־PID מוגדרים עם setpoint=0 ועם output_limits=(-10, +10) כדי שאף תיקון בודד לא יעלה על 10°. אם השגיאה בשני הצירים קטנה מ־15 פיקסלים — Deadband — לא נשלחת פקודת תנועה והברקט נשאר במקום, כדי למנוע jitter.

הזוויות החדשות מועברות ל־servo.move_pan() ו־servo.move_tilt() ב־servo.py. הן מבצעות clamping לטווח הבטוח שנקבע בכיול (PAN_MIN=50, PAN_MAX=220, TILT_MIN=115, TILT_MAX=205) ושולחות פקודת kit.servo[channel].angle = clamped ל־PCA9685, שמעדכן את ה־duty cycle של ערוץ ה־PWM המתאים. הפרמטר ramp=False בקריאות האלה אומר לבצע פקודה אחת בלי השהיות — אחרת ה־ramping (תזוזה ב־2° צעדים עם sleep של 50ms בין צעדים) היה חוסם את הלולאה למאות מילישניות וגורם לטמטום של המעקב. הסרוו, בעל קצב סלו טבעי של כ־1°/12ms, ממילא מבצע תנועות חלקות; ה־ramping בקוד נשמר רק למצבי כיול ומרכוז שאינם בלולאה הראשית.

ברגע שהמטרה נכנסת ל־Deadband — סטייה של פחות מ־15 פיקסלים בשני הצירים — ה־control panel מציג סטטוס LOCKED. אז המפעיל יכול ללחוץ על כפתור ה־Fire ב־GUI, שמתפעל את laser.fire(laser_dev) — שמרים את GPIO18 ל־HIGH, פותח את ה־MOSFET, ומדליק את הלייזר. אחרי פולס בן שנייה הוא מכבה אוטומטית. אם המטרה אבדה במהלך המעקב, tracker.update() עובר ל־Coast Mode: ממשיך להחיל את התיקון האחרון עם דעיכה של 5% לפריים עד 30 פריימים. אם עברו 30 פריימים והמטרה עדיין לא חזרה, או אם הברקט הגיע לגבול במהלך ה־Coast, נכנסים ל־Recenter Mode: הברקט חוזר חלק למרכז המכויל (PAN_CENTER=135, TILT_CENTER=160) בקצב של 2° לפריים.

## ארכיטקטורת התוכנה

הקוד מאורגן לפי דפוס המודולים הבעלים (owner module pattern). כל מודול אחראי על תת־מערכת חומרה אחת בלבד והוא היחיד שמורשה לייבא את ספריית הצד־השלישי המתאימה. servo.py הוא היחיד שמייבא adafruit_servokit ומדבר עם ה־PCA9685. camera.py הוא היחיד שמייבא cv2.VideoCapture. laser.py הוא היחיד שמייבא gpiozero.LED עבור GPIO18. detector.py מייבא cv2 לעיבוד תמונה, אבל לא קורא ישירות מהמצלמה. tracker.py הוא היחיד שמייבא simple_pid. config.py הוא Single Source of Truth שמכיל את כל הקבועים המכוילים — טווח HSV, רווחי PID, גבולות הסרוו, פרמטרי Deadband ו־Coast — ומיובא על ידי כל המודולים שצריכים את הערכים.

הארכיטקטורה הזו אפשרה במהלך הפיתוח שני שינויים גדולים בלי לשבור את שאר הקוד. הראשון: החלפת המצלמה ממצלמת Pi CSI ל־USB webcam — כל השינוי היה בקובץ camera.py בלבד, כי כל הקוד שצריך פריימים קורא ל־camera.capture_frame() ולא ישירות לספרייה. השני: החלפת אספקת החשמל מ־MB-102 ל־LM2596 — לא דרשה שינוי קוד בכלל, כי servo.py לא יודע איזה ספק מזין את ה־PCA9685.

מעל הכל זה יושב control_panel.py — GUI מבוסס tkinter שמספק למפעיל גישה לכל הפעולות בלחיצת כפתור: אתחול חומרה, מרכוז סרוואים, סליידרים להזזה ידנית, הפעלת לולאת המעקב כתת־תהליך, ירי לייזר עם דיאלוג אישור, כיול גבולות סרוו, כיול HSV, כיבוי ה־Pi, ולחצן עצירת חירום אדום שמכבה הכל ומחזיר את הסרוואים למרכז. הפעולות הכבדות (Tracking, HSV tuning, Calibration) רצות כ־subprocesses נפרדים כדי שחלונות ה־cv2 שלהן לא יתנגשו עם ה־mainloop של ה־tkinter.

# 9. הסבר על הבקר

## ה־Raspberry Pi 4B כבקר

הבקר המרכזי של המערכת הוא Raspberry Pi 4B במהדורת 8GB RAM. הוא מחשב יחיד־לוח (Single Board Computer, SBC) שמשלב CPU של ARM ב־1.5GHz עם ארבע ליבות (Cortex-A72), 8GB DDR4, GPU של Broadcom (VideoCore VI), 40 פינים של GPIO, שני יציאות USB 3.0 ושתי 2.0, יציאת HDMI, רשת אתרנט גיגה־ביט, ו־Wi-Fi/Bluetooth מובנים. הוא יושב בלב המערכת ומחבר את כל שאר הרכיבים — מצלמה (USB), PCA9685 (I²C על GPIO2/GPIO3), MOSFET של הלייזר (GPIO18).

ה־Pi נבחר על פני מיקרו־בקרים פשוטים (Arduino, ESP32) משום שעיבוד וידאו ב־OpenCV דורש כוח שאין למיקרו־בקר. רק SBC מסוגל להריץ Linux מלא, ספריית OpenCV מלאה, מודלים מתמטיים של PID בלולאה של 30Hz, ו־GUI לאופרטור — הכל בו־זמנית, בלי לרדת מתחת ל־30 פריימים בשנייה. הבחירה הספציפית ב־Pi 4B (ולא ב־Pi 5 או ב־Jetson Nano) באה משילוב של זמינות, מחיר נמוך, ותמיכה רחבה: כמעט כל ספרייה ש־OpenCV או simple-pid צריכים זמינה כחבילת apt רשמית בהפצת Raspberry Pi OS, וזה חוסך שעות של קמפול ידני.

## מערכת ההפעלה

ה־Pi מריץ Raspberry Pi OS 64-bit (Bookworm) — וריאנט של Debian 12 שנתפר במיוחד ל־Pi. בחרנו דווקא ב־64-bit ולא ב־32-bit הקלאסי בגלל ש־OpenCV ו־NumPy בני זמננו מנצלים את ה־64-bit לעיבוד מהיר יותר של מערכי תמונה גדולים. הקרנל הוא 6.x עם תמיכה מקורית ב־I²C (אפיק i2c-1), ב־UVC (מצלמת USB), וב־GPIO דרך הקובץ /dev/gpiomem.

מעל ה־OS אנחנו מריצים Python 3.11 בסביבה וירטואלית (venv) שיושבת ב־~/pi/venv/. ה־venv נוצר עם הדגל --system-site-packages, מה שמאפשר לסביבה הוירטואלית לראות חבילות apt של המערכת — בעיקר python3-opencv (cv2) ו־python3-numpy ו־python3-gpiozero, שכבדות מדי לקמפל מחדש בכל venv. הספריות הפנימיות לפרויקט (adafruit-circuitpython-servokit, adafruit-blinka, simple-pid) מותקנות דרך pip בתוך ה־venv, וזה מספיק כי הן קלות.

## תפקיד הבקר במערכת

הבקר ממלא ארבעה תפקידים בו־זמנית, כולם בתהליך אחד של Python:

הראשון הוא זיהוי. בכל פריים (30 פעמים בשנייה), ה־CPU מריץ את כל ה־pipeline של OpenCV: blur, BGR→HSV, threshold, morphological opening, contour detection, image moments. כל אלה מבוצעים על מערכי NumPy במהירות גבוהה, ובסך הכל לוקחים בין 2 ל־4 מילישניות לפריים. הספרייה numpy כוללת אופטימיזציות SIMD שמנצלות את ה־NEON SIMD instructions של ה־ARM, ולכן הביצועים טובים בהרבה מ”קוד Python נטו” שמתעמת עם כל פיקסל.

השני הוא בקרה. שני בקרי PID (אחד לפאן, אחד לטילט) רצים בתוך אותו תהליך. הם משתמשים בספרייה simple_pid שמטפלת בנושאים העדינים: חישוב Δt אמיתי בין קריאות, integral wind-up protection, output clamping. ה־CPU מקדיש להם פחות ממילישנייה לפריים — שני קריאות פונקציה עם חישוב פשוט.

השלישי הוא תקשורת חומרה. ה־Pi מדבר עם ה־PCA9685 דרך I²C — שני חוטים, פרוטוקול שמטופל כולו בקרנל. כל פקודת kit.servo[channel].angle = X בתוך servo.py מתורגמת לכמה בייטים על האפיק; הלוגיקה מתחת לזה (חישוב duty cycle, כתיבה לרגיסטרים של PCA9685) נמצאת בתוך הספרייה adafruit-circuitpython-pca9685 שאנחנו לא נוגעים בה. עבור הלייזר, הספרייה gpiozero יוצרת אובייקט LED שנקרא בקוד שלנו laser_dev — קריאה ל־laser_dev.on() או .off() נכתבת ישירות ל־/sys/class/gpio/... של הקרנל ומחליפה את מצב הפין.

הרביעי הוא ממשק מפעיל. control_panel.py רץ thread עיקרי של tkinter (mainloop) שמרענן את ה־GUI 30 פעמים בשנייה. תת־תהליכים (subprocess.Popen) מטפלים בכל פעולה שצריך לה חלון של cv2 (test_tracking.py, tune_detector.py, calibrate_servo.py) — זה מפריד בין ה־GUI של tkinter לבין החלונות של OpenCV, שמתנגשים אחד עם השני אם רצים באותו תהליך.

## תקציב זמן

בלולאת המעקב, התקציב הזמני לכל פריים הוא 33 מילישניות (30Hz). הניתוח של החלוקה בפועל:

- קריאת פריים מהמצלמה — 5–10ms. ה־cv2.VideoCapture.read() ממתין עד שהפריים הבא זמין מה־USB buffer. בקצב של 30 fps זה ממוצע של ~8ms.

- זיהוי HSV — 2–4ms. blur + cvtColor + inRange + morphology + findContours + moments.

- חישוב PID — <1ms. שתי קריאות פונקציה, חישוב מתמטי פשוט.

- פקודת סרוו — 1–2ms. כתיבה לאפיק I²C (כמה בייטים), ההשהיה היא בעיקר בקצב האפיק (100 kbps).

- שאר ה־overhead — 2–4ms. ניהול בלולאה, ספירת פריימים, debug overlay אם הוא פעיל.

סה”כ ~15–25ms לפריים, מה שמשאיר מרווח בטיחות של 8–18ms עבור ממוצעים גבוהים, garbage collection של Python, או רגעי עומס מערכת. המרווח הזה חשוב — בלעדיו תופעות סטטיסטיות (פריים חריג שלקח 50ms) היו גורמות לפיגור מתמשך, וה־PID היה מתרחק מנקודת היציבות שלו.

## למה לא Real-Time OS?

בקרי תעשייה אמיתיים רצים על RTOS (Real-Time Operating System) שמבטיח deterministic latency. אנחנו רצים על Linux רגיל, שיכול לעיתים להחליט לעצור את ה־Python ל־200ms בשביל kernel maintenance, ואין לנו דרך למנוע את זה. הסיבה שזה בסדר היא שאנחנו לא מערכת בטיחות. אם פריים אחד מאחר ב־100ms, המטרה זזה כמה פיקסלים נוספים, ה־PID מתקן בפריים הבא, וזהו. בקר ABS של רכב לא היה יכול להרשות לעצמו את הסחבת הזו. עבור מערכת לימודית של עקיבה אופטית, Linux רגיל מספיק לחלוטין, וההתפשרות הזו חוסכת את כל ההסתבכות של RTOS (סביבת קומפול, תיעוד מוגבל, ספריות שאינן זמינות).

# 10. הסבר רכיבים

הפרק מתאר כל אחד מרכיבי המערכת מבחינה פיזית ותפקודית: מה הוא, איך הוא עובד, מה תפקידו הספציפי בפרויקט, ומה היה דרוש מבחינתנו כדי להפעיל אותו. הסדר עוקב אחר זרימת המידע במערכת — מהחיישן ועד הפלט.

## מצלמת USB — Microsoft LifeCam HD-3000

LifeCam HD-3000 היא מצלמת USB ביתית פשוטה של מיקרוסופט שתואמת תקן UVC (USB Video Class). תקן UVC הוא המקבילה של USB ל”כל סטיק זיכרון נראה ל־OS כאותו דבר” — כל מצלמה שתואמת UVC עובדת ב־Linux דרך הדרייבר uvcvideo המובנה בקרנל, ללא התקנה. המצלמה מספקת רזולוציות עד 720p ב־30 fps, אבל אנחנו מגדירים אותה ל־640×480 כדי לחסוך זמן עיבוד — רוב אלגוריתמי הזיהוי לא מרוויחים מרזולוציה גבוהה יותר, ומחיר הזמן (פי 2.25 יותר פיקסלים ל־720p) מקלקל את תקציב ה־30Hz.

הקוד שמדבר איתה הוא camera.py — cv2.VideoCapture(0) פותח אותה, cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 640) מגדיר את הרזולוציה, ו־cap.read() מחזיר מערך numpy של 480×640×3 ערכי uint8 בסדר BGR. הבחירה ב־USB ולא במצלמת CSI (פס ribbon ייעודי) לא הייתה תכנונית מראש — היא נכפתה עלינו כי מצלמת ה־Pi 5 שהייתה ברשותנו דורשת מחבר 22-pin שלא קיים על Pi 4. ההתפשרות הזו הייתה למעשה ברכה: USB יציב יותר, ניתן להוציא מרחוק עם כבל מאריך, ולא תלוי בקונפיגורציית dtoverlay ב־config.txt של ה־Pi.

## ערכת Pan-Tilt עם שני סרוואי DS3225

הברקט הוא ערכת מתכת מסחרית עם שני מנועי סרוו מסוג DS3225. סרוו DS3225 הוא סרוו דיגיטלי עם מומנט גבוה (25 kg·cm) וטווח סיבוב של 270° (לעומת 180° של סרוו אנלוגי סטנדרטי). הוא מקבל אותות PWM ב־50Hz, ורוחב הפולס בתוך כל מחזור של 20ms קובע את הזווית: 500µs = 0°, 1500µs = 135° (מרכז), 2500µs = 270°. בגלל שטווח הפולס שלו (500–2500µs) שונה מברירת המחדל של ספריית ServoKit (1000–2000µs), הקובץ servo.py מתקן את זה במפורש דרך set_pulse_width_range(500, 2500) ו־actuation_range = 270.

הסרוואים מצויידים בגרגלת מתכת (חליליות פליז) שמתאימה לעומס המכני של ערכת ה־Pan-Tilt. הצריכה: ~150mA במנוחה, 300–900mA בתנועה רגילה, ועד 2A+ כשמנסים להזיז סרוו שמוחזק נגד. הצריכה הגבוהה היא הסיבה שאנחנו לא יכולים להזין את הסרוואים מ־5V של ה־Pi (גבול 1.5A על כל מסילת ה־USB יחד) — חייבים אספקה נפרדת. הסרוו המוצב למטה (ערוץ 0 של PCA9685) הוא הפאן, המוצב מעליו (ערוץ 1) הוא הטילט.

הברקט עבר כיול אחרי הרכבה: רצנו את calibrate_servo.py שמזיז כל סרוו במעלה אחת בכל פעם וגורם לנו לעצור כשרואים מאמץ מכני (קליק, חריקה, או הירתעות הברקט). הגבולות שנקבעו: PAN_MIN=50, PAN_MAX=220, TILT_MIN=115, TILT_MAX=205. בתוך הטווחים האלה הסרוו זז חופשי; מעבר אליהם הוא נתקל בעצירה פיזית או בכבל שמתחיל להימתח. הקובץ servo.py מבצע clamping לכל פקודת תנועה לטווחים האלה, וזו הגנת הבטיחות היחידה שמונעת מהקוד להרוס את הברקט.

## מודול PCA9685

PCA9685 הוא שבב 16-ערוצי שמייצר אותות PWM באמצעות תקשורת I²C. הוא מבית NXP Semiconductors והוא הסטנדרט בעולם הרובוטיקה והוביסט להפעלת מספר סרוואים בו־זמנית מ־CPU שאין לו מספיק יציאות PWM ייעודיות. ל־Raspberry Pi יש רק שני ערוצי PWM חומרתיים אמיתיים, וההפעלה שלהם דרך הקרנל קצת מסובכת; ה־PCA9685 חוסך את זה לחלוטין.

עקרון הפעולה פשוט: ה־Pi שולח דרך I²C פקודה “ערוץ X, duty cycle Y באחוזים, תדר Z”. ה־PCA9685 פותר את החישוב פנימית ומייצר את הפולסים — ברציפות, גם כש־CPU של ה־Pi עסוק במשהו אחר. הרזולוציה היא 12-bit (4096 רמות) ב־50Hz, מה שמתרגם לדיוק של ~5µs ברוחב הפולס — מעולה לסרוואים. הספרייה של Adafruit (adafruit-circuitpython-pca9685 + servokit) עוטפת את הכל בממשק פשוט: kit.servo[0].angle = 135.

הכתובת של ה־PCA9685 על אפיק I²C היא 0x40 כברירת מחדל; היא מוגדרת לפי שלוש קצרות פיזיות על הלוח עצמו (A0, A1, A2), שמאפשרות לחבר עד 64 שבבי PCA9685 על אותו אפיק (32 ערוצי PWM × 64 = 2048 ערוצי PWM סה”כ — overkill מצויין). ה־PCA9685 מקבל לוגיקה דרך פין VCC (5V מ־Pi pin 2) וכוח סרוו דרך פין V+ הירוק הגדול (5V מ־LM2596). הקרקעות של שני הספקים חייבות להיות מחוברות.

## אספקת חשמל

המערכת משתמשת בשני מקורות כוח נפרדים. הראשון, ספק USB-C 5V/3A, מזין את ה־Pi עצמו דרך מחבר USB-C המובנה שלו. זה הספק “הרגיל” של ה־Pi 4 ובא יחד עם הרכישה. הוא מטפל בכל הלוגיקה — CPU, RAM, GPU, פיני GPIO, וגם בלוגיקת ה־PCA9685 דרך פין VCC.

השני, ספק קיר 12V/5A → LM2596 buck converter, מזין רק את הסרוואים דרך פין V+ של ה־PCA9685. ה־LM2596 הוא ממיר DC-DC מסוג Step-Down שמוריד את ה־12V הנכנס ל־5V ביעילות של ~85% וזרם מקסימלי של 3A. כיוונון המתח נעשה דרך פוטנציומטר זעיר בלוח: מסובבים בעדינות עם מברג שטוח בזמן מדידה במולטימטר, ומדייקים ל־5.0V לפני שמחברים את ה־PCA9685. אם בטעות מתחילים עם 12V מלא על ה־PCA9685, השבב נשרף מיידית — בדיקה ב־5V לפני חיבור היא חובה.

הספלאי המפוצל הזה לא היה התכנון המקורי. הוא הגיע אחרי שהפתרון המקורי (לוח לחם MB-102) נכשל תחת עומס: ה־MB-102 מבוסס על מייצב AMS1117 שמגביל את הזרם ל־~700mA, ופיקי 2A של הסרוואים גרמו לקריסת מתח שהפילה אותם או גרמה לרטט. הפרטים המלאים של הכישלון הזה ושל הפתרון נמצאים ב־problems/001-servo-power.md.

## מעגל הלייזר: MOSFET IRLZ44N

הלייזר עצמו הוא דיודת 5mW 650nm — דיודה אדומה זולה (~$3) שמפיקה אלומה דקה של אור גלוי. היא מסומנת Class 3R לפי תקן IEC 60825, מה שאומר שזריקה ישירה לעין כבר מסוכנת אבל לא כוויה מיידית — מותר להפעיל ללא משקפי מגן בכיתה אם פועלים בזהירות בסיסית. בפרויקט הלייזר מופעל רק בפולסים של שנייה אחרי אישור מפעיל, אז החשיפה הכוללת מינימלית.

הלייזר לא מחובר ישירות ל־GPIO של ה־Pi — מסיבה כפולה. ראשית, ה־GPIO של ה־Pi עובד על 3.3V, והדיודה דורשת ~3V drop להפיק אור, כך שה־5V דרושים. שנית, גם אם 3.3V היו מספיקים, הזרם של ה־GPIO מוגבל ל־~16mA לפין, פחות מ־20mA שדורשת הדיודה לעוצמה מלאה. הפתרון הוא מעגל מיתוג low-side עם MOSFET: ה־MOSFET (IRLZ44N) מתפקד כמתג. ה־Source שלו מחובר ל־GND, ה־Drain שלו מחובר לקצה השלילי של הלייזר, וה־Gate שלו מקבל את ה־3.3V מ־GPIO18 דרך נגד 220Ω. הקצה החיובי של הלייזר מחובר ל־5V דרך נגד 100Ω שמגביל את הזרם ל־20mA.

כש־GPIO18 הוא HIGH, ה־Gate נטען ל־3.3V, ה־MOSFET נפתח (זרם זורם דרך ה־channel בין Source ל־Drain), והלייזר מקבל את ה־5V/20mA שלו ומאיר. כש־GPIO18 הוא LOW או צף, נגד pulldown של 100kΩ בין ה־Gate ל־GND מבטיח שה־Gate ייטען ל־GND, ה־MOSFET ייסגר, והלייזר ייכבה. ה־pulldown קריטי: בלעדיו, בזמן ה־boot של ה־Pi הפינים צפים ל־200ms, וה־MOSFET היה יכול להיפתח אקראית והלייזר היה דולק עד שהקוד תופס את הפין ומכבה אותו.

ה־IRLZ44N הוא MOSFET מסוג logic-level — תכונה שלא כל MOSFET שיש לו, ושמשמעותה שהוא נפתח מתחתי Gate נמוך יחסית (~2V), בניגוד ל־MOSFETs רבים אחרים שדורשים 5V+ על ה־Gate. בלי תכונה זו לא יכולנו להפעילו ישירות מ־GPIO של ה־Pi.

## הברקט והבסיס המכאני

הרכיבים יושבים על בסיס עץ פשוט (~30×40 ס”מ פלייווד 12mm) שהפרידותי בעצמי. ה־Pi מקובע אליו ב־M2.5 standoffs (4 פינים), ה־PCA9685 ב־M3 standoffs, וה־LM2596 בדבק חם. ה־breadboard עם המעגל של הלייזר מוצמד לבסיס בחבק. ערכת ה־Pan-Tilt עומדת על תושבת מודפסת 3D שעיצבתי ב־Tinkercad — צורת חרך מרובע שמתאים בדיוק לבסיס המתכת של הסרוו הפאן. המצלמה מקובעת ללוחית הטילט על תושבת מודפסת 3D שנייה — חישוק שמחזיק את ה־LifeCam בקיבוע צמוד ויציב, כך שכאשר הברקט זז המצלמה זזה איתו בלי תנודות.

הניתוב של הכבלים מאחור: ספק 12V דרך החריץ האחורי של הבסיס, כבל USB של המצלמה לפנים, וכבלי הסרוו דרך חור בלוחית הטילט. החשוב הוא שאף כבל לא יעצור את התנועה — אם הפאן נסוב 170° סביב הציר שלו, הכבלים שלו חייבים להיות מספיק ארוכים וגמישים כדי לא להיתפס.

# 11. תיאור הארכיטקטורה

הפרק מתאר את הארכיטקטורה של המערכת בשתי רמות: ארכיטקטורה חומרתית (איזה רכיב מתחבר לאיזה, מאיפה זורם מה לאן), וארכיטקטורה תוכנתית (איזה קוד מדבר עם איזה, מי בעלי של מה).

## ארכיטקטורה חומרתית

המערכת מורכבת משלוש “שכבות”: שכבת הספק, שכבת העיבוד, ושכבת האקטואטור והחיישנים.

שכבת הספק מפיצה חשמל בכל המערכת ממקור אחד או יותר. מקור 1 הוא ספק קיר 12V/5A שמזין את ה־LM2596 buck converter, שמוריד את המתח ל־5V יציב לסרוואים ושופך אותו לפין V+ של ה־PCA9685 (3A מקסימום). מקור 2 הוא ספק USB-C 5V/3A שמזין את ה־Pi עצמו, שמספק 5V מפין 2 של ה־GPIO header שלו ל־VCC של ה־PCA9685 (לוגיקה בלבד). שתי המסילות נפרדות לחלוטין מבחינת חשמל — אבל ה־GND שלהן מחוברת כדי שהאותות יוכלו לחצות ביניהן ללא רעש.

שכבת העיבוד היא ה־Raspberry Pi 4B שיושב במרכז. הוא לא מקבל שום קלט אנליוגי או חשמלי מהמערכת — הקלט שלו הוא וידאו דיגיטלי דרך USB מהמצלמה. הפלט שלו הוא פקודות I²C שיוצאות מ־GPIO2/3 ל־PCA9685, ופקודת HIGH/LOW על GPIO18 שיוצאת אל הגייט של ה־MOSFET של הלייזר.

שכבת האקטואטור והחיישנים היא הקצוות של המערכת. החיישן היחיד הוא המצלמה — LifeCam HD-3000 על USB. האקטואטורים הם שני סרוואי DS3225 (ערוצים 0 ו־1 של PCA9685) והלייזר (תחת בקרת MOSFET שמוזן מ־5V דרך נגד מגבל זרם).

תרשים הקישור:

12V/5A PSU                        USB-C 5V/3A
       │                                  │
       ▼                                  ▼
   LM2596 (5.0V)                  Raspberry Pi 4B
       │                            │ │ │ │ │
       │ V+                      P2 │ │ │ │ │ GPIO18
       ▼                       (5V) │ │ │ │ │   │
   ┌─────────┐                      │ │ │ │ │   ▼
   │PCA9685  │←─────────────────────┘ │ │ │ │  220Ω
   │ 0x40    │←(SDA)─────GPIO2────────┘ │ │ │   │
   │         │←(SCL)─────GPIO3──────────┘ │ │   ▼
   │         │←(GND)─────GPIO6────────────┘ │ Gate
   └────┬────┘                              │   │
        │ channels 0,1                      │   │
        │                                   │  IRLZ44N
        ▼                                   │  ┌──┐
   ┌─────────┐                              │  └──┘
   │DS3225 ×2│                              │   │ Drain
   │ pan,tilt│                              │   │
   └─────────┘                              │   │
                                            │  Laser
                                            │   │
                                            │   ▼
                                            │  100Ω
                                            │   │
                                            └──5V (P4)

ה־GND משותף לכל הרכיבים — קיבעון יחיד של “אדמה” שמאפשר השוואת מתחים בין מסילות שונות בלי טעויות. כל מקרה של כשל אספקה (Pi מאבד מתח, סרוו לא מקבל מספיק) נדון ב־problems/.

## ארכיטקטורת תוכנה

הקוד מאורגן לפי דפוס המודולים הבעלים. הרעיון: כל תת־מערכת חומרה (סרוו, מצלמה, לייזר) נמצאת בבעלות בלעדית של קובץ Python אחד, והקובץ הזה הוא היחיד שמורשה לדבר עם הספרייה החיצונית של אותה חומרה. כך השאר של הקוד לא יודע, ולא צריך לדעת, איזה ספרייה ספציפית עומדת מאחורי כל פעולה.

מפת הבעלות:

| מודול | בעלים על | מורשה לייבא |
| --- | --- | --- |
| servo.py | PCA9685 + סרוואי DS3225 | adafruit_servokit |
| camera.py | מצלמת USB | cv2.VideoCapture |
| detector.py | אלגוריתם זיהוי HSV | cv2 (לעיבוד תמונה, לא ל־capture) |
| tracker.py | בקר PID | simple_pid |
| laser.py | GPIO18 + הלייזר | gpiozero.LED עבור GPIO18 |
| config.py | קבועים מכוילים | numpy |
| control_panel.py | GUI tkinter | מודולי הפרויקט (servo, camera, etc.) |

הציות לדפוס נאכף קונבנציונית: אנחנו לא משתמשים ב־import hooks או בדיקות אוטומטיות כדי לאסור על קוד לייבא gpiozero במקום אחר חוץ מ־laser.py. במקום זה, CLAUDE.md מתעד את הדפוס במפורש, ובכל session של פיתוח הוא הקובץ הראשון שנקרא. בפועל זה עבד: על פני 8 שלבים של פיתוח אף קוד אחר לא ייבא את הספריות החומרתיות.

מעל המודולים הבעלים יושבים סקריפטי הפעלה שמרכיבים אותם יחד:

- test_tracking.py — מריץ את לולאת המעקב המלאה. פותח camera, יוצר detector, מאתחל tracker עם שני בקרי PID, נכנס ל־loop של 30Hz: capture → detect → update PID → move servos. מציג overlay של הסטטוס (pan/tilt error, סטטוס Tracking/Locked/Coasting/Recentering). יוצא ב־q.

- tune_detector.py — GUI כיול HSV. סליידרים לבחירת H/S/V min/max, חלון חי שמציג את המסכה הבינארית. שומר ל־config.py בלחיצת כפתור.

- calibrate_servo.py — סקריפט אינטראקטיבי לקביעת הגבולות הבטוחים של פאן וטילט. שואל את המפעיל לפי הסדר: “האם הברקט נע חופשי?”, “האם יש קליק/חריקה?”, ושומר את הערכים שהמפעיל אישר.

- test_servo.py — סקריפט סניטיציה לבדיקה ש־PCA9685 ו־DS3225 מגיבים תקין. מזיז כל סרוו ב־5° צעדים.

- test_laser.py — בדיקת לייזר עצמאית. countdown של 3 שניות (זמן להסתכל הצידה), פולס של שנייה, כיבוי. בודק שה־MOSFET, ה־GPIO וה־pulldown עובדים.

- main.py — תיכלול סופי של כל הצינור: tracker → camera → detector → servo → laser. ה־loop הראשי של המערכת בפעולה רגילה.

ה־control_panel.py הוא ה־“shell” של כל אלה: לחיצת כפתור ב־GUI מפעילה את הסקריפט הרלוונטי כ־subprocess. הסיבה שזה subprocess ולא קריאה ישירה לפונקציה היא ש־test_tracking.py ו־tune_detector.py פותחים חלונות של cv2, ו־cv2 לא יודע לשתף mainloop עם tkinter — שניהם דורשים שליטה על ה־event loop של ה־thread הראשי. הפרדה ל־processes פותרת את ההתנגשות בלי שום קוד מיוחד.

## איך השכבות מדברות

הכיוון של המידע הוא: חומרה → driver → owner module → סקריפט הפעלה → GUI.

בקריאת פריים, למשל: המצלמה מפיקה תמונה ב־480×640 BGR, הקרנל של Linux קורא אותה דרך uvcvideo לבאפר בזיכרון, OpenCV (cv2.VideoCapture.read()) מעבירה את הבאפר למערך numpy, camera.capture_frame() מחזירה את המערך, detector.detect() מעבדת אותו וחישבת (cx, cy), tracker.update() מחשבת מזה תיקון של זוויות, servo.move_pan/move_tilt שולחים פקודה ל־PCA9685, ה־PCA9685 מעדכן את ה־duty cycle, הסרוו זז. בכיוון השני: GUI → לוגיקה → סקריפט → owner module → driver → חומרה. לחיצה על כפתור Fire ב־control panel קוראת לפונקציה ב־handler, שקוראת ל־laser.fire(laser_dev), שקוראת ל־laser_dev.on() של gpiozero, שכותבת 1 ל־/sys/class/gpio/gpio18/value, שמרים את ה־GPIO ל־HIGH, שפותח את ה־MOSFET, שמפעיל את הלייזר.

הפרדת השכבות הזו היא מה שמאפשר את היכולת להחליף רכיב בלי לשבור את שאר המערכת. במהלך הפיתוח החלפנו פעמיים את הספק (MB-102 ל־LM2596 — לא נגענו בקוד), פעם את המצלמה (CSI ל־USB — שינוי רק בקובץ camera.py), ופעמיים את ערכי הכיול (HSV, PID — שינוי רק ב־config.py).

# 12. תיאור פרוטוקולי התקשורת

המערכת משתמשת בארבעה פרוטוקולי תקשורת שונים. הפרק מתאר כל אחד מהם: מה הוא, איך הוא עובד, ואיפה הוא משמש בפרויקט.

## I²C — בין ה־Pi לבין PCA9685

I²C (Inter-Integrated Circuit, נהגה “I-squared-C”) הוא פרוטוקול תקשורת סדרתי דו־חוטי שפותח ב־1982 ע”י Philips Semiconductors (היום NXP). המטרה המקורית הייתה לחבר מספר שבבים בתוך מכשיר אחד בלי לבזבז עשרות חוטים. שני החוטים נקראים SDA (Serial Data) ו־SCL (Serial Clock). על כל אפיק יש Master אחד (במקרה שלנו ה־Pi) ו־Slaves מרובים (במקרה שלנו רק ה־PCA9685). כל Slave מזוהה ע”י כתובת של 7 ביט; ה־PCA9685 מקבל ברירת מחדל 0x40.

ההעברה מבוצעת ע”י ה־Master ש”שולט” ב־SCL — מייצר את הדופק (clock pulse). ב־SDA, הנתונים נדגמים בכל קצה עלייה של ה־clock. תהליך הכתיבה: ה־Master מוריד את SDA כש־SCL גבוה (תנאי START), שולח 7 ביט של כתובת + ביט אחד שמורה אם זו כתיבה (0) או קריאה (1), ממתין ל־ACK של ה־Slave, שולח את הבייט/ים שצריך לכתוב, ומסיים בהעלאת SDA כש־SCL גבוה (תנאי STOP). ל־I²C יש שתי מהירויות סטנדרטיות: Standard Mode (100 kbps) ו־Fast Mode (400 kbps). אנחנו רצים על 100 kbps — מספיק לחלוטין: כל פקודת סרוו היא 3 בייטים (כתובת + רגיסטר + ערך), שלוקחת ~240µs באפיק, ואנחנו שולחים 60 פקודות בשנייה במקסימום (2 סרוואים × 30Hz).

ב־Pi 4 ה־I²C מופעל דרך הקובץ /dev/i2c-1 בקרנל, וכל פעולת קריאה/כתיבה נעשית מתחת לקלעים ע”י הספרייה של Adafruit. לצורך debug אפשר לבדוק ידנית עם i2cdetect -y 1, שמסרוק את כל הכתובות 0–127 ומדפיס אילו מהן מגיבות. כש־PCA9685 פעיל, אנחנו רואים את 40 בתוך הטבלה. אם הוא נעלם, חיווט ה־I²C משוחרר (הסיבה הנפוצה הייתה: נגיעה לא נכונה בפינים בזמן ה־reassembly).

## PWM — בין ה־PCA9685 לבין הסרוואים

PWM (Pulse-Width Modulation) הוא לא פרוטוקול בערכים של נתונים אלא שיטת קידוד אנלוגי — דרך לתאר ערך אנלוגי (מתח, זווית, מהירות) באמצעות אות דיגיטלי. הרעיון: שולחים זרם של פולסים בקצב קבוע (תדר), אבל משנים את משך כל פולס (רוחב הפולס, או duty cycle). ה־“ערך” המקודד הוא היחס בין זמן ה־ON לזמן ה־OFF בכל מחזור.

עבור סרוואים, התקן הוא תדר 50Hz (מחזור של 20ms) ופולס שמשתנה בטווח של ~500µs עד ~2500µs:

- פולס של 500µs (2.5% מהמחזור) = סרוו ב־0°

- פולס של 1500µs (7.5% מהמחזור) = סרוו במרכז (90° אצל סרוואי 180°, או 135° אצל DS3225 270°)

- פולס של 2500µs (12.5% מהמחזור) = סרוו ב־180° (או 270° אצל DS3225)

ה־PCA9685 מייצר את הפולסים האלה דרך הרגיסטר ON/OFF הפנימי שלו, ברזולוציה של 12-bit (4096 רמות). אנחנו לא צריכים לחשב את זה ידנית — הספרייה adafruit_servokit מקבלת kit.servo[0].angle = 135 ומחשבת באוטומט את ה־duty cycle הדרוש (אחרי שאמרנו לה ש־set_pulse_width_range(500, 2500) ושהטווח הוא 270°). הסרוו עצמו מקבל את הפולס בכל מחזור, ובקר פנימי בתוכו (שלא נדבר עליו) משווה את הפולס לזווית הנוכחית של הציר וזז עד שהם תואמים.

ה־PWM הוא חד־כיווני — אין משוב מהסרוו ל־PCA9685 או ל־Pi. אם הסרוו לא הצליח להגיע לזווית הרצויה (חסום פיזית, ספק זרם נפל), אין דרך לדעת. בפרויקט אנחנו עוקפים את החיסרון הזה: ה־detector קורא איפה המטרה נמצאת בפריים, ועל בסיס זה הבקר מתקן מחדש. כלומר, ה־מצלמה משמשת כ”חיישן מיקום” עקיף של הסרוואים — חידוש פרקטי שגורם למערכת כולה להיות סובלנית לאי־דיוקים של הסרוו.

## USB ו־UVC — בין ה־Pi לבין המצלמה

USB (Universal Serial Bus) הוא פרוטוקול שאין צורך להציג — כל מחשב בעולם משתמש בו. בקצב נתונים USB 2.0 (480 Mbps) זה הרבה יותר ממה שמצלמה ב־640×480/30 fps צריכה (~28 MB/s במצב Raw, פחות מ־2 Mbps אחרי דחיסת MJPEG שהמצלמה עושה אוטומטית).

הפרוטוקול הספציפי שמשתמשים בו עבור וידאו דרך USB הוא UVC (USB Video Class) — תקן של USB-IF (קונסורציום ה־USB) שמגדיר ממשק סטנדרטי כל מצלמת USB. מצלמות UVC־compliant עובדות ב־Linux ללא דרייבר ייעודי — הקרנל של Linux כולל את uvcvideo (מודול קרנל מקורי) שמטפל בכל מצלמת UVC, כך שמצלמה חדשה שמחברים נראית ב־lsusb, ב־/dev/video0, ועובדת מיד עם OpenCV.

המצלמה שלנו, LifeCam HD-3000, היא UVC-compliant. אנחנו לא כותבים שום קוד מיוחד עבורה — cv2.VideoCapture(0) של OpenCV מפעיל את uvcvideo בקרנל, שמדבר עם המצלמה דרך USB, ומחזיר לנו פריימים מוכנים כמערכי numpy. הספרייה גם מטפלת ב־format conversion: המצלמה משדרת MJPEG דחוס (לחיסכון בזרימה), uvcvideo מפענח אותו ל־YUYV, ו־OpenCV ממיר את זה ל־BGR שאנחנו רגילים אליו. בכל הצינור הזה אין שורת קוד שאנחנו כתבנו.

## GPIO — בין ה־Pi לבין הלייזר

GPIO (General-Purpose Input/Output) הוא לא פרוטוקול אלא ממשק חומרתי: 40 פינים על ה־Pi 4 שניתן להגדיר בתוכנה כקלט (לקרוא מתח) או כפלט (לכתוב מתח). כל פין עובד בלוגיקה של 3.3V — כתיבת 1 מעלה את המתח ל־3.3V, כתיבת 0 מורידה אותו ל־0V. הזרם המקסימלי של כל פין הוא ~16mA; חריגה ממנה עלולה לשרוף את ה־CPU.

בפרויקט, GPIO18 הוא הפין היחיד שנמצא בשימוש כפלט (חוץ מה־I²C שהוא מקרה מיוחד שמטופל ע”י הקרנל). הוא מחובר ל־Gate של ה־MOSFET דרך נגד 220Ω. הקוד שמדבר איתו הוא laser.py, שמייבא gpiozero.LED — ספרייה Python שעוטפת את ה־/sys/class/gpio/ filesystem של הקרנל. הקריאות בקוד הן בסך הכל laser_dev.on() ו־laser_dev.off(), שמתורגמות ל־echo 1 > /sys/class/gpio/gpio18/value ו־echo 0 > /sys/class/gpio/gpio18/value בהתאמה.

תקופת המעבר בין HIGH ל־LOW (rise/fall time) של ה־GPIO היא מסדר של ~20ns — מהיר מאוד, הרבה יותר מהזמן שהלייזר צריך כדי להידלק (~100µs לפי ה־datasheet של דיודות לייזר זולות). בפועל, מתי שאנחנו ממדים את ה־jitter של פולס ה־1 שנייה של הלייזר, אנחנו רואים סטיות של בין 0.5 ל־2 ms בין סבבים, בעיקר בגלל מערכת ההפעלה — Linux לא RTOS ויכול להחליט להחזיק את ה־Python ל־ms כדי לטפל ב־interrupt. בסביבה אמיתית של בקרת לייזר תעשייתי זה היה רע, אבל לפרויקט מעבדה זה לא משמעותי — אנחנו ירינו פולס שנייה, לא מיקרו־שנייה.

לסיכום הפרוטוקולים: I²C מטפל בתקשורת לוגית בין הבקר (Pi) לדרייבר ה־PWM (PCA9685); PWM מקודד את הזווית כפולסי 50Hz ומועבר מ־PCA9685 לסרוואים; USB+UVC מעבירים פריימי וידאו מהמצלמה ל־Pi; ו־GPIO/3.3V פותח וסוגר את ה־MOSFET של הלייזר. כל אחד מהפרוטוקולים האלה תוכנן עבור משימה ספציפית (תקשורת חוטים מעטה, קידוד אנלוגי דיגיטלי, וידאו דחוס, מיתוג דיגיטלי), ובחירה נכונה של פרוטוקול לכל קישור הופכת את המערכת לפשוטה ויציבה.

# 13. הסבר ספריות (Self-Written + Building Blocks)

המחוון דורש להבחין בין ספריות שהסטודנט כתב בעצמו (“Self-Written”) לבין ספריות חיצוניות שולבו כתלות (“Building Blocks”, BB). הפרק עושה את ההבחנה הזו במפורש: ראשית סוקר את המודולים שכתבתי בעצמי לפרויקט (ה־owner modules), ואז את הספריות החיצוניות שהשתמשתי בהן.

## ספריות שכתבתי (Self-Written)

הקוד שלי מאורגן בשבעה מודולים (קבצי Python). כל אחד מהם הוא owner module — בעלים יחיד על תת־מערכת אחת.

servo.py — בעלים על ה־PCA9685 והסרוואים. מספק 6 פונקציות ציבוריות: init() שמאתחל את ה־PCA9685, קובע את ה־pulse range של DS3225 ל־500–2500µs ואת ה־actuation range ל־270°, ומחזיר אובייקט ServoKit. move_pan(kit, angle, ramp=True) ו־move_tilt(kit, angle, ramp=True) מבצעים clamp לטווח הבטוח [PAN_MIN, PAN_MAX] או [TILT_MIN, TILT_MAX] ושולחים את הפקודה ל־PCA9685. ה־ramp קובע אם התנועה תהיה חלקה (2° צעדים עם sleep של 50ms — לכיול ומרכוז) או מיידית (ramp=False — ללולאת המעקב, כדי לא לחסום). center(kit) מחזיר את שני הסרוואים למרכז המכויל (135°/160°). cleanup(kit) נקרא ב־finally של כל סקריפט ומחזיר את הסרוואים למרכז בטוח. current_pan() ו־current_tilt() מחזירים את הזווית האחרונה שנשלחה — דרושים ל־PID שצריך לדעת מאיפה להחיל את התיקון.

camera.py — בעלים על המצלמה. שלוש פונקציות: init(width=640, height=480, device_index=0) שפותחת את ה־cv2.VideoCapture(0), מגדירה את הרזולוציה, ומחזירה את האובייקט. capture_frame(cap) שקוראת פריים אחד ומחזירה אותו כמערך numpy של BGR. release(cap) שמשחרר את המצלמה. הפשטות של הקובץ הזה מסתירה את העובדה שהוא לקח שעות לכוון — בעיקר בגלל שהמעבר ממצלמת CSI ל־USB דרש לכתוב הכל מחדש בלי לשבור את ה־API.

detector.py — בעלים על אלגוריתם הזיהוי. שתי פונקציות ציבוריות: build_mask(frame) שמבצעת את כל ה־pipeline (blur → BGR→HSV → inRange → erode → dilate) ומחזירה את המסכה הבינארית — שימושית ל־debugging ולכלי הכיול. detect(frame) שעוטפת את build_mask עם findContours + moments, מחזירה (cx, cy) או None. הקובץ מייבא רק cv2, numpy, ו־config — אין לו מושג שיש PCA9685 או סרוואים, וזה במכוון.

tracker.py — בעלים על בקרי ה־PID. שלוש פונקציות ציבוריות: init() שיוצרת שני בקרי simple_pid.PID עם הרווחים מ־config.py (KP_PAN, KI_PAN, KD_PAN, וכן לטילט) ומחזירה אותם כ־tuple. update(pan_pid, tilt_pid, kit, target_pos) שמבצעת איטרציה אחת של הלולאה: מקבלת את target_pos מה־detector, מחשבת את ה־error, מזינה את ה־PID, מקבלת תיקון, ושולחת ל־servo.move_*. גם מטפלת ב־Deadband (15px), ב־Coast Mode (1 שנייה עם דעיכה), וב־Recenter Mode (חזרה למרכז ב־2°/פריים). stop(kit) שמתפעלת את servo.cleanup. הקובץ הזה ארוך בערך 310 שורות — הוא ה”מוח” של המערכת.

laser.py — בעלים על GPIO18 של הלייזר. ארבע פונקציות: init() שיוצרת gpiozero.LED(18) עם ביטחון מפורש שהפין יוצא LOW. fire(laser_dev) ו־off(laser_dev) שמרימים ומורידים את GPIO18. cleanup(laser_dev) שמכבה את הלייזר ומשחרר את ה־GPIO. החוקיות החשובה ביותר בקובץ הזה — שגם רשומה ב־CLAUDE.md כהזהרה — היא ששם המשתנה החייב להיות laser_dev ולא laser, כי laser מוצל על שם המודול ויגרום ל־AttributeError בקריאה הבאה ל־laser.cleanup.

config.py — Single Source of Truth. לא מודול שעובד עם חומרה אלא קובץ קבועים. מכיל את כל הערכים שכויילו אמפירית: HSV_LOWER, HSV_UPPER, MIN_CONTOUR_AREA, FIRE_PIXEL_THRESHOLD, רווחי PID (KP_PAN, KI_PAN, KD_PAN × 2 לטילט), PID_OUTPUT_LIMIT, TRACKING_DEADBAND_PX, ופרמטרי Coast (COAST_MAX_FRAMES, COAST_DECAY, COAST_MIN_CORRECTION_DEG) ו־Recenter (RECENTER_AFTER_COAST, RECENTER_STEP_DEG). הערכים מתועדים עם הסבר למה הם הערך שהם — לא רק “Kp = 0.017” אלא גם “0.017 הוא הסוף של 8 איטרציות כיול; 0.05 רטט, 0.01 איטי, 0.02 מעט רועד, 0.017 חלק”.

control_panel.py — GUI מבוסס tkinter שעוטף את הכל. קובץ של ~650 שורות. בנוי מ־class אחת ControlPanel שיוצרת את ה־window, מסדרת אזורי כפתורים (Servo, Laser, Tools, System), ומתחזקת מצב מקומי. כל לחיצה על כפתור היא callback שקורא לפונקציה רלוונטית (servo.init(), servo.center(), laser.fire(), או subprocess.Popen(["python3", "test_tracking.py"])). יש pane של log שמציג את הפלט של ה־logging של כל המודולים, כך שהמפעיל רואה מה קורה בזמן אמת. יש lock על שני־עיסוקי-שעמדה־בו־זמנית (אסור להפעיל test_tracking כש־subprocess אחר רץ). יש כפתור Emergency Stop אדום בתחתית שמכבה את הלייזר ומרכז את הסרוואים.

בנוסף לאלה יש סקריפטי הפעלה שהם יותר “מנהלים” של ה־modules מאשר ספריות — test_servo.py, test_laser.py, test_tracking.py, calibrate_servo.py, tune_detector.py, ו־main.py. הם מתוארים בקצרה ב־§11 ובמלואו ב־§15.

## ספריות חיצוניות (Building Blocks)

ה־BB נחלקות ל־ספריות apt (חבילות הפצה של Raspberry Pi OS) ול־ספריות pip (מותקנות ב־venv מ־PyPI).

### apt — חבילות מערכת

- python3-opencv (cv2, גרסה ~4.6) — ספריית עיבוד תמונה ובינה חזותית. השימוש שלי: cv2.VideoCapture לקריאת פריימים מהמצלמה, cv2.cvtColor להמרת BGR→HSV, cv2.GaussianBlur להחלקה, cv2.inRange לזיהוי טווח HSV, cv2.erode/dilate לניקוי רעש מורפולוגי, cv2.findContours לחילוץ קונטורים, cv2.moments למרכז מסה. גם משמשת ב־tune_detector.py ו־test_tracking.py לחלונות הצגה (cv2.imshow, cv2.namedWindow, סליידרים cv2.createTrackbar).

- python3-numpy (numpy, גרסה ~1.24) — מערכי N־dimensional ופעולות וקטוריות מהירות עליהם. השימוש שלי: כל פריים שמוחזר מ־cv2 הוא np.ndarray, ו־config.HSV_LOWER/HSV_UPPER הם np.array של uint8. כל החישוב המתמטי הכבד בפועל מתבצע בתוך numpy/cv2 (C מהודר), לא ב־Python.

- python3-gpiozero (gpiozero, גרסה ~2.0) — ספרייה ידידותית למתחילים על GPIO של Raspberry Pi. השימוש שלי: LED(18) ל־GPIO18 של הלייזר, עם .on() ו־.off(). הספרייה עוטפת את /sys/class/gpio/ של הקרנל בממשק נקי.

הסיבה ש־3 הספריות האלה מותקנות דרך apt ולא דרך pip — הן כבדות מאוד לקמפול, וה־Pi לוקח 30+ דקות לכל אחת. עדיף להשתמש בחבילות apt המוכנות, ולפצות ע”י ה־flag --system-site-packages שעובד ב־venv.

### pip — חבילות ב־venv

מותקנות דרך pip install -r requirements.txt:

- adafruit-circuitpython-pca9685 — driver ל־PCA9685. מטפל בכל הרגיסטרים של השבב, חישוב duty cycle, תכיפויות. השימוש שלי דרך ServoKit שעוטף אותו.

- adafruit-circuitpython-servokit (ServoKit) — wrapper ברמה גבוהה יותר על PCA9685, מותאם לבקרת סרוואים. ממשק פשוט: kit = ServoKit(channels=16, address=0x40), אחר־כך kit.servo[0].angle = 135. תומך ב־set_pulse_width_range ו־actuation_range שאני צריך כדי להגדיר את ה־DS3225 נכון.

- adafruit-blinka — שכבת תאימות ש”מדמה” את ה־CircuitPython על Pi רגיל. בלעדיה ה־adafruit-circuitpython-* לא היו עובדים. רץ אוטומטית ולא מצריך קוד שלי.

- simple-pid — ספרייה מינימליסטית של 200 שורות שמיישמת בקר PID. השימוש שלי: PID(Kp, Ki, Kd, setpoint=0, output_limits=(-10, 10)), אחר־כך correction = pid(current_error). מטפלת בנושאים העדינים: time delta אמיתי בין קריאות, חישוב integral עם anti-windup, output clamping.

- tkinter — מובנה ב־Python 3.11 (חבילת python3-tk של apt). GUI toolkit וותיק אבל יציב. השימוש שלי: בניית ה־control panel.

### תיעוד צד שלישי

הקישורים הרשמיים לכל ספרייה רשומים בפרק §18 (ביבליוגרפיה). כל קוד שאני כותב משתמש ב־API הציבורי המתועד של הספריות בלבד — לא לקחתי קוד מתוך הספריות והעתקתי אותו לתוך מודולי הפרויקט.

# 14. תהליך הפיתוח

המחוון דורש “תהליך הפיתוח — יש להתייחס לאתגרים/קשיים/תקלות”. הפרק לא מציג רצף לינארי של הצלחות, אלא יומן עבודה כן: מה תוכנן, מה השתבש, איך אובחן, ואיך נפתר. שני אירועים קריטיים תועדו בנפרד בתיקיית problems/ במאגר ומקבלים פירוט מורחב כאן.

## מתודולוגיה ולוח זמנים

הפיתוח חולק ל־8 שלבים (Phases), כל אחד עם מטרה מובחנת וקריטריון יציאה ברור. הלוח שתוכנן היה כ־13 שבועות; בפועל לקח כ־17. הסטייה ממוצא בעיקר משני כשלי חומרה (Problem 001 ו־002) ומ־8 איטרציות של כיול PID. הטבלה למטה ממצה את הציפייה מול המציאות:

| Phase | תיאור | תוכנן | בפועל |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | תשתית: OS, ספריות, סביבת פיתוח | שבוע | שבוע |
| 2 | בנייה ראשונית: לוח לחם, ספק MB-102 | שבועיים | 3 שבועות (כשל ספק) |
| 3 | בקרת סרוו: servo.py, כיול גבולות | שבוע | שבועיים (הרכבה מחדש) |
| 4 | מצלמה וזיהוי: HSV detection | שבועיים | שבועיים |
| 5 | בקרת PID: tracker.py + Coast + Recenter | שבועיים | 3 שבועות (8 כיולים) |
| 6 | אינטגרציית לייזר: MOSFET + GPIO18 | שבוע | 3 שבועות (דיודה מתה) |
| 7 | תושבת + הרכבה מכנית סופית | שבוע | שבועיים |
| 8 | אינטגרציה סופית: main.py | יום | יום |

הפיתוח מתבצע בארכיטקטורה תלת־מכונית: עורכים את הקוד על לפטופ Windows ב־VS Code עם Claude Code, מבצעים git push ל־GitHub (private repo Adamzvulun/pi), ו־cron job על ה־Pi מבצע git pull כל דקה. SSH ו־VNC מהלפטופ ל־Pi משמשים להרצת הקוד ולצפייה בחלונות GUI. הקוד אף פעם לא נערך ישירות על ה־Pi — היתרון: כל שינוי עובר git ויש תיעוד מלא, החיסרון: עיכוב של עד דקה בין push ל־pull. בתחילת הפרויקט זה הרגיש מתסכל; אחרי שבועיים זה נכנס לקצב.

## Phase 1–2 — תשתית ובנייה ראשונית

הקמת ה־Pi הייתה ישירה ולא מאד מעניינת: flash של microSD עם Raspberry Pi OS Bookworm 64-bit, הגדרת hostname (LaserPi) ומשתמש (adam) באשף, חיבור Wi-Fi, הפעלת SSH, התקנת חבילות apt (python3-opencv, python3-numpy, python3-gpiozero, i2c-tools), והפעלת I²C ב־raspi-config. שתי תקלות קטנות צצו: יצירת ה־venv הראשונה לא כללה את --system-site-packages ולכן cv2 לא נראה ב־venv — שעה של תהייה עד שהבנתי, ואז יצרתי את ה־venv מחדש. ו־VNC לא עבד אחרי boot ראשון — דרש הפעלה ידנית של Interface Options ב־raspi-config.

הניסיון הראשון להזיז סרוו ב־Phase 2 התקבל בלא תוצאה: הסרוו צייץ אבל לא זז. אחרי שעות של בדיקה עם מולטימטר, התברר שזה לא בעיה בקוד ולא בחיווט הלוגי — אלא באספקת הכוח. ה־MB-102 (ספק קטן ללוח לחם) מבוסס על מייצב AMS1117 שמספק 700mA מקסימום. DS3225 חולק בין 300 ל־900mA במהלך תנועה רגילה ויכול לקפוץ ל־2A בסטיל; שני סרוואים יחד מצריכים יותר ממה שה־AMS1117 יכול לתת, וקריסת מתח גורמת לסרוו לא להגיע ל־PWM threshold. הפתרון: החלפת ה־MB-102 ב־LM2596 buck converter המוזן ישירות מספק קיר 12V/5A. כיוונון ה־LM2596 ל־5.0V דרש פוטנציומטר זעיר ומולטימטר — סובבתי בעדינות מ־12V ההתחלתי עד שראיתי 5.0V, ורק אז חיברתי ל־PCA9685. הפתרון פתר את הסרוו מיד.

problems/001-servo-power.md מכיל את כל פרטי האירוע: דיאגרמת ה־root cause, רצף הניסיונות שעשיתי לפני שהבנתי שזה ספק (החלפת כבלים, ניקוי פינים, הוספת capacitor), והפתרון הסופי. הלקח: ספק כוח הוא הרכיב הראשון שצריך לבדוק כשמשהו לא עובד.

## Phase 3 — בקרת סרוו

אחרי שהוחלפה הספק, הסרוואים חזרו לפעולה. הקובץ הראשון ב־servo.py היה פשוט מאוד — kit = ServoKit(channels=16, address=0x40), kit.servo[0].angle = 135. אבל כשהקפצתי את ה־angle ל־200° השני הסרוו עבר את הגבול הפיזי וצרח. למזלי, ה־DS3225 הוא סרוו דיגיטלי ויש בו הגנת overload פנימית — הוא עצר את עצמו לפני שנשרף. אבל הברקט המכאני (פס מתכת שמחבר את שני הסרוואים) קצת התעקם.

מכאן הוסקתי שצריך כיול גבולות זוויתיים לפני כל שימוש בסרוו. כתבתי את calibrate_servo.py — סקריפט אינטראקטיבי שמזיז כל סרוו במעלה בכל פעם, שואל את המפעיל “האם הברקט נע חופשי? האם יש קליק/חריקה?”, ושומר את הזוויות שהמפעיל אישר. רצתי את הכיול אחרי שיישרתי את הברקט (פירוק הסרוואים, החזרת הציר למרכז 135°, הרכבה מחדש כך שמרכז ה־PWM יתאים למרכז הפיזי של הברקט). התוצאות: PAN_MIN=50, PAN_MAX=220, TILT_MIN=115, TILT_MAX=205. הערכים האלה הוקלדו ל־servo.py והם הגנת ה־clamping של כל המערכת מאז.

## Phase 4 — מצלמה וזיהוי HSV

הניסוי הראשון של המצלמה נכשל מסיבה אחרת לחלוטין: המצלמה לא תאמה לחיבור. הייתה לי מצלמת Pi CSI במקור — שילם עליה מראש לפני שראיתי שהיא בנויה ל־Pi 5 (מחבר 22-pin), בעוד שה־Pi 4 שלי משתמש במחבר 15-pin. ניסיתי adapter — לא עבד. החלטתי לעבור ל־USB webcam — קניתי LifeCam HD-3000 (~$30, זמינה מקומית). ההחלפה הזו דרשה כתיבה מחדש של camera.py, אבל כי הקובץ פשוט מאוד והוא ה־owner module, השינוי השפיע רק עליו — שאר הקוד המשיך לעבוד.

כיול ה־HSV נעשה דרך tune_detector.py, שאני כתבתי בהשראת tutorials של pyimagesearch. ה־GUI כולל 6 סליידרים (H/S/V min/max) וחלון של המסכה הבינארית בזמן אמת. החזקתי את המטרה (פיסת ניילון כחולה מקופלת בגודל 10×20 ס”מ) מול המצלמה תחת תאורת התקרה הרגילה, וסובבתי את הסליידרים עד שהקונטור של הניילון היה בלבד נראה והכל הרקע נעלם. הערכים שיצאו: HSV_LOWER = [79, 76, 0], HSV_UPPER = [105, 255, 255]. הם הוקלדו ל־config.py. שמירת הניילון כמטרה ולא כדור צבעוני נבעה מהזמינות — היה לי שקית פלסטיק אחת בצבע אחיד וזה עבד.

## Phase 5 — כיול PID

ה־Phase שצרך הכי הרבה זמן יחסית. רצתי את test_tracking.py עם הערכים הראשוניים Kp=0.05, Kd=0.01 ו־servo.move_pan עם ramp=True. התוצאה: המעקב “עבד”, אבל הברקט רטד בקצב נמוך סביב המטרה הנייחת. החקירה הראתה ש־ה־ramp הוא ה־throttle האמיתי — הפעולה החלקה שלו (2° + sleep 50ms) הסתירה את העובדה ש־Kp היה גבוה מדי. כשהוספתי deadband של 8px והשארתי את ה־ramping, הרטט נמשך — כי ה־centroid jitter של הגלאי (~10px) נכנס ויוצא מתוך ה־deadband של 8.

המעבר ל־ramp=False בתוך tracker.update() היה הצעד החשוב ביותר. הוא הסיר את ה־250ms חסימה לכל תיקון, אבל גילה שהמעיל הזה הסתיר את Kp האמיתי — בלי ramping, הברקט התחיל לרטוט עד הגבולות הקצוונים. הורדתי את Kp ל־0.01 — יציב אבל איטי לעקוב אחרי מטרות נעות. עליתי ל־0.02 — קצת רוטט. ההגעה ל־Kp=0.017 הייתה אמפירית; היא הנקודה האמצעית בין מהירות תגובה ליציבות. Kd הורד ל־0 משום שהוא הגביר את ה־jitter של הגלאי לרעידות במנוע. ה־deadband עלה ל־15px כדי לבלוע את כל ה־jitter בלי לחתוך מצב Locked.

הנקודה הזו פתחה הזדמנות לחשוב מה קורה כשהמטרה אובדת. הקוד התחיל “לעצור” כש־detect מחזיר None — לא תוצאה חיובית במיוחד, כי מטרה שיוצאת מהפריים לרגע אחר היה צריכה לשוב מהר ולא לדרוש איתחול ידני. הוספתי Coast Mode: אחרי שהמטרה אובדת, אם התיקון האחרון היה משמעותי (>0.1°), הברקט ממשיך להחיל אותו עם דעיכה של 5% לפריים, עד 30 פריימים. אחרי Coast שנכשל, הוספתי Recenter Mode: חזרה חלקה למרכז המכויל ב־2°/פריים. שני המודים האלה דורשים state יחיד בתוך tracker.py (משתני module) ותחתי הוספתי גם בדיקת clamping — אם בזמן Coast הברקט פגע בגבול, מסיים Coast מיד ועובר ל־Recenter.

## Phase 6 — אינטגרציית הלייזר

המעגל החומרתי נבנה לפי תכנון: IRLZ44N MOSFET עם 220Ω על ה־Gate, 100kΩ pulldown ל־GND, 100Ω בלייזר עצמו כמגביל זרם. בדיקת Pulldown עברה — בעת ה־boot של ה־Pi ראיתי שהלייזר נשאר כבוי (אילו ה־pulldown לא היה עובד, ה־Gate היה צף ומבחינה סטטיסטית יכול היה לעלות מספיק כדי לפתוח את ה־MOSFET באקראי). אבל כש־test_laser.py רץ, וה־logs הצביעו על Laser ON, שום אור לא יצא.

תהליך האבחון לקח שעות. רצף הצעדים (מתועד במלואו ב־problems/002-laser-dead.md): (1) אישור ש־test_laser.py אכן הפעיל את GPIO18 — בוצע על ידי קריאה ב־logs ובדיקה במולטימטר על ה־Gate (3.3V במהלך ON, 0V במהלך OFF). (2) החלפת קוטביות של חוטי הלייזר — אין שינוי. (3) הידוק חוטים — אין שינוי. (4) בדיקת רכיבים: 3 נגדים, MOSFET, Pi — נראים תקינים ויציבים. (5) בדיקת bypass: ניתוק המעגל המלא וחיווט הדיודה ישירות ל־Pi 5V → 100Ω → laser → GND בלי MOSFET ובלי GPIO. הציפייה: הלייזר יידלק ברגע שה־Pi מקבל מתח. התוצאה: אין אור גם ככה. (6) וידוא הנגד — בדקתי שה־100Ω הוא באמת 100Ω ולא 100kΩ; הוא 100Ω. המסקנה: הדיודה מתה.

הסיבות האפשריות: ייתכן שפסל ה־supplier (DOA), ייתכן שנשרפה בעת הניסויים של החלפת קוטביות (דיודות לייזר לא סובלות reverse bias מעל ~5V והקוטביות שלי הפכה אותה כמה פעמים), או ESD בעת הטיפול בה. בכל מקרה, היא לא חוזרת לפעול. הזמנתי דיודה חלופית, וב־ספר זה — לפי הנחיית המנחה — אני מתאר את הפרויקט כאילו הלייזר עובד תקין: לאחר התקנת הדיודה החדשה, test_laser.py יחזיר את הלייזר לפעולה ללא שינוי בקוד.

## Phase 7–8 — הרכבה סופית ואינטגרציה

ה־Phase של ההרכבה (Phase 7A) רץ במקביל להמתנה לדיודה — היה אפשר לעבוד עליו בלי הלייזר. חתכתי בסיס מ־פלייווד בגודל 30×40 ס”מ, הדפסתי 3D את התושבת הסרוו פאן ואת תושבת המצלמה (חישוק חיוץ ב־PLA), ומיקמתי את ה־Pi, PCA9685, LM2596, breadboard, וערכת ה־Pan-Tilt. הניתוב של הכבלים חשב את התנועה של ה־Pan — חייבים שכבלי הסרוואים לא יכבלו את התנועה גם בקצה ה־170°.

Phase 7B (boresight בין ציר המצלמה לציר הלייזר) רץ אחרי שהדיודה הוחלפה: הקבעתי את הלייזר על אותה לוחית טילט שעליה המצלמה, ירדתי את הלייזר ב־קליק־ים בודדים עד שראיתי את הנקודה ה־בצלוף עם מרכז שדה הראייה במצלמה. ההיסט שמדדתי: BORESIGHT_X_OFFSET = -3, BORESIGHT_Y_OFFSET = +8. הוספתי אותם ל־config.py והקוד ב־main.py עכשיו מוסיף אותם לתיקון ה־PID לפני הירי.

Phase 8 הוא תיכלול: main.py הוא הריצה הסופית. הקוד שלו פשוט יחסית — הוא קורא ל־servo.init(), camera.init(), tracker.init(), laser.init(), ונכנס ללולאה: capture, detect, update, ובמקביל מאזין לקלט מקלדת (q ליציאה, f לירי). אם המטרה Locked והקיש f, הוא מפעיל את הלייזר לשנייה. לולאה זו רצה ב־30Hz, מציגה overlay בחלון cv2, ויוצאת בנקיון עם try/finally שמכבה את הלייזר ומרכז את הסרוואים גם בעת Ctrl+C או שגיאה.

המערכת השלמה תוצגה למנחה במאי 2026, בסיום שמינית סמסטר. הקוד, התיעוד, ושני הקבצים problems/ נמצאים במאגר ה־GitHub הציבורי שלי: https://github.com/Adamzvulun/pi.

# 15. תיעוד הפתרון

הפרק מכיל את התיעוד הטכני שדורש המחוון: שרטוט חשמלי, חיבורים ואופן הפעולה, קטעי קוד עיקריים, תרשים זרימה, תרשים פונקציונאלי, התייחסות למערכת ההפעלה, והתייחסות לאבטחת מידע. הכל מעוגן בקוד וב־wiring האמיתי בפרויקט.

## 15.1 שרטוט חשמלי

שרטוט מלא של המערכת מופיע כתרשים נפרד ב־bookv3/diagrams/full-schematic.mmd. הכותרת המקוצרת: שלוש מסילות כוח (12V מהקיר, 5V לוגיקה מ־USB-C של ה־Pi, 5V סרוו מ־LM2596), אדמה משותפת, ושני מעגלי בקרה (I²C ל־PCA9685 ו־GPIO18 למתג הלייזר).

### חישובי הנגדים

נגד 100Ω בלייזר: לפי הדאטה־שיט של דיודות 5mW 650nm סטנדרטיות, Vf ≈ 3V ו־Id = 20mA נחשבים בטוחים. עם Vsupply = 5V:

[נוסחה 02 — נגד הגבלת זרם ללייזר]

נגד 220Ω על Gate של MOSFET: מגן על ה־GPIO של ה־Pi מפני זרמי הסתערות בעת מעבר state. עם VGPIO = 3.3V ו־Imax ≈ 15mA:

[נוסחה 03 — נגד Gate של MOSFET]

נגד 100kΩ Pulldown: מספיק נמוך כדי לסגור את ה־MOSFET תוך ~100µs, מספיק גבוה כדי לא לבזבז זרם משמעותי (33µA במצב ON, פחות מ־1mW).

## 15.2 חיבורים ואופן הפעולה

מטריצת הפינים על Pi GPIO header (40 פינים):

| פין | סיגנל | יעד | תפקיד |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.3V | — | לא בשימוש |
| 2 | 5V | PCA9685 VCC | אספקת לוגיקה |
| 3 | GPIO2 (SDA) | PCA9685 SDA | I²C נתונים |
| 4 | 5V | 100Ω → Laser(+) | אספקה ללייזר |
| 5 | GPIO3 (SCL) | PCA9685 SCL | I²C clock |
| 6 | GND | PCA9685 GND + Laser GND | אדמה משותפת |
| 12 | GPIO18 | 220Ω → MOSFET Gate | בקרת לייזר |

חיבורי PCA9685:

| פין | יעד | תפקיד |
| --- | --- | --- |
| VCC | Pi pin 2 (5V) | לוגיקה |
| V+ | LM2596 output (+) | כוח סרוו |
| GND | Pi pin 6 + LM2596 (-) | אדמה משותפת |
| SDA | Pi pin 3 | I²C נתונים |
| SCL | Pi pin 5 | I²C clock |
| Ch 0 | DS3225 פאן | פולס PWM ל־pan |
| Ch 1 | DS3225 טילט | פולס PWM ל־tilt |

חיבורי IRLZ44N MOSFET (TO-220, מבט קדמי, רגליים למטה):

| רגל | תפקיד | יעד |
| --- | --- | --- |
| 1 (Gate) | קלט לוגי | Pi GPIO18 דרך 220Ω, + 100kΩ pulldown ל־GND |
| 2 (Drain) | מתג | קצה שלילי של הלייזר |
| 3 (Source) | אדמה | GND משותפת |

## 15.3 קטעי קוד עיקריים

### servo.py — פונקציית המעבר הראשית

def move_pan(kit: ServoKit, angle: float, ramp: bool = True) -> float:
    global _pan_current
    if _pan_current is None:
        raise RuntimeError("servo.init() must be called before move_pan()")

    clamped = max(PAN_MIN, min(PAN_MAX, angle))
    if clamped != angle:
        log.warning("Pan request %.1f° clamped to %.1f°", angle, clamped)

    if ramp:
        _pan_current = _ramp(kit, PAN_CHANNEL, _pan_current, clamped)
    else:
        kit.servo[PAN_CHANNEL].angle = clamped
        _pan_current = clamped
    return _pan_current

ה־clamp ב־max(PAN_MIN, min(PAN_MAX, angle)) הוא הגנת הבטיחות היחידה של המערכת. בלעדיו, באג ב־PID או טעות בקלט יכול להוביל לשבירת הברקט. הפרמטר ramp קובע אם תנועה חלקה (ל־כיול) או מיידית (ללולאת מעקב — כדי לא לחסום).

### detector.py — pipeline הזיהוי המלא

def detect(frame: np.ndarray) -> Optional[Tuple[int, int]]:
    mask = build_mask(frame)
    contours, _ = cv2.findContours(
        mask, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE
    )
    if not contours:
        return None
    largest = max(contours, key=cv2.contourArea)
    if cv2.contourArea(largest) < config.MIN_CONTOUR_AREA:
        return None
    moments = cv2.moments(largest)
    if moments["m00"] == 0:
        return None
    cx = int(moments["m10"] / moments["m00"])
    cy = int(moments["m01"] / moments["m00"])
    return cx, cy

build_mask (לא מוצג כאן) מבצע blur → BGR→HSV → inRange → erode → dilate. הקוד שלעיל בוחר את הקונטור הגדול ביותר, מסנן קונטורים זעירים מתחת ל־MIN_CONTOUR_AREA = 200, ומחזיר את מרכז המסה דרך image moments. בכל אחד מהמצבים שבהם אין מטרה — אין קונטור, קונטור קטן מדי, או קונטור מנוון — מוחזר None.

### tracker.py — לולאת ה־PID + Coast

def update(pan_pid, tilt_pid, kit, target_pos):
    global _last_pan_correction, _last_tilt_correction, _coast_frames_remaining

    if target_pos is None:
        # Coast: continue applying last correction if it was meaningful
        last_was_meaningful = (
            abs(_last_pan_correction) >= config.COAST_MIN_CORRECTION_DEG
            or abs(_last_tilt_correction) >= config.COAST_MIN_CORRECTION_DEG
        )
        if _coast_frames_remaining > 0 and last_was_meaningful:
            servo.move_pan(kit, servo.current_pan() + _last_pan_correction, ramp=False)
            servo.move_tilt(kit, servo.current_tilt() + _last_tilt_correction, ramp=False)
            _last_pan_correction *= config.COAST_DECAY
            _last_tilt_correction *= config.COAST_DECAY
            _coast_frames_remaining -= 1
            return {"coasting": True, ...}
        return None

    target_x, target_y = target_pos
    pan_error = target_x - config.FRAME_CENTER_X   # 320
    tilt_error = target_y - config.FRAME_CENTER_Y  # 240

    pan_correction = pan_pid(pan_error)
    tilt_correction = tilt_pid(tilt_error)

    if abs(pan_error) < config.TRACKING_DEADBAND_PX \
       and abs(tilt_error) < config.TRACKING_DEADBAND_PX:
        return {"in_deadband": True, ...}

    servo.move_pan(kit, servo.current_pan() + pan_correction, ramp=False)
    servo.move_tilt(kit, servo.current_tilt() + tilt_correction, ramp=False)
    _last_pan_correction = pan_correction
    _last_tilt_correction = tilt_correction
    _coast_frames_remaining = config.COAST_MAX_FRAMES
    return {...}

הלוגיקה: אם המטרה אבדה (“target_pos is None”), נכנסים ל־Coast Mode בהנחה שהתיקון האחרון היה משמעותי. אם המטרה נמצאת, חישוב error מפיקסל, חישוב correction מ־PID, ובדיקה אם נמצאים ב־Deadband (לא נעים). אחרת — שולחים פקודת תנועה ושומרים את התיקון כ־state לפעם הבאה.

### laser.py — שלוש פונקציות פשוטות

def init() -> LED:
    laser_dev = LED(LASER_PIN)  # GPIO18
    laser_dev.off()  # explicitly OFF on startup
    log.info("Laser initialized on GPIO%d (OFF)", LASER_PIN)
    return laser_dev

def fire(laser_dev: LED) -> None:
    laser_dev.on()
    log.info("Laser ON")

def cleanup(laser_dev: LED) -> None:
    try:
        laser_dev.off()
    except Exception:
        log.exception("Error driving laser pin LOW during cleanup")
    laser_dev.close()
    log.info("Laser cleanup complete")

הקוד פשוט עד כדי כך כי גם הספרייה gpiozero עוטפת את כל המורכבות. LED(18) מגדיר את GPIO18 כפלט, off() מורידה אותו, on() מעלה. ה־cleanup קריטי בכל script שמשתמש בלייזר — חייב לרוץ ב־finally.

## 15.4 תרשים זרימה — לולאת המעקב

flowchart TD
    A[Start: capture frame] --> B[detector.detect frame]
    B --> C{target found?}
    C -->|No| D[Coast Mode: apply last correction × decay]
    D --> E{Coast frames > 0?}
    E -->|Yes| F[move servos to current + decayed correction]
    E -->|No| G[Recenter Mode: move toward PAN/TILT_CENTER]
    C -->|Yes| H[compute pan_error, tilt_error]
    H --> I{both errors < 15px?}
    I -->|Yes| J[Locked - hold position, allow Fire]
    I -->|No| K[run PID, get pan/tilt correction]
    K --> L[servo.move_pan and move_tilt with ramp=False]
    L --> M[save correction to coast state]
    F --> A
    G --> A
    J --> A
    M --> A

## 15.5 תרשים פונקציונלי

תרשים פונקציונלי (Functional Diagram) מתאר את זרימת הסיגנלים בין רכיבי המערכת. גרסת המרמייד המלאה ב־bookv3/diagrams/functional-diagram.mmd. תקציר טקסטואלי:

המצלמה מספקת זרם וידאו (640×480 BGR @ 30 fps) דרך USB ל־Pi. ה־Pi מריץ את detector.detect() שמפיק קואורדינטה (cx, cy) של מרכז המטרה. ה־tracker מחשב error בפיקסלים, מזין לבקרי PID, ומקבל correction בזוויות. הקורקציה מועברת ל־servo.py, שמתרגמת לפקודות I²C על אפיק bus 1, יעד 0x40 (PCA9685). ה־PCA9685 מתרגם את הפקודה לפולסי PWM 50Hz על ערוצים 0 (פאן) ו־1 (טילט). הפולסים מגיעים לסרוואי DS3225 שמזיזים את הברקט. תנועת הברקט מזיזה גם את המצלמה (כי היא מקובעת על לוחית הטילט) — והפריים הבא יראה את המטרה במיקום חדש, סוגר את הלולאה. במקביל, GPIO18 שולט בלייזר דרך MOSFET. הזרימה אוטונומית עד שהמפעיל לוחץ Fire ב־GUI.

## 15.6 התייחסות למערכת ההפעלה

המערכת רצה על Raspberry Pi OS 64-bit (Bookworm), וריאנט של Debian 12. הקרנל הוא 6.x, ה־Python הראשי הוא 3.11. שירותי OS שאנחנו מסתמכים עליהם:

- uvcvideo (קרנל) — דרייבר מצלמת USB. נטען אוטומטית כשמחברים מצלמת UVC. ללא קונפיגורציה.

- i2c-bcm2835 (קרנל) — דרייבר I²C על אפיק 1. מופעל דרך raspi-config → Interface Options → I2C → Enable, או ידנית ב־/boot/config.txt עם dtparam=i2c_arm=on.

- /dev/gpiomem — קובץ המכשיר ש־gpiozero כותב אליו לבקרת GPIO18.

- cron — מתזמן משימות. job אחד בו: * * * * * cd ~/pi && git pull > /dev/null 2>&1 — מבצע git pull כל דקה.

- systemd — לא משתמשים בו ספציפית, אבל כל ה־OS מנוהל על ידו (כולל ה־VNC server, ה־SSH server, ושירותי הרשת).

המערכת לא דורשת שירותים מיוחדים — אין daemon שלנו ב־systemd, אין port פתוח, אין שירות שרץ ברקע. כל מה שאנחנו מריצים זה תהליך Python אחד שהמפעיל פותח דרך VNC (control panel) או SSH (test scripts).

## 15.7 התייחסות לאבטחת מידע

המערכת לא שומרת מידע פרטי, לא מתחברת לאינטרנט בזמן ההפעלה, ולא מקבלת ציוויים מבחוץ. אבל יש כמה נקודות שראוי להתייחס אליהן:

גישה ל־Pi מתבצעת רק דרך SSH ו־VNC, שתיהן מוגנות בסיסמת ה־user adam שנקבעה ב־raspi-config. הסיסמה לא ברורה (10+ תווים, ערבוב של אותיות וספרות), והשירותים האלה זמינים רק ברשת הביתית — לא חשופים לאינטרנט. המאגר ב־GitHub ציבורי (כל הקוד פתוח לבחינה), אבל לא מכיל מידע רגיש (אין סיסמאות hard-coded, אין tokens של API). הקובץ .env ש־git מתעלם ממנו (.gitignore) ריק — אנחנו לא צריכים secrets.

הלייזר הוא שיקול בטיחות יותר מאשר אבטחת מידע, אבל ראוי להזכיר: הלייזר מתעורר רק בלחיצת אישור של המפעיל ב־GUI, ויש דיאלוג אישור נוסף לפני הירי. בשום מצב הלייזר לא יכול להופעל אוטונומית מהקוד. ה־pulldown של 100kΩ מבטיח שגם אם הקוד קורס, הלייזר נכבה. הלחצן Emergency Stop ב־control panel מורד את GPIO18 ל־LOW מיד.

צפייה במצלמה מרחוק דרך VNC כן אפשרית — כל מי שיש לו את הסיסמה של ה־Pi רואה את הפריים בזמן אמת. אם הפרויקט יוצב ביישום שבו הפרטיות חשובה (למשל מעקב בכיתה), חשוב לדעת זאת. בפרויקט הנוכחי, כל המעקב מתבצע על מטרה דוממת (שקית כחולה), אז זה לא מהווה בעיה.

# 16. פיתוחים עתידיים

הפרויקט במצב הנוכחי שלו עומד בכל הדרישות של המחוון, אבל כמערכת חיה היא יכולה להתפתח לכמה כיוונים — חלקם פיתוחים פשוטים שמטיבים את הביצועים, חלקם הרחבות מהותיות שמשנות את הצביון. הפרק סוקר את הכיוונים האלה לפי סדר עליית מורכבות.

## שיפורי ביצועים נקודתיים (קצרי טווח)

זיהוי מטרות בצבעים מרובים. ה־HSV thresholding הנוכחי בנוי לטווח אחד של Hue (כחול). הוספת רשימה של טווחי HSV מאוחסנים — [(H1_lo, H1_hi), (H2_lo, H2_hi), ...] — תאפשר לזהות מטרות בכמה צבעים בו־זמנית. השינוי דורש 20 שורות ב־detector.py בלבד, ו־tune_detector.py צריך להתעדכן כדי לתמוך בכיול של כמה צבעים. שימוש: מעקב אחרי מספר מטרות נעות (למשל שני שחקנים על שולחן משחק) ובחירה אוטונומית של המטרה הקרובה ביותר למרכז.

Adaptive HSV. התאורה משתנה במהלך היום: בוקר עם אור טבעי, ערב עם אור מנורות צהוב. הערכים שמכוילים בצהריים לא בהכרח עובדים בלילה. שיפור פשוט: דגימה תקופתית של ההיסטוגרמה של הפריים (כל שנייה, למשל), וכוונון אוטומטי של גבולות S ו־V לפי הסטטיסטיקה. הקוד יוסיף ~50 שורות ב־detector.py.

Logging מובנה לתיק. כל הריצות של test_tracking.py כרגע מציגות logs בקונסול ובחלון GUI; אין הם נשמרים לקובץ. הוספת logging.FileHandler שכותב ל־logs/run_YYYY-MM-DD_HH-MM-SS.log תאפשר ניתוח retrospective של ריצות — איזה רוחב פסים של errors הופיע, איזה אחוז מהזמן המערכת הייתה Locked, כמה Coast events קרו. שימושי במיוחד אם רוצים לכוון את הרווחים מחדש על בסיס נתונים אמיתיים.

עיבוד frame לא־blocking. כרגע הלולאה היא serial: capture → detect → PID → servo, איטרציה אחר איטרציה. השהיית capture (8ms ממוצע, יכולה לקפוץ ל־30ms) הוא הצוואר־בקבוק העיקרי. ניתן להעביר את ה־capture ל־thread נפרד שמטעין באופן רציף את הפריים האחרון לבאפר, וה־main loop פשוט יקרא את הפריים האחרון בלי להמתין. השיפור היה מקרב את ה־real-FPS לקצב המקסימלי של ה־CPU (~50 fps).

## הרחבות בינוניות

זיהוי מבוסס רשת נוירונים (YOLO Nano / MobileNet-SSD). במקום HSV — להשתמש במודל מאומן שמזהה class objects (כדור, פנים, רכב). היתרון: עובד גם על מטרות ללא צבע ייחודי, יציב מאוד לרעש ולתאורה. החיסרון: כבד יותר (50–150ms לפריים על Pi 4), דורש דאטה־סט מתויג לאימון אם רוצים class מותאם אישית, ו־OpenCV־DNN צריך משקלים מותאמים. השיפור היה מוסיף את הזיהוי כאופציה: detector.py יקבל פרמטר mode='hsv' או mode='yolo', ו־yolo היה משתמש בקובץ ONNX מאומן מראש.

ממשק שליטה ברשת. כרגע השליטה היא רק דרך control panel מקומי על VNC. הוספת REST API פשוט (Flask, 30 שורות) תאפשר שליטה מהדפדפן של כל מכשיר ברשת — לחיצה על “Fire” מהטלפון. שיקול אבטחה: ה־API חייב להיות מוגן בסיסמה, או רק נגיש מ־localhost. שימושי במיוחד למצבי הדגמה: המורה משלוט מהאייפד, הסטודנטים רואים את המסך הראשי.

שמירת וידאו של ריצות. הוספת cv2.VideoWriter שיכתוב את הפריים עם ה־overlay לקובץ .mp4. שימושי לדיבאג ולמצגות. תוספת של ~20 שורות, רק שצריך להיזהר מהשפעה על תקציב ה־30Hz — encoding ל־H.264 על Pi 4 יכול לקחת 20+ ms לפריים, אז כדאי לשמור רק כל פריים שני או להוריד את הרזולוציה.

יציאה אנושית של קולות / סנכרון לתאורה. חיבור bell/buzzer ל־GPIO אחר (למשל GPIO17) שמצפצף ברגע שהמערכת נכנסת ל־Locked, או כששוללת. תוספת של מודול buzzer.py שדומה ל־laser.py. ומה אם נחבר LED ירוק שמהבהב כש־Tracking ואדום כש־Coast? שיפור נחמד ל־UX אבל לא משנה את הפונקציונליות הליבה.

## הרחבות מהותיות (ארוכות טווח)

הוספת חיישן עומק (RealSense / OAK-D / כפול־מצלמות סטריאו). במערכת הנוכחית, ה־PID מתקן רק זווית — לא מרחק. מטרה רחוקה נראית קטנה יותר אבל המערכת לא יודעת את המרחק שלה. עם חיישן עומק (RealSense של Intel, OAK-D של Luxonis, או שתי מצלמות sterео עם חישוב disparity ב־OpenCV) המערכת תידע איפה המטרה בתלת־מימד. השימוש: שדה זווית של ה־PID יחושב באופן דינמי לפי המרחק (פיקסל ב־1m זו פחות זווית מפיקסל ב־3m), ויותר מדויק יהיה לתכנן את הירי. גם פותח אפשרויות חדשות: עקיבה אחרי הקצה הקרוב/רחוק של מטרה, או אגריגציה של זיהויי מטרה לאורך הזמן.

שילוב עם מערכת חיצונית (ROS, MQTT). Robot Operating System (ROS) הוא ה־framework התעשייתי לרובוטיקה. הסבת המערכת ל־ROS node — בכל מודול הופך ל־node שמפרסם topic (/pan_tilt/error, /laser/state) — תאפשר שילוב עם רובוטים אחרים, סימולציה ב־Gazebo, ועיבוד מסוג Sensor Fusion. עבודה משמעותית (יידרוש שינוי בכל המודולים), אבל פותחת את הפרויקט לעולם הרובוטיקה האקדמית.

מעבר ל־Raspberry Pi 5 או ל־Jetson Nano. Pi 5 חזק פי ~2.5 מ־Pi 4 (CPU וגם RAM); Jetson Nano יש לו GPU שמאיץ inference של רשת נוירונים פי 10. שתי הפלטפורמות יאפשרו זיהוי מבוסס ML בזמן אמת בלי לפגוע ב־FPS. השדרוג דורש החלפת ה־Pi ושינוי במצלמה (Pi 5 דורש מחבר CSI אחר), אבל הקוד עצמו (בזכות owner modules) אמור לעבוד עם שינויים מינימליים — בעיקר ב־camera.py ובכמה ספריות שאולי דורשות גרסה אחרת.

הוספת בקרה נסחפת (Trajectory Planning). במקום פשוט “תתקן את ה־error הנוכחי”, המערכת יכולה לזהות את כיוון התנועה של המטרה ולהוביל אותה — כלומר לכוון לאן המטרה תהיה בעוד 100ms, לא לאן היא עכשיו. דורש Kalman filter שמסנן את ה־velocity מתוך רצף הקואורדינטות, ופרדיקטור פשוט שמעריך איפה המטרה תהיה. שיפור משמעותי במעקב אחרי מטרות מהירות (כדור על שולחן פינג־פונג, למשל).

מעבר לבקר אדפטיבי (PID Auto-Tuning). במקום שהמפעיל יכוון את הרווחים ידנית, המערכת יכולה לבצע אוטו-tune: לעורר תזוזה קטנה, למדוד את התגובה, ולחשב את הרווחים האופטימליים בעצמה (כל אחת מהשיטות המוכרות: Ziegler-Nichols, Cohen-Coon, Tyreus-Luyben). עבודה משמעותית בקוד, אבל מצדדת את התעמקות התיאורטית של הפרויקט.

## פיתוחים שיצאו מהדיון

יש כמה כיוונים שדנתי בהם וויתרתי עליהם משום שהם לא תואמים לפילוסופיה של הפרויקט: זמינות שלמה, פתיחות, ו”איך לבנות מערכת קטנה שעובדת מקצה לקצה”. הוספת אקדח אמיתי — לא רלוונטי, הפרויקט הוא הדגמה לימודית בלבד. עיבוד מבוזר (cloud-based detection) — סותר את ה־“רץ מקומית, בלי אינטרנט”. שדרוג ל־CUDA + GPU של NVIDIA — Jetson Nano כן מתאים, אבל GPU גדול יותר (RTX 3060) הופך את הפרויקט ל”מחשב + רכיבים” במקום “מערכת משובצת”.

# 17. סיכום ומסקנות

## מה הושג

המערכת שתוארה בספר זה היא עוקב לייזר אוטונומי מבוסס Raspberry Pi 4B שעובד מקצה לקצה. מצלמת USB מזהה מטרה צבעונית בפריים, אלגוריתם בקרת PID דו־צירי שולח פקודות לזוג סרוואי DS3225 דרך מודול PCA9685 על אפיק I²C, והברקט מתייצב על המטרה ב־deadband של 15 פיקסלים בכל ציר. במצב Locked, המפעיל יכול ללחוץ Fire ב־control panel הגרפי, והלייזר (5mW, 650nm) נדלק לפולס של שנייה דרך MOSFET בקרת low-side. הכל אוטונומי חוץ מאישור המפעיל לירייה.

הקוד מאורגן ב־7 מודולי Python — servo.py, camera.py, detector.py, tracker.py, laser.py, config.py, control_panel.py — לפי דפוס המודולים הבעלים: כל מודול אחראי על תת־מערכת חומרה אחת בלבד והוא היחיד שמדבר עם הספרייה החיצונית שלה. הכיולים האמפיריים (טווח HSV, גבולות סרוואים, רווחי PID) מרוכזים ב־config.py כ־Single Source of Truth. הארכיטקטורה הזו הוכיחה את עצמה כאשר במהלך הפיתוח החלפנו מצלמה (CSI ל־USB), אספקת חשמל (MB-102 ל־LM2596), וערכים מכוילים — בלי לשבור את שאר המערכת.

## מה למדתי

הלקח הטכני המרכזי היה שמערכת זמן־אמת אינטגרטיבית קשה יותר מסכום החלקים שלה. כל רכיב בודד עבד בלי בעיה במעבדה: סרוואים זזו לפי הוראה ב־test_servo.py, מצלמה החזירה פריימים ב־tune_detector.py, הבקר חישב נכון על נייר. אבל ברגע שכולם רצים יחד ב־30Hz, האתגרים שצצים — פיק זרם של הסרוו שמפיל את הספק, ramping של הסרוו שחוסם את לולאת המעקב, jitter של ה־centroid שמרטיט את הברקט — לא היו ניתנים לחיזוי מקריאת ספרים. הם דרשו debugging אמיתי מול חומרה אמיתית.

הלקח המתודולוגי היה שSingle Source of Truth + Owner Module Pattern משלמים על עצמם. הזמן שהשקעתי ב־Phase 1 כדי לחלק את הקוד למודולים מבודדים, ולשים את כל הקבועים ב־config.py, החזיר את עצמו פי כמה כשנאלצתי להחליף רכיבי חומרה באמצע הפרויקט. שינוי של 4 שורות ב־camera.py קיבל לי מצלמה חדשה. שינוי של שורה ב־config.py עדכן את רווחי ה־PID בכל מקום. בלי הארכיטקטורה הזו הייתי צריך לעבור על כל המאגר ולחפש “הקבוע הזה היה כתוב היכן?”.

הלקח הפילוסופי היה שכשלים הם חלק מהפרויקט, לא חריגה ממנו. שני הכשלים הגדולים — MB-102 שלא עומד בעומס ודיודת לייזר שהגיעה מתה — לקחו ביחד שבועות של פיתוח. בהתחלה הרגיש שאני “מאחר ללוח הזמנים”; אחרי שהבנתי שלמעשה זה התהליך הנורמלי של פיתוח חומרה, התחלתי לתעד את הכשלים בצורה שיטתית. הקבצים problems/001-servo-power.md ו־problems/002-laser-dead.md הם תיעוד מלא של כל אחד מהאירועים — מה ראיתי, מה ניסיתי, מה לא עבד, ומה לבסוף פתר. הם עכשיו הם החלק הכי שימושי במאגר עבור מישהו שירצה לשכפל את הפרויקט.

## מסקנות

הפרויקט עומד בכל הדרישות של מחוון שאלון 714916: מערכת אוטונומית אמיתית עם חיישן (מצלמה), בקר (Pi עם PID), אקטואטור (סרוואים + לייזר), פרוטוקול תקשורת (I²C), ושפת תכנות אחת אחידה (Python 3.11). הלולאה של ראייה → בקרה → אקטואטור רצה ללא התערבות אדם, ומתעדכנת ב־30Hz. הקוד פתוח ב־GitHub, מתועד בקפידה, ומלווה בתיעוד שני כשלי חומרה שיעזרו לכל מי שיבוא אחרי. ה־control panel הגרפי הופך את ההפעלה לפשוטה — לחיצת כפתור במקום שורת פקודה ארוכה.

מבחינה אישית, הפרויקט החזיק 17 שבועות של עבודה מתמשכת בשעות הערב והסופי שבוע. הוא חצה את כל הנושאים שלמדתי במסלול: Python, OpenCV, רובוטיקה, סרוואים, בקרת PID, אלקטרוניקה דיגיטלית, MOSFET, ופרוטוקולי תקשורת. אבל הוא גם הוסיף הרבה דברים שלא היו במסלול: ניהול גרסאות ב־git (כולל commit message hygiene), עבודה תלת־מכונית עם sync אוטומטי, שימוש ב־AI כעוזר פיתוח, ותיעוד טכני בעברית RTL עם Pandoc ו־XeLaTeX. כל אחד מהם בפני עצמו הוא מיומנות שלא הייתה לי לפני הפרויקט.

הכיוונים הבאים — שמפורטים בפרק §16 — נראים מעניינים ואפילו ישימים. החלפת ה־HSV ב־YOLO היא העניין הראשון שהייתי רוצה לבחון, גם אם לא במסגרת הציון הזה. ובאופן כללי, הפרויקט יכול להיות בסיס לפרויקטים נוספים — תרגיל למפעיל מצלמת PTZ, הדגמה במגמת רובוטיקה, או חוויית למידה לסטודנט שמתחיל ב־OpenCV. הקוד והתיעוד פתוחים בדיוק לזה.

## תודות

תודה למורה המנחה משה זזק על ההכוונה, על הסבלנות בשני הפעמים שעצרתי ל”בעיית חומרה משונה”, ועל היכולת לתת לי להתעמת עם הבעיות לפני שהציע פתרון. תודה למקיף ה’ רוגוזין ולמעבדת המגמה על הקצאת זמן וציוד. תודה לקהילות OpenSource של Adafruit (CircuitPython libraries), OpenCV, ו־Raspberry Pi — בלי הספריות והתיעוד שלהן, פרויקט כזה היה דורש שנים. תודה ל־Anthropic על Claude, שהיה לי שותף לדיון, לאיתור באגים, ולכתיבה — תמיד עם הבנה שאני הוא שמקבל את ההחלטה הסופית, אבל עם זמינות לבדיקה ב־03:00 בלילה כשנתקעתי.

# 18. ביבליוגרפיה

הפרק מאגד את כל המקורות שנעזרתי בהם במהלך הפרויקט: דאטה־שיטים של רכיבי חומרה, תיעוד רשמי של ספריות תוכנה, סדרת מאמרים/tutorials שעזרו ללמוד מושגים חדשים, ומאגרי קוד פתוח שהשפיעו על תכנון. הקישורים נכונים נכון למאי 2026.

## דאטה־שיטים של רכיבי חומרה

- Raspberry Pi 4 Model B — Datasheet רשמי. Raspberry Pi Foundation. https://datasheets.raspberrypi.com/rpi4/raspberry-pi-4-datasheet.pdf

- DS3225 Digital Servo — Datasheet. Towerpro / Generic. https://www.dfrobot.com/product-1612.html — מפרט הסרוואים שבפרויקט (טווח 270°, מומנט 25 kg·cm, פולס 500–2500µs ב־50Hz).

- PCA9685 16-Channel 12-Bit PWM/Servo Driver — Datasheet. NXP Semiconductors. https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCA9685.pdf

- IRLZ44N Logic-Level MOSFET — Datasheet. Infineon (formerly International Rectifier). https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRLZ44N-DataSheet-v01_01-EN.pdf

- LM2596 Step-Down Switching Regulator — Datasheet. Texas Instruments. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf

- Microsoft LifeCam HD-3000 — Technical specifications. Microsoft. https://www.microsoft.com/accessories/en-us/products/webcams/lifecam-hd-3000/t3h-00011

## תיעוד ספריות תוכנה

- OpenCV — Documentation (Python bindings). https://docs.opencv.org/4.x/ — בעיקר הסעיפים על cv2.VideoCapture, cv2.cvtColor, cv2.inRange, cv2.findContours, cv2.moments, ו־HSV color space tutorial.

- NumPy — User Guide. https://numpy.org/doc/stable/user/index.html

- gpiozero — Documentation. https://gpiozero.readthedocs.io/en/stable/ — בעיקר ה־class LED.

- Adafruit CircuitPython ServoKit — Library reference. https://docs.circuitpython.org/projects/servokit/en/latest/ — set_pulse_width_range, actuation_range.

- Adafruit CircuitPython PCA9685 — Library reference. https://docs.circuitpython.org/projects/pca9685/en/latest/

- simple-pid — PyPI page + GitHub. https://github.com/m-lundberg/simple-pid — בקר PID מינימליסטי עם anti-windup ו־output limits.

- tkinter — Python Standard Library docs. https://docs.python.org/3/library/tkinter.html

## מאמרים, tutorials וקורסים

- Adrian Rosebrock — “OpenCV color spaces (cvtColor)”. PyImageSearch. https://pyimagesearch.com/2021/04/28/opencv-color-spaces-cvtcolor/ — בסיס ה־HSV thresholding בפרויקט.

- Adrian Rosebrock — “Ball tracking with OpenCV”. PyImageSearch. https://pyimagesearch.com/2015/09/14/ball-tracking-with-opencv/ — המקור המרכזי להשראה ל־detector.py.

- Brett Beauregard — “Improving the Beginner’s PID” (series). http://brettbeauregard.com/blog/2011/04/improving-the-beginners-pid-introduction/ — סדרת מאמרים בנושא בקרת PID, anti-windup, output clamping. הפך את כל הבחירות התכנוניות ב־tracker.py למובנות.

- Pololu — “Controlling RC Servos with Arduino”. https://www.pololu.com/docs/0J50 — הסבר טוב ל־PWM 50Hz עבור סרוואים גם אם הוא לא ספציפי ל־PCA9685.

- Sparkfun — “I2C tutorial”. https://learn.sparkfun.com/tutorials/i2c — הסבר נגיש לפרוטוקול I²C.

- Adafruit — “MOSFETs as switches”. https://learn.adafruit.com/transistors-101 — בסיס למעגל הלייזר.

## מקורות אחרים

- Raspberry Pi OS — Documentation. https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/os.html — סעיפי GPIO, I²C ו־VNC.

- Linux UVC driver — kernel.org documentation. https://www.kernel.org/doc/html/latest/userspace-api/media/v4l/dev-capture.html

- Stack Overflow — discussion threads. מספר רב של חיפושים ספציפיים, בעיקר בנושאים: cv2.VideoCapture slow on Raspberry Pi, simple-pid tuning best practices, tkinter + subprocess integration, mixing subprocess with tkinter mainloop.

- GitHub — מאגר Raspberry Pi PWM examples של Adafruit. https://github.com/adafruit/Adafruit_CircuitPython_PCA9685/tree/main/examples — דוגמאות שעזרו להבין את ה־ServoKit API לפני שכתבתי את servo.py.

- Anthropic Claude (Claude Code) — AI Assistant. https://claude.ai/code — שותף לדיון על תכנון, debugging, וכתיבה. בוצע במצב חמר־מצח: כל החלטה תכנונית, כל בחירה אלגוריתמית, כל ניסוי בפועל וכל פסקה בספר אומתו והותאמו על־ידי. ה־AI סייע בעיקר ב־“רעיון ראשון” ל־הצעות ובסקירת קוד שכבר נכתב. כל הבחירות הסופיות נעשו על־ידי.

## מסמכי הפרויקט הפנימיים

מאגר הקוד הציבורי: https://github.com/Adamzvulun/pi.

המסמכים הפנימיים הבאים הם חלק מהמאגר עצמו ומשמשים כמקור־אמת לפרטי המערכת:

- CLAUDE.md — קונטקסט שלם של הפרויקט עבור session של Claude Code: חוקי החומרה, owner module pattern, חוקי קוד, מצב נוכחי של כל phase.

- docs/calibration.md — תיעוד כל הערכים שכויילו אמפירית: גבולות סרוואים, טווח HSV, רווחי PID, היסטוריית כיול.

- docs/operating-guide.md — מדריך הפעלה יומיומי: פקודות, סקריפטים, troubleshooting, פרוצדורות.

- docs/plan/ — תיעוד מלא של 8 phases הפיתוח. כל phase קובץ נפרד.

- problems/001-servo-power.md — תיעוד מלא של אירוע הספק.

- problems/002-laser-dead.md — תיעוד מלא של אירוע הדיודה המתה.