מקיף ה' רוגוזין, אשקלון

סמל מוסד: 644450

עוקב לייזר אוטונומי

מבוסס Raspberry Pi

ספר פרויקט מעבדה במערכות אוטונומיות

שאלון 714916 — כיתה י"ד — הנדסאי הנדסת תוכנה

שם הסטודנט: אדם זבולון

ת.ז.: 329441273

שם המנחה: משה זזק

תאריך הגשה: מאי 2026

מאגר קוד פתוח:

https://github.com/Adamzvulun/pi

משרד החינוך — מנהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע

תוכן עניינים

# 1. הצעת הפרויקט שאושרה

הפרק הזה משחזר את טופס ההצעה לפרויקט מעבדה במערכות אוטונומיות – שאלון 714916 כפי שהוגש לפיקוח ואושר. ההצעה הוגשה לפני תחילת הפיתוח בפועל, ולכן חלק מהבחירות הטכנולוגיות שמופיעות בה הוחלפו במהלך הפיתוח לאחר ניסויים ולקחים מהשטח (פירוט מלא ב־§14 — תהליך הפיתוח). הטקסט להלן הוא הניסוח המקורי שאושר.

## 1.1 פרטי המגיש

| שם הסטודנט | אדם זבולון |
| --- | --- |
| ת.ז. | 329441273 |
| סמל מוסד | 644450 |
| שם המנחה | משה זזק |
| שאלון | 714916 — מערכות אוטונומיות, כיתה י"ד, הנדסאי הנדסת תוכנה |
| מוסד | מקיף ה' רוגוזין, אשקלון |

## 1.2 תקציר הפרויקט (מתוך ההצעה)

הפרויקט עוסק בפיתוח מערכת אוטונומית מלאה לזיהוי, עקיבה וירי לייזר מבוקר. הליבה של המערכת היא Raspberry Pi, המפעיל מצלמת וידאו ומנגנון Pan-Tilt המונע על־ידי שני סרוו־מנועים ליצירת תנועה דו־צירית מדויקת.

המערכת פועלת באופן אוטונומי בכך שהיא מזהה את המטרה בעצמה בזמן אמת, מבצעת חישוב קואורדינטות אוטומטי של העצם במרחב, ומשתמשת באלגוריתם בקרה סגור (feedback loop) כדי לכוון את המצלמה ואת הלייזר אל המטרה ללא התערבות אנושית. המערכת מנטרת את המטרה, עוקבת אחר תנועתה, מתקנת סטיות, ומבצעת התאמות מתמשכות בזוויות המנועים.

המשתמש נדרש רק לאשר את פעולת הירי, אך כל תהליך הזיהוי, החישוב, המעקב והכוונה מתבצע על־ידי המערכת באופן אוטומטי לחלוטין. בעת קבלת הפקודה, מופעל הלייזר למשך זמן קצוב בהתאם להגדרות הבקרה.

## 1.3 תיאור הבעיה (מתוך ההצעה)

במערכות רובוטיות או ניסויי מעקב אוטונומיים נדרש לעיתים לזהות ולעקוב אחר עצם נע.

פתרונות פשוטים מבוססי חיישני תנועה (כמו PIR או אולטרסוניק) אינם מאפשרים מעקב מדויק בזווית, והם מתקשים בזיהוי עצמים מורכבים או בתנועה מהירה.

בנוסף, במערכות הדגמה לימודיות אין לרוב שילוב אמין של ראייה ממוחשבת עם מנגנון מכני מבוקר, ולכן העקיבה אינה חלקה והתגובה איטית.

נדרש פתרון שמסוגל לזהות אובייקט בתמונה, לחשב את מיקומו בזמן אמת, ולהניע מערכת דו־צירית כך שהלייזר או המצלמה יישארו ממוקדים עליו.

## 1.4 תיאור הפתרון (מתוך ההצעה)

המערכת שתפותח תשלב בין רכיבי חומרה, בקרה ותוכנה באופן הבא:

### 1.4.1 חומרה (מההצעה המקורית)

- Raspberry Pi כליבת חישוב.

- מצלמת Pi Camera v3 לקלט וידאו.

- שני סרוו־מנועים מסוג MG905 המורכבים על מנגנון Pan-Tilt לתנועה דו־צירית.

- PCA9685 כשבב הפקת אותות PWM לסרוו דרך תקשורת I²C.

- מודול לייזר הנשלט דרך GPIO + מתג MOSFET.

### 1.4.2 תוכנה

כתובה ב־Python:

- זיהוי העצם (OpenCV + NumPy).

- אלגוריתם PID או Step Control לשמירת מיקום מדויק.

- ממשק Socket או לחצן פיזי להפעלת הלייזר.

- תיעוד וידאו והצגת סטטוס ב־GUI פשוט.

### 1.4.3 שלבי הפיתוח שהוצעו

בשלב הראשוני תבוצע אינטגרציה של מצלמה ואלגוריתם Vision על שולחן עבודה, ולאחר מכן חיבור ל־PCA9685 והסרווים.

לאחר שהמערכת תוכל לעקוב אחר מטרה נעה בפריים, יתווסף מודול הלייזר הנשלט מרחוק.

בסיום תיבחן תגובת המערכת למהירויות שונות, דיוק היישור, ויציבות האלגוריתם בתנאי תאורה משתנים.

הפרויקט מדגים אינטגרציה מלאה בין חומרה, תוכנה ואלגוריתם בזמן אמת.

## 1.5 תרשים מלבנים (מתוך ההצעה)

תרשים המלבנים שצורף להצעה מציג את היחסים בין רכיבי המערכת:

[תרשים מלבנים מההצעה]

תיאור מילולי של התרשים:

- GUI משתמש — הקלט / הפלט מול המפעיל (אישור הירי, הצגת סטטוס).

- Raspberry Pi (CPU) — היחידה המרכזית: עיבוד תמונה + בקרה. ה־Pi ניצב במרכז ומתווך בין כל רכיבי הקלט והפלט.

- PCA9685 (I²C) — שולט בסרווים. מקבל פקודות PWM ומתרגם אותן לאותות שמגיעים לשני סרווי Pan ו־Tilt.

- GPIO + MOSFET — שולט במודול הלייזר. ה־Pi משדר אות דיגיטלי ל־MOSFET שפותח / סוגר את מעגל הלייזר.

- מצלמת Pi Camera v3 — חיבור ישיר ל־Pi דרך מחבר CSI, מספקת את זרם הווידאו.

## 1.6 חתימות

חתימת הסטודנט: ✓ (חתום במקור על העתק שהוגש לפיקוח).

חתימת המנחה: ______________________

תאריך אישור: ______________________

## 1.7 שינויים מאז ההצעה (לידיעת הקורא בלבד — לא חלק מההצעה)

ההצעה לעיל היא המסמך שאושר. בעת הפיתוח בפועל, שני רכיבים חומרתיים הוחלפו לאחר ניסוי שכשל. השינויים תועדו ואושרו מול המנחה במהלך הפיתוח, ופירוט מלא של הסיבות והבחירה החלופית מופיע ב־פרק 14 — תהליך הפיתוח.

| Pi Camera v3 (CSI) | Microsoft LifeCam HD-3000 (USB / UVC) | מצלמת ה־CSI שהייתה ברשותנו תוכננה ל־Pi 5 — מחבר 22 פינים שאינו תואם לחריץ 15 פינים של Pi 4 |
| --- | --- | --- |
| 2× סרוו MG905 | 2× סרוו DS3225 | זמינות מקומית, מומנט גבוה יותר (25 kg·cm), טווח זוויתי רחב יותר (270°) |
| MB-102 כמייצב 5V לסרוו | LM2596 Buck Converter | המייצב הפנימי של MB-102 (AMS1117) מוגבל ל־~700mA — סטיל של DS3225 מגיע ל־2A+ |

שאר ארכיטקטורת המערכת — Raspberry Pi כליבה, PCA9685 כדרייבר PWM, MOSFET לבקרת לייזר, אלגוריתם בקרה סגור, GUI לאישור ירי — נשמרה כפי שהוצעה.

# 2. תקציר

הפרק מתאר בקצרה את הפרויקט ואת הליך הפיתוח, בארבעת החלקים שדורש המחוון: רקע, מטרת המערכת, תיאור הפרויקט, וקהל היעד.

## 2.1 רקע לפרויקט

עקיבה אוטומטית אחר עצם נע היא יכולת ליבה במגוון רחב של מערכות מודרניות: מצלמות אבטחה PTZ חכמות שעוקבות אחר תוקף, מערכות הגנה אנטי־רחפנים שמכוונות מעקב אופטי על מטרה זעירה ומהירה, רובוטים חקלאיים שמכוונים מרסס לעבר עשב מזיק, ומערכות ירוט בליסטיות שמוצאות ומסמנות איום בזמן אמת. כולן חולקות את אותה תשתית טכנולוגית — ראייה ממוחשבת בזמן אמת + בקרת היגב סגורה (closed-loop control) על אקטואטור פיזי.

במהלך הלימודים נחשפנו לרכיבי החומרה (חיישנים, מנועי סרוו, פרוטוקולי תקשורת סדרתית) ולעקרונות התוכנה (Python, OpenCV, ניתוח אלגוריתמים) שמרכיבים מערכות כאלה. הפרויקט הזה הוא הזדמנות לחבר את כל הנושאים האלה לכדי מערכת אחת שעובדת מקצה לקצה, ולהתמודד עם האתגרים שמתגלים רק כשמנסים להפעיל מערכת אמיתית — רעש חיישן, שיהוי לולאה, פיקי זרם, יציבות בקרה, ובטיחות אופרטיבית.

## 2.2 מטרת המערכת

לפתח מערכת שולחנית חינוכית של עקיבת לייזר אוטונומית, המדגימה את שרשרת הראייה־בקרה־הפעלה המלאה בזמן אמת.

המטרות הספציפיות:

- זיהוי אוטונומי של מטרה צבעונית בתוך פריים וידאו ב־30 fps.

- חישוב סטיית פיקסלים של המטרה ממרכז הפריים בזמן אמת.

- המרת הסטייה לתיקון זוויתי דרך בקרת PID דו־צירית, ושליחת הפקודה לשני סרוו DS3225 דרך מודול PCA9685.

- שמירה על המטרה במרכז שדה הראייה באופן רציף ויציב, כולל טיפול במצבי קצה (אובדן זמני של זיהוי, יציאת מטרה מהפריים).

- ירי אלומת לייזר לעבר המטרה רק לאחר אישור מפעיל, ורק כאשר המטרה אכן מיוצבת במרכז.

- בטיחות תוכנתית וחומרתית מובנית: גבולות זוויתיים, ניתוק הלייזר כברירת מחדל, פרוצדורות יציאה מסודרות.

מטרה־על: המערכת חייבת להיות בעלת חלק משמעותי אחד שפועל אוטונומית (דרישת המחוון). במקרה זה, לולאת העקיבה כולה — מרגע שהמשתמש מאתחל את המערכת ועד שהוא לוחץ "ירי" — רצה ללא התערבות אנושית.

## 2.3 תיאור הפרויקט

המערכת מורכבת מליבת חישוב Raspberry Pi 4B, מצלמת USB Microsoft LifeCam HD-3000, שבב דרייבר PWM PCA9685 המתקשר עם ה־Pi דרך פרוטוקול I²C, שני סרוו דיגיטליים DS3225 המורכבים על ערכת Pan-Tilt מתכת, מעגל מיתוג IRLZ44N MOSFET עם נגדים, ודיודת לייזר 5mW 650nm. ספק חשמל לסרוו מסופק דרך מייצב באק־קונברטר LM2596 הניזון מספק קיר 12V/5A.

הקוד נכתב כולו ב־Python 3.11 על Raspberry Pi OS 64-bit (Bookworm). הוא מאורגן בארכיטקטורת מודולי בעלות בלעדית — כל קובץ אחראי על תת־מערכת חומרה אחת בלבד (servo.py, camera.py, laser.py, detector.py, tracker.py), עם config.py כמקור־אמת יחיד לכל הקבועים המכוילים. ממשק משתמש גרפי (control_panel.py בנוי על tkinter) עוטף את כל פונקציות הבדיקה והכיול בכפתורים, כדי שהמפעיל לא יידרש לטרמינל.

הליבה האלגוריתמית מבוססת על שלושה רכיבים:

- זיהוי HSV — המרת הפריים ממרחב BGR ל־HSV, סף בינארי על טווח ה־Hue הכחול, סינון מורפולוגי (erode/dilate), זיהוי הקונטור הגדול ביותר, וחישוב מרכז־מסה דרך image moments.

- בקרת PID — בקר פרופורציוני (Kp = 0.017) על כל ציר, עם חיתוך פלט (output_limits) למניעת קפיצות חדות וטיפול בעיות יציבות.

- מכונת מצבים — חמישה מצבים מטופלים ב־tracker.update(): Tracking (PID פעיל), Locked (בתוך Deadband של 15 פיקסלים), Coasting (המשך תיקון אינרציאלי אחרי אובדן זמני), Recentering (חזרה למרכז כשהקואסט נכשל), ו־Holding.

הליך הפיתוח חולק לשמונה שלבים (Phases 1–8), כולם הושלמו: התקנת מערכת הפעלה ותהליך פיתוח, בנייה ראשונית, בקרת סרוו וכיול גבולות, זיהוי תמונה, בקרת PID, אינטגרציית לייזר, הרכבה מכנית, ואינטגרציה סופית. כל שלב תועד עם הניסויים שכשלו ועם הלקחים שנצברו — פירוט מלא ב־§14 ובתיקיית problems/ במאגר.

## 2.4 קהל היעד

הפרויקט מיועד בראש ובראשונה כהדגמה חינוכית: סטודנט שעוסק במערכות אוטונומיות יכול להכיר דרכו את כל שרשרת התמיכה הנדרשת למערכת זמן־אמת — מרכישת רכיב חומרתי דרך כתיבת דרייבר, אינטגרציה של ספריות זרות, כיוון בקר PID, ועד גימור הרכבה. החומר נגיש לרמת תלמיד הנדסאי תוכנה.

קהלי משנה אפשריים:

- מורה במגמת מערכות אוטונומיות / רובוטיקה — ניתן להשתמש במערכת כדי להדגים בכיתה את המעבר בין תיאוריה (PID, HSV) למימוש בפועל, וכבסיס לתרגילים (החלפת מטרה, כיול תאורה, ניסוי PID).

- חובבן Maker / Hobbyist — קוד פתוח ב־GitHub, רשימת חלקים קונקרטית, מדריך הפעלה מפורט — אפשר לשכפל את המערכת במחיר נמוך (~80 דולר) בלי תשתית מיוחדת.

- בסיס לפרויקטי המשך — הארכיטקטורה המודולרית מאפשרת להחליף אלמנטים בלי לשבור את שאר המערכת: למשל החלפת ה־HSV detector בזיהוי מבוסס רשת נוירונים, או הוספת חיישן עומק להמרה למעקב תלת־ממדי. הצעות מפורטות ב־§16 — פיתוחים עתידיים.

המערכת אינה מיועדת לשימוש מבצעי, לא צבאי ולא אכיפתי. הלייזר הוא 5mW (Class 3R) המיועד להדגמה ויזואלית בלבד, לא לפגיעה ביעדים.

# 3. תצהיר הסטודנט על מקוריות העבודה

אני, החתום מטה,

שם: אדם זבולון

ת.ז.: 329441273

סמל מוסד: 644450

שאלון: 714916 — מערכות אוטונומיות, כיתה י"ד, הנדסאי הנדסת תוכנה

שם הפרויקט: עוקב לייזר אוטונומי מבוסס Raspberry Pi

מצהיר בזאת כדלקמן:

- העבודה המוגשת היא פרי עבודתי האישית. תכנון המערכת, בחירת הרכיבים, כתיבת הקוד, ביצוע הניסויים, כיול הפרמטרים, וכתיבת ספר הפרויקט — כולם בוצעו על־ידי.

- העבודה לא הועתקה מפרויקט קודם של סטודנט אחר, ממאגר מקוון, או ממקור פתוח כלשהו ללא ייחוס מפורש.

- כל מקור חיצוני שנעזרתי בו — בין אם תיעוד רשמי של ספרייה, datasheet של רכיב, מאמר ויקיפדיה, או דיון בפורום — תועד בפרק 18 — ביבליוגרפיה, עם הקישור הישיר אליו.

- שימוש בספריות צד שלישי (Building Blocks): הפרויקט משתמש במספר ספריות קוד פתוח שלא נכתבו על־ידי (adafruit-circuitpython-servokit, adafruit-blinka, simple-pid, opencv-python (cv2), numpy, gpiozero, tkinter). הספריות האלה מוצהרות במפורש בפרק 13 — הסבר ספריות, עם הבחנה ברורה בין ספריות שכתבתי לבין ספריות שלקחתי כ־BB. השימוש בהן נעשה דרך ה־API הציבורי המתועד שלהן; לא לקחתי קוד מתוכן והעתקתי אותו למודולי הפרויקט.

- שימוש בכלי AI לכתיבה: במהלך הפיתוח וכתיבת הספר נעזרתי בכלי Large Language Model (Claude / ChatGPT) כעוזר — בדומה לחיפוש בגוגל או לשאלה במורה פרטי. כל החלטה תכנונית, כל בחירה אלגוריתמית, כל ניסוי בפועל וכל פסקה בספר אומתו והותאמו על־ידי. ה־AI לא שימש כמקור עיקרי או יחיד למידע, ולא הופעל אוטונומית על המאגר.

- הקוד פתוח לבחינה. מאגר הקוד המלא, היסטוריית ה־commits, ה־ issues שנתקלתי בהם והתיעוד הטכני זמינים במאגר ציבורי ב־GitHub: https://github.com/Adamzvulun/pi.

- תיעוד הליך הפיתוח: קבצי problems/001-servo-power.md ו־ problems/002-laser-dead.md במאגר מתעדים שני אירועים מרכזיים שאירעו במהלך הבנייה — מתי התגלתה הבעיה, איך אובחנה, ואיך נפתרה. הם משקפים את התהליך האמיתי, על אף שאין זה תהליך נקי ולינארי.

- אחריות אישית: אם יתגלה במהלך הבחינה או לאחריה שמידע בעבודה זו אינו מדויק או נלקח ממקור שלא יוחס — האחריות עליי.

חתימת הסטודנט: ______________________

תאריך: ______________________

אישור המנחה:

הנני מאשר כי הפרויקט המתואר בספר זה אכן בוצע על־ידי הסטודנט החתום מעלה, וכי שמשתי כמנחה לאורך כל תהליך הפיתוח.

שם המנחה: משה זזק

חתימת המנחה: ______________________

תאריך: ______________________

# 4. מושגים

הפרק מגדיר את המושגים הספציפיים לפרויקט שדרושים להבנת שאר הפרק. לפי הנחיית המחוון — לא מוגדרים כאן מושגים כלליים במדעי המחשב (משתנה, פונקציה, קובץ, מחלקה וכד'), אלא רק מושגים שהקורא שאינו מומחה לתחום של ראייה ממוחשבת + בקרת היגב + חומרת Pi עלול לפרש לא נכון. המושגים מסודרים לפי תחום: חומרה ואלקטרוניקה, ראייה ממוחשבת, בקרה, ארכיטקטורת תוכנה, ומערכת הפעלה.

## 4.1 חומרה ואלקטרוניקה

| GPIO (General-Purpose Input/Output) | פין דיגיטלי על ה־Raspberry Pi שניתן להגדיר כקלט או פלט בתוכנה. עובד ב־3.3V לוגי, מסוגל לזרם של עד ~16mA. בפרויקט: GPIO18 מפעיל את ה־MOSFET של הלייזר. |
| --- | --- |
| I²C (Inter-Integrated Circuit) | פרוטוקול תקשורת סדרתי דו־חוטי (SDA + SCL) שפותח ב־Philips. ה־Pi הוא Master שמדבר עם PCA9685 ככתובת Slave 0x40 בקצב 100 kbps. כל ההתקנים חולקים את אותם שני חוטים. |
| PWM (Pulse-Width Modulation) | אות דיגיטלי שמדמה ערך אנלוגי ע"י שינוי היחס בין זמן ON לזמן OFF בכל מחזור (Duty Cycle). בסרוו: התדר קבוע 50Hz (תקופה 20ms), משך הפולס בתוך התקופה (500–2500µs) מקודד את הזווית. |
| PCA9685 | שבב מ־NXP המייצר 16 ערוצי PWM נפרדים ברזולוציה של 12-bit. מקבל פקודות מה־Pi דרך I²C ומייצר את אותות ה־PWM ברציפות גם כש־CPU עסוק. |
| סרוו דיגיטלי DS3225 | מנוע מסוג Servo עם בקר פנימי. מקבל פולסי PWM ב־50Hz ומחזיק את הציר בזווית הנדרשת. בפרויקט: 2 יחידות, ערוצי PCA9685 0 (פאן) ו־1 (טילט). אין משוב מיקום — הקוד עוקב אחר הזווית האחרונה שנשלחה. |
| Pan / Tilt | שתי דרגות החופש של המערכת. Pan = סיבוב סביב ציר אנכי (ימינה/שמאלה). Tilt = סיבוב סביב ציר אופקי (למעלה/למטה). יחד מכסות סקטור של כדור. |
| Stall Current | הזרם שמושך מנוע סרוו כשהוא חוסם — מנסה לזוז אבל לא יכול. DS3225 מגיע ל־2A+ בסטיל. הסיבה שדרושה אספקה חזקה (LM2596 5A) ולא MB-102 (700mA). |
| MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor) | טרנזיסטור־שדה. הזרם בין Drain ל־Source נשלט על־ידי מתח על ה־Gate. בפרויקט: IRLZ44N (N-Channel, Logic Level — נפתח ב־3.3V Gate). משמש כמתג בין +5V לבין הלייזר. |
| Low-Side Switching | טופולוגיית מיתוג שבה המתג (MOSFET) ממוקם בין הלעומס לבין ה־GND, כך שה־Source של ה־MOSFET מחובר ישירות ל־GND והייחוס של מתח ה־Gate יציב. הגישה הפשוטה והבטוחה בפרויקט הזה. |
| Pulldown Resistor | נגד (100kΩ בפרויקט) בין פין לוגי לבין GND. תפקידו לשמור על הפין במצב LOW כאשר אף מקור פעיל לא מחובר אליו. הכרחי על Gate של MOSFET בעת ה־boot של ה־Pi כשהפין צף (floating). בלעדיו — סכנת הפעלת לייזר לא־מבוקרת. |
| Buck Converter | ממיר DC-DC שמוריד מתח (Step-Down) ביעילות גבוהה (~85%). הפנימי מפעיל ומכבה את מתח הכניסה בתדר גבוה (~150 kHz); סליל וקבל מחליקים. בפרויקט: LM2596 ממיר 12V → 5.0V עם זרם של עד 3A. |
| CSI (Camera Serial Interface) | מחבר ייעודי לחיבור מצלמת Raspberry Pi דרך פס ribbon. Pi 4 משתמש במחבר 15-pin, Pi 5 ב־22-pin — לכן מצלמת ה־Pi 5 שהייתה ברשותנו לא תאמה. |
| UVC (USB Video Class) | תקן Microsoft/USB־IF לסטרימינג וידאו דיגיטלי דרך USB. הקרנל של Linux כולל את uvcvideo כברירת מחדל ולכן כל מצלמת USB סטנדרטית עובדת ללא התקנה. בפרויקט: LifeCam HD-3000. |

## 4.2 ראייה ממוחשבת

| BGR | סדר ערוצי הצבע ב־OpenCV — Blue, Green, Red. שונה מ־RGB הרגיל; חשוב להכיר אם מציגים תמונה בכלי חיצוני. |
| --- | --- |
| HSV (Hue, Saturation, Value) | מרחב צבע שמפריד בין הגוון לבהירות. H = הצבע עצמו על גלגל (ב־OpenCV 0–179), S = רוויה (0 אפור → 255 צבע מלא), V = בהירות (0 שחור → 255 מלא). יציב לשינויי תאורה הרבה יותר מ־RGB. |
| Thresholding (סף) | פעולה שמסווגת כל פיקסל ל"כן/לא" לפי האם ערכיו בטווח נתון. cv2.inRange(hsv, low, high) יוצרת מסכה בינארית של פיקסלים שעוברים את הסף. |
| Morphological Opening | רצף של פעולה מורפולוגית: erode ואז dilate. ה־erode מסיר ספקלי רעש בודדים, ה־dilate משחזר את גודל המטרה. שימושי לניקוי מסכה בינארית רועשת. |
| Contour | רצף נקודות שמתאר את גבול אזור מחובר במסכה בינארית. cv2.findContours מחלץ את כל הקונטורים בתמונה. בפרויקט: בוחרים את הקונטור הגדול ביותר ומחשבים את מרכז המסה שלו. |
| Image Moments | סטטיסטיקות שמתארות הת התפלגות הפיקסלים בקונטור. ה־moment $m_{00}$ הוא השטח, $m_{10}/m_{00}$ ו־$m_{01}/m_{00}$ נותנים את מרכז המסה. כל החישוב מבוצע ע"י cv2.moments. |
| Centroid | מרכז המסה של אזור בתמונה. בפרויקט: הקואורדינטה (cx, cy) שמייצגת את "המקום של המטרה" בפריים. |

## 4.3 בקרה

| Closed-Loop Control (בקרה סגורה) | בקר שמודד את התוצאה של הפעולה שלו ומשתמש במידע הזה לקבוע את הפעולה הבאה. בפרויקט: הסרוו זז, המצלמה מצלמת את המקום החדש של המטרה, ה־PID מחשב תיקון מחדש. |
| --- | --- |
| PID Controller | משפחת בקרים שמחשבת תיקון פרופורציוני לשגיאה (P), לסכומה לאורך זמן (I), ולקצב השינוי שלה (D): $u(t) = K_p e + K_i \int e, dt + K_d \dot{e}$. בפרויקט: בקר P בלבד ($K_p = 0.017$, $K_i = K_d = 0$). |
| Setpoint | הערך הרצוי של הבקר. בפרויקט: 0 — רוצים ששגיאת הפיקסלים (target_x − center_x) תהיה אפס. |
| Error | ההפרש בין הערך הרצוי לבין הערך הנמדד. בפרויקט: סטיית המטרה ממרכז הפריים בפיקסלים. |
| Output Limits / Clamping | חיתוך תכנותי של פלט הבקר לטווח בטוח. בפרויקט: output_limits = (−10°, +10°) — לא יותר מ־10° תיקון בפריים יחיד, גם אם השגיאה ענקית. מונע קפיצות מסוכנות וחוסר יציבות. |
| Deadband (תחום מתים) | טווח של שגיאה קטנה שבה הבקר לא פועל. בפרויקט: 15 פיקסלים בכל ציר. אם המטרה במרכז בקירוב, הסרוו לא זז — מונע רטט עקב רעש הגלאי (~10 פיקסלים פריים־לפריים). |
| Coast Mode (מושג שהוגדר בפרויקט) | מצב שמופעל כאשר הזיהוי אבד אך התיקון הקודם היה משמעותי. הברקט ממשיך להחיל את התיקון האחרון עם דעיכה של 5% לפריים, עד 30 פריימים (~1 שנייה). מדמה אינרציה — נותן למטרה זמן לחזור לפריים. |
| Recenter Mode (מושג שהוגדר בפרויקט) | מצב שמופעל כאשר Coast הסתיים בלי שהמטרה חזרה, או כאשר שני הצירים הגיעו לגבול בו־זמנית. הברקט חוזר חלק למרכז המכויל בקצב 2°/פריים. |
| Locked / Tracking | שמות סטטוס באוברליי המעקב. Tracking = PID פעיל, Locked = שגיאה ≤ Deadband (יעד יציב במרכז) — תנאי הכרחי לאישור ירייה. |
| Boresight | היסט פיזי בין הציר האופטי של המצלמה לבין ציר הלייזר. גם אם שניהם מקובעים על אותה לוחית טילט, אינם בדיוק על אותו קו. הפרויקט מודד את ההיסט פעם אחת (boresight.py) ומוסיף אותו לתיקון ה־PID כקבועים BORESIGHT_X_OFFSET, BORESIGHT_Y_OFFSET. |

## 4.4 ארכיטקטורת תוכנה

| Owner Module (קונבנציה שהוגדרה בפרויקט) | קובץ Python בודד שמחזיק בלעדיות על תת־מערכת חומרה אחת. אף קובץ אחר אינו רשאי לייבא את ספריית הצד־השלישי השייכת לאותה חומרה. לדוגמה: רק servo.py מייבא adafruit_servokit. |
| --- | --- |
| SSOT (Single Source of Truth) | עיקרון שלכל ערך מכויל קיים מקום מקורי יחיד במאגר. בפרויקט: config.py מחזיק את כל הקבועים (HSV, PID, גבולות סרוו, Deadband). אם משנים HSV — שורה אחת ב־config.py, וכל המודולים רואים את השינוי. |
| SRP (Single Responsibility Principle) | עיקרון שלכל מודול תחום אחריות אחד צר. בפרויקט: servo.py לא יודע על OpenCV, detector.py לא יודע על הסרוו. |
| Defensive Programming | סגנון כתיבה שמניח שדברים יכולים להשתבש ומכין הגנות. בפרויקט: clamping זוויות, Pulldown על GPIO, try/finally בכל סקריפט שמשתמש בחומרה. |
| Building Block (BB) | רכיב תוכנה חיצוני שלא נכתב על־ידי הסטודנט אלא שולב כתלות. הבחנה זו נדרשת ב־§13 — שם מובחנים מודולי הפרויקט (servo.py, detector.py, וכו') מספריות צד־שלישי (OpenCV, simple-pid, ServoKit). |
| Try / Finally | מבנה Python שמבטיח שקטע קוד יבוצע גם אם נזרקה חריגה. בפרויקט: בלוק finally מבצע servo.cleanup, laser.cleanup, camera.release — מבטיח שהחומרה תחזור למצב בטוח גם בעת תקלה או Ctrl+C. |

## 4.5 מערכת הפעלה ותהליך פיתוח

| Raspberry Pi OS Bookworm | מערכת ההפעלה של ה־Pi — וריאנט של Debian 12. הפרויקט משתמש בגרסת 64-bit עם kernel 6.x. |
| --- | --- |
| venv (Virtual Environment) | סביבת Python מבודדת שמאפשרת להתקין ספריות לפרויקט בלי לזהם את ה־Python הגלובלי של המערכת. בפרויקט: ~/pi/venv/. |
| --system-site-packages | דגל ש־venv נוצר איתו, שמאפשר לסביבה הוירטואלית "לראות" גם חבילות apt של מערכת ההפעלה (OpenCV, NumPy, gpiozero). חוסך קומפילציה של ספריות כבדות בתוך כל venv. |
| SSH (Secure Shell) | פרוטוקול חיבור מאובטח לטרמינל מרוחק. בפרויקט: גישה ל־Pi מהלפטופ עם ssh adam@LaserPi.local. |
| VNC (Virtual Network Computing) | פרוטוקול לשיתוף שולחן עבודה מרחוק. בפרויקט: מאפשר לפתוח חלונות OpenCV (test_tracking.py, tune_detector.py) מהלפטופ. |
| cron | מתזמן משימות של Linux. בפרויקט: job ב־Pi שמבצע git pull כל דקה, כדי שקוד חדש שמועלה ל־GitHub מהלפטופ יגיע ל־Pi אוטומטית. |

# 5. תיאור הנושא

הפרק ממקם את הפרויקט בתחום הרחב יותר שלו: מערכות עקיבה אוטונומיות מבוססות ראייה ממוחשבת ובקרת היגב סגורה. המטרה היא להסביר באיזו משפחה של מערכות מדובר, מהן הדיסציפלינות הטכניות שהן מערבות, איפה הן בשימוש בעולם האמיתי, ולמה הן מתאימות במיוחד לפרויקט סיום בקורס מערכות אוטונומיות.

הצגת הבעיה הספציפית שהפרויקט הזה פותר מופיעה בנפרד ב־§6.

## 5.1 התחום: מערכות עקיבה אוטונומיות

מערכת עקיבה אוטונומית היא מערכת שמבצעת ברצף שלוש פעולות, ללא התערבות אנושית מתמשכת:

- חישה — קליטת מידע על המצב בעולם הפיזי (תמונה, מיקום, מהירות, טמפרטורה).

- החלטה — חישוב מה צריך לעשות כדי שתנאי מסוים יישמר (מטרה במרכז הפריים, רובוט בקו ישר, מל"ט בגובה קבוע).

- הפעלה — שליחת פקודה לאקטואטור פיזי (מנוע, גלגל, הגה, שסתום) שמשנה את המצב, וחזרה לשלב 1.

המאפיין שהופך את המערכת ל"אוטונומית" הוא שהיא סוגרת את הלולאה הזו בעצמה, בקצב מספיק גבוה כדי שמשתמש אנושי לא צריך להתערב. במחוון של שאלון 714916 הדרישה היא ש"לפחות חלק משמעותי אחד יופעל באופן אוטונומי" — בפרויקט הזה, לולאת הזיהוי + מעקב כולה רצה אוטונומית; המשתמש רק לוחץ כפתור "ירי" בסוף.

## 5.2 דוגמאות לשימוש בעולם האמיתי

הטכנולוגיה של "ראייה ממוחשבת + עקיבה דו־צירית + הפעלה" מופיעה במגוון רחב של מערכות מסחריות וצבאיות:

| אבטחה אזרחית | מצלמת PTZ חכמה (Pan-Tilt-Zoom) של Axis, Hikvision | מזהה תנועה / פנים / רכב → עוקבת אחריהם אוטומטית עד שהם יוצאים מהשטח |
| --- | --- | --- |
| הגנה אנטי־רחפנים | DroneShield, Battelle DroneDefender | מזהה רחפן זעיר במרחק → מכוון אנטנת RF jamming או נשק מיקרוגל |
| חקלאות מדויקת | Blue River See & Spray (John Deere) | מזהה צמח פולש בתמונה של שטח חקלאי → מכוון מרסס נקודתי במקום ריסוס שדה שלם (חיסכון של 90% חומר הדברה) |
| רובוטיקה ניידת | רובוטי לוגיסטיקה של Amazon, אזורי הקצאה ב־DHL | מזהים barcode/QR על מדפים → מנווטים אוטומטית למיקום |
| רפואה | מערכות הקרנת רדיותרפיה (Varian TrueBeam) | מצלמות עוקבות אחר תנועת חזה המטופל בנשימה → מתאימות זווית קרן ההקרנה |
| כלי רכב אוטונומיים | Tesla Autopilot, Waymo | מצלמות 360° מזהות נתיב, רכבים, הולכי רגל → שולחות פקודות להגה, גז, בלם |
| תעשייה | זרועות רובוטיות באסיפת מוצרים (KUKA, ABB) | מצלמה מאתרת חלק על מסוע → זרוע מתכוונת אליו ותופסת |
| חלל ואסטרונומיה | טלסקופים אוטומטיים | מצלמה מזהה כוכב מטרה → מנוע מסובב את הציר העל־קוטבי כדי לפצות על סיבוב כדור הארץ |

בכל הדוגמאות האלה, לב המערכת זהה למה שמיושם בפרויקט הזה: חיישן אופטי שמספק תמונה, אלגוריתם זיהוי שמחזיר מיקום של מטרה, בקר היגב שמתרגם את המיקום לפקודת מנוע, ואקטואטור שמשנה את כיוון החיישן או הכלי. ההבדל הוא קנה־מידה: מערכת מסחרית עולה $50,000+ ומחזיקה בה מנגנון פלדה משוריין; הפרויקט הזה עולה ~$80 ומחזיק בלוח פלייווד עם סרוו פלסטיק. אבל התיאוריה והאלגוריתמים זהים.

## 5.3 דיסציפלינות טכניות שמשתלבות בנושא

עקיבה אוטונומית היא בהגדרתה תחום אינטרדיסציפלינרי. כדי שמערכת תעבוד מקצה לקצה, נדרש לדעת רכיבים מתחומים שונים:

### 5.3.1 ראייה ממוחשבת (Computer Vision)

- ייצוג צבע (RGB, BGR, HSV) ובחירת מרחב שמתאים לבעיה.

- אופרציות מורפולוגיות (Erosion, Dilation, Opening, Closing).

- מציאת קונטורים וחישוב mass moments למיקום centroid.

- במערכות יותר מתקדמות: זיהוי מבוסס deep learning (YOLO, MobileNet).

### 5.3.2 בקרת מערכות (Control Systems)

- ההבדל בין Open-Loop ל־Closed-Loop.

- בקרת PID (Proportional / Integral / Derivative).

- מושגי יציבות — תנודה (oscillation), רוויה (saturation), Anti-Windup.

- שיטות כיוון אמפיריות (Ziegler-Nichols) לעומת ניסוי וטעייה.

### 5.3.3 חומרה ואלקטרוניקה

- ספקי כוח (לינארי לעומת באק־קונברטר), חישובי הספק והפסדים.

- פרוטוקולי תקשורת סדרתיים: I²C, SPI, UART.

- אפנון רוחב פולס (PWM) ושימוש בו לבקרת מנוע.

- מיתוג עם MOSFET, הבחנה Low-Side לעומת High-Side, חשיבות Pulldown.

- חוקי בטיחות חשמלית — Common Ground, הגבלת זרם בנגדים.

### 5.3.4 מערכות הפעלה ומחשבים מוטמעים (Embedded Systems)

- Linux Embedded — Raspberry Pi OS, kernel modules (uvcvideo).

- ניהול תהליכים, GPIO syscalls, גישה ל־/dev/video0.

- תזמון משימות (cron, systemd).

- מערכות זמן־אמת רכות (Soft Real-Time) — 30 fps עם תקציב 33ms.

### 5.3.5 הנדסת תוכנה

- ארכיטקטורת מודולים (SRP, Owner Modules).

- ניהול קונפיגורציה (Single Source of Truth).

- Defensive Programming (clamping, try/finally, fail-safe defaults).

- ניהול גרסאות (Git/GitHub), תהליך פיתוח רב־מכוני (לפטופ → GitHub → Pi).

### 5.3.6 הנדסה מכנית

- חישוב מומנט סרוו (kg·cm) מול עומס.

- גבולות פיזיים של ערכת Pan-Tilt וההגנה התכנותית עליהם.

- הדפסת 3D של תושבות מותאמות, ניתוב כבלים עם service loops.

המגוון הזה הוא בדיוק מה שמייחד את שאלון 714916 — מערכות אוטונומיות — מקורסים אחרים בהנדסת תוכנה: לא מספיק לדעת לתכנת, צריך גם להחליט איזה רכיב חומרה לקנות, איך לחבר אותו, ואיך להתאושש כשהוא נשרף.

## 5.4 למה הנושא מתאים לפרויקט סיום

כמה סיבות הופכות את הנושא של עקיבה אוטונומית למתאים במיוחד לפרויקט סיום במסלול הנדסאי הנדסת תוכנה:

- מגע פיזי עם הקוד. התוצאה של שורת קוד נראית בעולם — הסרוו זז, הלייזר נדלק. זה שונה מפרויקטים תוכנתיים בלבד שבהם הפלט הוא הדפסה למסך.

- שילוב כל נושאי הקורס. הקורס נוגע ב־Python, OpenCV, חיישנים, אקטואטורים, פרוטוקולים, ארכיטקטורה. מערכת עקיבה דורשת את כולם במקום אחד.

- לולאה סגורה אמיתית. בניגוד למערכות "אוטומציה" פשוטות (שגרה שמופעלת כל X זמן), כאן יש לולאת היגב בזמן אמת שמגיבה לעולם — וזה המהות של "אוטונומיה".

- מסלול שדרוג ברור. אפשר להוסיף יכולות חדשות (זיהוי neural, חיישן עומק, רב־מטרות) בלי להחליף את התשתית. מתאים גם להמשך אחרי ההגשה (פירוט ב־§16).

- בטיחות כקריטריון אמיתי. הלייזר מכריח להתעסק עם בטיחות — Pulldown, clamping, fail-safe defaults — שהם דיני יסוד גם במערכות בטיחותיות יותר (רכב אוטונומי, מערכת רפואית). זה נושא שלא תמיד נחשף בפרויקטים תוכנתיים בלבד.

- חזותית מרשים בהגשה. ההצגה של ירייה אמיתית ב־5mW על קיר היא הדגמה שמתקשרת מיד; אין צורך להסביר למה זה מעניין.

# 6. תיאור הבעיה והצורך בשוק

הפרק עובר מהתיאור הכללי של התחום (§5) לבעיה הספציפית שהפרויקט פותר. מציג את הפער בשוק, את ניסוח הבעיה האלגוריתמית הפורמלי, את פירוקה לתת־בעיות, ואת המטרות והדרישות שגוזרים את ההצלחה.

## 6.1 הבעיה — הפער בין פתרונות פשוטים למקצועיים

בשוק של מערכות עקיבה אוטונומיות קיימים שני קצוות בלבד, וביניהם חלל גדול:

### 6.1.1 הקצה הזול — חיישני תנועה פסיביים

מערכות מבוססות PIR (Passive Infrared) או אולטרסוניק עולות ~$10, אבל מספקות מידע איכותי גרוע:

- מזהות "תזוזה הייתה" — לא מי, לא איפה בדיוק, לא לאן.

- אין רזולוציה זוויתית. PIR מחזיר ON/OFF; אולטרסוניק מחזיר מרחק אבל לא כיוון.

- אין יכולת להפעיל אקטואטור עם משוב חזותי. לא ניתן "לכוון" אליהם מצלמה או אלומה.

- לא מתאימים למטרות מהירות (PIR איטי, אולטרסוניק עם dead-zones).

### 6.1.2 הקצה היקר — מערכות PTZ מסחריות

מצלמות אבטחה PTZ של Axis, Hikvision, או Bosch עולות $1,500–$15,000 ומספקות מה שדרוש (זיהוי + מעקב + הפעלה אופטית), אבל:

- סגורות לחלוטין — קוד firmware proprietary, לא ניתן לערוך אלגוריתם.

- דורשות תשתית מקצועית (PoE, NVR, רישוי).

- שדרוג יכולות (זיהוי neural, חיישן עומק) דורש החלפת הקופסה כולה.

- לא מתאימות למטרות חינוכיות — אי אפשר ללמד עליהן בקורס.

### 6.1.3 החלל באמצע

בין $10 (PIR) ל־$1,500 (PTZ קופסה) חסר פתרון של "מערכת לימודית פתוחה, ברמת ביצוע סבירה, במחיר חובבני (~$80), עם קוד שניתן ללמוד ולשנות". אין אצל חברות מסחריות תמריץ לבנות זאת — הרווח נמוך מדי. אין אצל פרויקטי קוד פתוח דחיפה — בדרך כלל הם מתמקדים ברכיב אחד (רק זיהוי, רק PID) ולא במערכת שלמה. זה הפער שהפרויקט הזה ממלא.

## 6.2 הצורך בשוק

### 6.2.1 קהלי יעד אמיתיים

| מורה למערכות אוטונומיות / רובוטיקה | הדגמה ויזואלית של "מה זה PID" בכיתה, בלי להזמין מערכת של $5,000 | מערכת ב־$80 שאפשר לבנות עם הסטודנטים בכמה שבועות; קוד עם תגובות שמסבירות "למה" |
| --- | --- | --- |
| סטודנט / מעצב פרויקט סיום | בסיס מודולרי שאפשר להחליף בו רכיב אחד ולא לשבור את השאר | ארכיטקטורת Owner Module + SSOT שמאפשרת להחליף detector / camera / actuator עצמאית |
| חובב Maker | פרויקט מעניין סוף שבוע ארוך, עם רשימת חלקים שאפשר לקנות באתר אחד | רשימת BOM מלאה (parts-list במאגר), הוראות הפעלה שלב־אחר־שלב |
| חוקר אקדמי שמחפש בסיס לניסוי | פלטפורמה זמינה שמרימה בשעה, ולא דורשת לבנות מהיסוד | מאגר עם README, scripts/install_desktop_shortcut.sh, מדריך setup-pi.md |

### 6.2.2 השוואת עלות

| PIR sensor + Arduino | ~$15 | ✓ | חלקית — אין רזולוציה זוויתית |
| --- | --- | --- | --- |
| Pixy2 (smart camera) | ~$80 | חלקית | לא — אלגוריתם נסגר ב־firmware |
| המערכת הזו | ~$80 | ✓ מלא | ✓ |
| OpenMV H7 Plus | ~$200 | ✓ | חלקית — MicroPython מוגבל |
| Raspberry Pi AI Camera | ~$70 + Pi | חלקית — שכבת AI סגורה | חלקית |
| מצלמת PTZ זולה (Wansview) | ~$300 | ✗ | ✗ |
| Axis M5525-E PTZ | ~$1,500 | ✗ | ✗ |

הפרויקט תחרותי בעיקר בצירוף של עלות נמוכה + קוד פתוח מלא + התאמה ללימוד. כלי הזיהוי (Pixy2) לא חושפים את האלגוריתם; הפתרונות הזולים יותר לא מאפשרים עקיבה אופטית; המקצועיים יקרים פי 20 ולא ניתן להבין מה בפנים.

## 6.3 ניסוח הבעיה האלגוריתמית

### 6.3.1 ניסוח פורמלי

נתון:

- זרם תמונות BGR ברזולוציה $W \times H$ (640 × 480) בקצב 30 fps.

- שתי דרגות חופש — זווית פאן $\theta_p$ וזווית טילט $\theta_t$, כל אחת נשלטת ב־PWM ב־50 Hz.

- אובייקט מטרה בעל מאפייני צבע ידועים, נע באופן בלתי־צפוי במרחב הצפייה.

מטרה:

לכוון את המצלמה (ובהמשך את הלייזר המותקן עליה) כך שמרכז המטרה ייפול על מרכז התמונה $(W/2, H/2)$ בכל פריים שבו המטרה נראית, ולשמור על המצב הזה לאורך זמן.

שגיאה למינימיזציה:

$$ e(t) = \sqrt{(x_{\text{target}}(t) - W/2)^2 + (y_{\text{target}}(t) - H/2)^2} $$

המטרה היא להוריד את $e(t)$ ל־0 במהירות, להחזיק אותה ב־0, ולעמוד באילוצים הבאים:

אילוצים:

- קצב עיבוד: הלולאה (קליטה + זיהוי + PID + שליחה) חייבת להסתיים בתוך ~33ms בממוצע — אחרת הבקר עובד על מידע ישן.

- בטיחות מכאנית: כל פקודת זווית חייבת להישאר בטווח המכויל של הברקט המכני; שליחה מעבר הגבול מסכנת את הסרוו.

- בטיחות לייזר: הלייזר OFF כברירת מחדל; חוזר ל־OFF בסיום הסקריפט בכל סיבה (תקלה, Ctrl+C).

- חוסר משוב מיקום בסרוו: ל־DS3225 אין דרך לדווח על מיקומו הנוכחי. הקוד חייב לעקוב באופן עצמאי אחר הזווית האחרונה ששלח.

## 6.4 פירוק לתת־בעיות

הבעיה מתפצלת לשלוש תת־בעיות עצמאיות שכל אחת ניתנת לפתרון נפרד:

### תת־בעיה א' — זיהוי מטרה בתמונה

קלט: פריים BGR בגודל $W \times H$.

פלט: קואורדינטה $(c_x, c_y)$ של מרכז המסה של המטרה, או None אם לא נמצאה.

אילוצים: $O(WH)$ לכל היותר; זמן ריצה < 10ms על Pi 4B; חוסן לרעש כרומטי (rולק תאורת תקרה).

### תת־בעיה ב' — המרת סטיית פיקסלים לתיקון זוויתי

קלט: שגיאה אופקית $e_x$ ושגיאה אנכית $e_y$ בפיקסלים.

פלט: תיקון $\Delta\theta_p$ ו־$\Delta\theta_t$ במעלות, להוספה לזווית הנוכחית של הסרוו.

אילוצים: התיקון לא יוצא מטווח $[-10°, +10°]$ לפר־פריים; המערכת מתכנסת לסטייה < 15 פיקסלים על מטרה סטטית בתוך ~1 שנייה.

### תת־בעיה ג' — יציבות הלולאה במצבי קצה

קלט: הזיהוי החזיר None, או המטרה זזה מהר מקצב הסרוו, או תנועה אלכסונית מובילה אל גבולות שני הצירים בו־זמנית.

פלט: התנהגות צפויה ובטוחה — לא הברקט קופא, לא יוצא מהטווח הבטוח, לא מתחיל לרטוט.

אילוצים: לא דורש פרמטרים כיוון מרובים; ניתן לתיעוד פשוט (מכונת מצבים סופית).

## 6.5 מטרות ויעדים (דרישות תפקודיות)

המעבר מהבעיה לפתרון מוגדר על־ידי דרישות תפקודיות (Functional Requirements) — מה המערכת חייבת לבצע, עם מבחן הצלחה מדיד לכל דרישה:

| FR-1 | זיהוי מטרה צבעונית בתוך 33ms מקליטת פריים | OpenCV עוקב אחרי המטרה ללא הפסקה בעת תנועה איטית |
| --- | --- | --- |
| FR-2 | התכנסות לסטייה ≤ 15 פיקסלים ממרכז הפריים | על מטרה סטטית, הסטטוס "LOCKED" מופיע |
| FR-3 | אין רטט כאשר המטרה סטטית | אין תנועת סרוו נשמעת בתוך ה־deadband |
| FR-4 | המשך תיקון אינרציאלי ~1 שנייה לאחר אובדן זמני | Overlay מציג "COASTING (N frames left)" |
| FR-5 | חזרה למרכז באופן חלק אם האובדן מתמשך | Overlay מציג "RECENTERING to home" |
| FR-6 | ירייה ידנית רק כאשר המטרה ממורכזת | 'f' יורה רק אם in_deadband == True |
| FR-7 | אין יציאה מהטווח המכויל של הסרוו | servo.py מצמיד כל פקודה לגבולות |
| FR-8 | הלייזר כבוי בעת הפעלה ובסיום | Pulldown 100kΩ אומת ב־boot |
| FR-9 | כל הבדיקות מנגישות מ־GUI ללא טרמינל | control_panel.py מספק את כל הכפתורים |
| FR-10 | פיתוח על מחשב נייד, הפצה אוטומטית ל־Pi | cron job ב־Pi מבצע git pull כל דקה |

## 6.6 דרישות לא־פונקציונליות

תכונות איכות שמתארות איך המערכת בנויה, להבדיל ממה היא עושה:

| NFR-1 | מודול אחד אחראי על תת־מערכת חומרה אחת | אף קובץ מלבד ה־owner module אינו מייבא ספריית חומרה ייעודית |
| --- | --- | --- |
| NFR-2 | קבועים מכוילים במקום אחד (config.py) | grep של מספרי כיול במודולי הלוגיקה חוזר ריק |
| NFR-3 | טיפול בטוח ב־Ctrl+C בכל הסקריפטים | קטיעת סקריפט באמצע משאירה את החומרה במצב בטוח |
| NFR-4 | תיעוד מלא של כיולים, בעיות, וידע נצבר | docs/ ו־problems/ במאגר |
| NFR-5 | שחזור סביבה מאפס | docs/setup-pi.md + requirements.txt מספיקים להתקנה ראשונית |
| NFR-6 | קוד פתוח לבחינה ציבורית | מאגר GitHub פתוח עם היסטוריית commits |
| NFR-7 | בטיחות שכבתית | clamping תכנותי + Pulldown חומרתי + אישור מפעיל לירי |

## 6.7 מה הפרויקט לא עושה (Scope)

חלק חשוב מהגדרת הבעיה הוא גבולות מודעים של מה לא מטופל:

- לא מזהה אובייקטים מורכבים (פנים, מספרי רישוי). זיהוי לפי צבע בלבד. שדרוג ל־Haar Cascade / Neural Net אפשרי — מתואר ב־§16.

- לא עוקב אחרי מטרות במהירויות גבוהות מאוד (רחפן ב־10 m/s). מהירות מקסימלית תלויה ב־$K_p$ ובתאוצת הסרוו (~40°/sec במצב טיפוסי).

- לא מבצע חישובי עומק. רואה זוויות בלבד. שדרוג עתידי עם Stereo Camera או חיישן TOF.

- לא יציב בתאורה חיצונית חזקה ללא כיוון מחדש. ערכי HSV מכוילים לתאורת תקרה פנימית.

- אין בטיחות פיזית אקטיבית (כפתור חירום פיזי, משקפי בטיחות מובנים). הלייזר 5mW (Class 3R) — מתחת לסף סיכון פיזי מיידי, אבל ההגנה היחידה היא ההנחיה "אל תכוון אל אנשים / חלונות / מראות". הבחירה תועדה ואושרה מול המנחה.

ההכרה במה שמחוץ לטווח היא חלק מההצדקה לכך שמה שכן בטווח — ניתן לבצע היטב.

# 7. ניתוח חלופות מערכתי

המחוון דורש "ניתוח חלופות מערכתי — מבחינת קוד, ספריות ורכיבים". הפרק עובר על כל אחת משלוש הקטגוריות בנפרד, מציג את החלופות שנשקלו, ומסכם בטבלת השוואה. ההצדקה המלאה של הבחירה הסופית מופיעה ב־§8.

## 7.1 מתודולוגיית הניתוח

לכל הכרעה נשקלו 3–5 חלופות מציאותיות. הניתוח לכל חלופה כולל יתרונות, חסרונות, ומסקנה ביחס לדרישות שהוגדרו ב־§6.5 (FR-1..FR-10) ו־§6.6 (NFR-1..NFR-7). חלופות שהוערכו כ"overkill" או "underkill" מוצדקות בהמשך, לא נדחות בלי הסבר.

הקריטריונים שחזרו לכל החלטה:

- התאמה לדרישות — האם החלופה עומדת ב־FR/NFR הרלוונטיים?

- עלות כוללת — לא רק הרכיב, גם החיווט והזמן ללמוד אותו.

- בגרות — האם יש תיעוד? קהילה? פתרונות לבעיות נפוצות?

- גמישות עתידית — האם הבחירה לא חוסמת שדרוגים שמוצעים ב־§16?

- התאמה לקורס — האם הסטודנט יכול להבין את הבחירה ולנמק אותה?

## 7.2 חלופות לרכיבי חומרה

### 7.2.1 פלטפורמת חישוב (ה"בקר" של המערכת)

| Raspberry Pi 4B 8GB (נבחרה) | מעבד 4 ליבות Cortex-A72 @ 1.5 GHz; OpenCV apt מקומפל ל־ARM64; GPIO + I²C + USB מובנים; קהילה ענקית | צריכה ~5W, חימום מתון בעומס מתמשך | מתאים — מספק כוח חישוב מספיק לעיבוד וידאו ב־30 fps + ספריות מוכנות |
| --- | --- | --- | --- |
| Arduino Uno / Mega | זול ($25), פשוט, אמין | אין כוח חישוב לעיבוד וידאו (8-bit @ 16MHz, 2KB RAM); ידרוש מצלמה חיצונית עם הרבה תוספות | נדחה — חישוב OpenCV בלתי אפשרי |
| ESP32-CAM | זול ($10), Wi-Fi מובנה, מצלמה משולבת | מעבד דו־ליבתי @ 240MHz; RAM 4MB; OpenCV מצומצם; פיתוח C/C++ מורכב יותר | נדחה — לא מתאים לאלגוריתם HSV + PID בזמן־אמת |
| Raspberry Pi 5 | מעבד חזק פי 2, RAM מהיר | יקר יותר ($80 vs $75); מצלמת ה־CSI מ־Pi 5 לא תאמה את Pi 4 שלנו; ספריות מסוימות עדיין לא תואמות | נדחה — Pi 4B מספיק; שדרוג לא נחוץ |
| NVIDIA Jetson Nano | GPU 128-core CUDA; אידיאלי לרשתות neural | יקר ($150), שימוש בכוח, overkill למשימה הנוכחית | נדחה — שיקול עתידי אם יעברו לזיהוי neural (§16) |

### 7.2.2 חיישן ראייה

| Microsoft LifeCam HD-3000 (USB UVC) (נבחרה) | תאמת UVC סטנדרטית (uvcvideo בקרנל); 30 fps @ 640×480; ~$20; פלטה גמישה (כבל USB ארוך) | רזולוציה מוגבלת; לא מותאם לתאורה חלשה | מתאים — תקן פתוח, התקנה אפס־קליק, מספק את הרזולוציה הנדרשת |
| --- | --- | --- | --- |
| Pi Camera v3 (CSI) | רזולוציה עד 12MP; שיהוי נמוך; controllerless | מחבר CSI של Pi 5 (22-pin) לא תואם ל־Pi 4 (15-pin); תלות חומרתית | נדחה (תכנון ראשוני) — בגלל אי־תאמת מחבר |
| Pixy2 (smart camera) | זיהוי על המצלמה עצמה; UART/I²C/SPI לתוצאות מוכנות | אלגוריתם סגור (לא ניתן ללמוד); $69; מוגבל לזיהוי צבע פשוט | נדחה — מנגד עיקרון ה"קוד פתוח ללימוד" |
| Logitech C920 (USB UVC) | רזולוציה גבוהה יותר (1080p); אוטופוקוס | $70; אוטופוקוס עלול לפעול בזמן שלא רצוי ולפסול הסף | נדחה — היתרונות לא רלוונטיים ל־640×480 |
| מצלמת RealSense D435 | חיישן עומק (RGB-D) | $200; דורש USB 3.0; דרייבר נפרד | נדחה — עומק לא נדרש ב־MVP; שיקול עתידי |

### 7.2.3 דרייבר PWM לסרוו

| PCA9685 (I²C) (נבחרה) | 16 ערוצי PWM ברזולוציה 12-bit; יציבות זמנית מבוזרת מה־CPU; ספרייה בשלה (Adafruit ServoKit) | דורש שבב חיצוני; פין I²C נוסף | מתאים — מבטיח אותות PWM נקיים ויציבים בלי תלות בעומס ה־Pi |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO Software PWM של Pi | אפס חומרה נוספת; פשוט להתחלה | jitter זמני (5–50ms) שגורם לרטט סרוו; תלוי בעומס ה־CPU | נדחה — כושל ב־FR-3 (no rattle on static target) |
| GPIO Hardware PWM של Pi | אין jitter; חינם | רק 4 ערוצים זמינים; שיתוף עם פינים נוספים יוצר תלויות סמויות | נדחה — האפשרות העתידית להוסיף ערוצים נוספים נחסמת |
| Arduino כדרייבר | Arduino מייצר PWM מצוין | מוסיף מיקרובקר נוסף + תקשורת serial/SPI; מורכב יותר | נדחה — תוספת מערכת בלי תועלת |
| Sabertooth (motor controller) | חזק מאוד לעומסים גבוהים | $80, מיועד למנועי DC ענקיים, overkill | נדחה |

### 7.2.4 סרוו

| DS3225 (Digital, 25 kg·cm, 270°) (נבחרה) | מומנט גבוה; טווח רחב (270°); הילוכי מתכת; דיוק ~0.05° פנימי | זרם stall 2A+; דורש ספק חזק | מתאים — המומנט והטווח עונים ל־FR-7 + מרחב סריקה רחב |
| --- | --- | --- | --- |
| MG996R (Analog, 11 kg·cm, 180°) | זול ($5); נפוץ ב־tutorials | מומנט וטווח מוגבלים; פחות מדויק; אנלוגי = רעיש יותר | נדחה — לא מספק את הטווח של 170° פאן הדרוש |
| MG905 (אלא אם זמין) | היה ברשימת ההצעה המקורית | בפועל זמינות מקומית הייתה בעייתית בעת רכישה | הוחלף ל־DS3225 |
| SG90 (Micro Servo) | זעיר וזול ($2) | 1.8 kg·cm — לא מספיק לנשיאת המצלמה + הלייזר; פלסטיק חלש | נדחה — לא מספק מכאנית |
| Stepper Motor + Driver | דיוק מוחלט; שליטה במהירות | הרבה יותר יקר; דורש מיקרו־צעדים; לא ערכת פאן־טילט מוכנה זמינה | נדחה — overkill ולא קל לאינטגרציה |

### 7.2.5 ספק כוח לסרוו

| LM2596 Buck Converter (נבחרה) | יעילות 85%; עד 3A; כיוון יציאה מדויק (טרימפוט); זול ($3) | דורש מולטימטר לכיוון ראשוני; אדמה משותפת נדרשת | מתאים — מספק את פיקי 2A של DS3225 בלי חימום מסוכן |
| --- | --- | --- | --- |
| MB-102 (Breadboard PSU) | קומפקטי; חיבור ישיר לפסי breadboard | מייצב פנימי AMS1117 מוגבל ל־700mA; כשל ראשון ב־Phase 2 — מתועד ב־problems/001-servo-power.md | נדחה (לאחר ניסיון) — לא מספק זרם |
| 7805 Linear Regulator | פשוט מאוד; אין רעש | יעילות ~40% (משחרר את ההפרש כחום); 12V→5V @ 1A = 7W חימום | נדחה — חימום מסוכן + דורש גוף קירור גדול |
| Power Bank 5V | פשוט להפעלה; נייד | יציאת USB מוגבלת ל־2.4A; לא ניתן להגדיר מתח; שיהוי בהפעלה אחרי קצרים | נדחה — לא יציב לפיקים |
| LiPo 2S + BEC | אנרגיה גבוהה; נייד | מסוכן (סכנת שריפה); דורש מטען מיוחד; overkill לפרויקט שולחני | נדחה |

### 7.2.6 דרייבר לייזר (מתג GPIO → 5V)

| IRLZ44N MOSFET (N-Channel, Logic Level) (נבחרה) | נפתח ב־3.3V Gate; זרם עד 47A; חימום מינימלי בעומס נמוך | דורש Pulldown חיצוני | מתאים — מהירות מיתוג, בטיחות, שולי בטיחות גבוהים |
| --- | --- | --- | --- |
| BJT (כמו 2N2222) | זול וזמין | דורש זרם base משמעותי (~10mA) מ־GPIO; יעילות נמוכה יותר | נדחה — עומס מיותר על GPIO |
| Relay (Mechanical) | בידוד גלוואני | איטי (10–20ms); שחיקה מכנית; קופץ אקוסטית | נדחה — מהירות מיתוג לא דרושה, אבל איטיות אינה חיובית |
| MOSFET רגיל (non-logic-level) כמו IRF540 | זרם גבוה | $V_{GS(th)} = 4V$ — 3.3V לא מספיק לפתיחה מלאה; ייצר חימום | נדחה — אי־התאמה עם רמת לוגיקה של Pi |
| GPIO ישירות לדיודה | פשוט | GPIO מסוגל ל־16mA, דיודת לייזר דורשת 20mA + מתח 5V; פשוט אינו עובד | נדחה — אינו אפשרי חשמלית |

## 7.3 חלופות לספריות תוכנה

### 7.3.1 ספרייה למצלמה

| cv2.VideoCapture (OpenCV) (נבחרה) | ספרייה אחת לכל הצינור (קליטה + עיבוד); v4l2 backend אוטומטי; דוקומנטציה מצוינת | תלוי באוטומציה של backend (לפעמים מציג warning שפיר) | מתאים — מאחד את הצינור, ידוע ויציב |
| --- | --- | --- | --- |
| picamera2 (Pi-specific) | מהיר מאוד עם CSI; תכונות חשיפה ידנית | רק עם מצלמת CSI; לא עובד עם USB UVC | נדחה — סיבת ההחלפה ל־USB ב־Phase 4 |
| v4l2-python ישיר | שליטה מלאה ב־ioctl | הרבה boilerplate; דורש המרה ידנית של פורמט | נדחה — OpenCV עוטף הכל |
| pygame.camera | פשוט להתחלה | תלות כבדה (pygame); תמיכה ב־Linux לא מובטחת | נדחה — תלות מיותרת |
| ffmpeg-python | תומך בכל פורמט וידאו | overkill לדגימת פריים בודד; שיהוי גבוה | נדחה |

### 7.3.2 ספריית בקרת סרוו

| adafruit-circuitpython-servokit (נבחרה) | API פשוט (kit.servo[0].angle = 135); מטפל אוטומטית ב־I²C + PCA9685; דוקומנטציה רשמית | תלוי ב־adafruit-blinka כשכבת התאמה (shim) | מתאים — API נקי, מסתיר את I²C ההקסטרי |
| --- | --- | --- | --- |
| adafruit-circuitpython-pca9685 (low-level) | שליטה מלאה בכל רגיסטר | דורש לכתוב ידנית את חישוב משך הפולס; קוד boilerplate נוסף | נדחה — ServoKit הוא wrapper דק שעושה בדיוק את זה |
| Adafruit_PCA9685 (legacy, מבוסס smbus) | אין תלות ב־Blinka | לא מתוחזק; documentation ישן | נדחה — מעבר ל־CircuitPython ecosystem |
| ספריית RPi.GPIO עם Software PWM | אין צורך ב־PCA9685 בכלל | jitter שגורם לרטט | נדחה — אינה מספקת FR-3 |
| כתיבה עצמית (Wire dance) של I²C | למידה מקסימלית | זמן פיתוח שבועות; טעויות עדינות במשך פולס | נדחה — לא יעיל זמן |

### 7.3.3 ספריית PID

| simple-pid (נבחרה) | API בודד שורה; output_limits + anti-windup מובנים; downloads רבים ב־PyPI; דוקומנטציה ברורה | אין | מתאים — מספק את כל הצרכים, בלי תלות נוספת |
| --- | --- | --- | --- |
| כתיבת PID עצמית | למידה עמוקה של האלגוריתם | קל לטעות באנטי־וינדאפ; חישוב dt; חיתוך פלט | נדחה — לא מצדיק את הסיכון לבאגים |
| python-control | מקיף — כל תורת הבקרה | תלוי ב־slycot, scipy; כבד מאוד; overkill | נדחה — PID בודד לא דורש את כל הספרייה |
| MPC עם do-mpc | אופטימיזציה אופטימלית | דורש מודל מתמטי של המערכת; overkill | נדחה |
| Fuzzy Logic עם scikit-fuzzy | מטפל ב־non-linearities | קשה לנמק החלטות; אין יתרון על PID | נדחה |

### 7.3.4 ספריית GPIO

| gpiozero (נבחרה) | API גבוה (LED(18).on()); מסתיר ניהול מצב; שילוב נקי עם try/finally | תלוי ב־RPi.GPIO או pigpio כ־backend | מתאים — קוד laser.py הוא 4 שורות במקום 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| RPi.GPIO (low-level) | סטנדרט תעשייתי | boilerplate (setmode, setup); ניהול מצב ידני | נדחה — gpiozero עוטף נקי |
| pigpio | hardware PWM גבוה־דיוק | דורש daemon רץ ברקע; מורכב להתקנה | נדחה — לא דרוש לפרויקט |
| lgpio (החדש) | מודרני | פחות בשל; פחות tutorials | נדחה — gpiozero יציב יותר |

### 7.3.5 ספריית GUI

| tkinter (נבחרה) | כלול ב־stdlib (אין תלות); קל לתחזק; מספיק לכלי בקרה פנימי | עיצוב מודרני דורש עבודה; אין reactivity מובנה | מתאים — בלי תלות נוספת, מספק את כל הכפתורים |
| --- | --- | --- | --- |
| PyQt5 / PySide6 | UI יפה; widgets מתקדמים | תלות כבדה (>50MB); רישוי מורכב | נדחה — overkill ל־control panel פנימי |
| Flask + Browser | זמינות מכל מכשיר ברשת | מורכבות נוספת (HTTP server, websockets לרענון בזמן אמת) | נדחה — שיקול עתידי (§16) |
| kivy | מותאם לטאצ' | קוד שונה לחלוטין; פחות נפוץ | נדחה |
| gradio / streamlit | מהיר ל־AI demos | מבוסס web; שכבת תוכנה נוספת | נדחה |

## 7.4 חלופות אלגוריתמיות (קוד)

### 7.4.1 זיהוי המטרה

| HSV Thresholding (נבחרה) | $O(WH)$, ~5ms ב־Pi 4B; יציבות לתאורה; כיול 5 דקות | דורש מטרה צבעונית ייחודית; לא מבחין בין שני אובייקטים באותו צבע | מתאים — עומד ב־FR-1 בלי overkill |
| --- | --- | --- | --- |
| RGB Thresholding | פשוט יותר | פחות יציב לשינויי תאורה | נדחה — HSV שיפור זול |
| Template Matching | מטפל באובייקטים מורכבים | $O(WH \cdot wh)$, ~1 fps; רגיש לסיבוב | נדחה — חורג מתקציב הזמן |
| Haar Cascade | מתאקלם לסיבוב ולתאורה | דורש מאגר אימון; אין Cascade מוכן לשקית כחולה | נדחה — overkill לפרויקט |
| Neural Network (YOLO / MobileNet) | דיוק מעולה; זיהוי קטגוריות מרובות | 3–10 fps על Pi 4B ללא TPU; דורש fine-tuning | נדחה — שיקול עתידי עם Coral TPU (§16) |

### 7.4.2 בקרה

| PID (פרופורציוני בלבד) (נבחרה) | מוכח; ספרייה מוכנה; כיוון אמפירי פשוט | רגיש לעיכובים; דורש כיוון Kp נכון | מתאים — כיוון סופי $K_p = 0.017$ נותן חלקות + יציבות |
| --- | --- | --- | --- |
| Bang-Bang Control | פשוט ביותר | רעידות סביב היעד; לא מתאקלם למהירויות | נדחה — כושל ב־FR-3 |
| LQR | אופטימלי בהנחה לינארית | דורש מודל מתמטי; אין ספרייה פשוטה; המערכת לא לינארית | נדחה |
| MPC | מטפל היטב במגבלות | פתרון אופטימיזציה לפר־פריים; overkill ל־2 DOF | נדחה |
| Fuzzy Logic | מתמודד עם non-linearities | קשה לנמק; אין יתרון על PID | נדחה |

### 7.4.3 טיפול במצבי קצה

| Coast + Recenter (נבחרה) | מטפל בשני סוגי כשל (אובדן זמני, אובדן מתמשך); אינטואיטיבי | קוד נוסף; 5 פרמטרים לכוון | מתאים — עומד ב־FR-4 + FR-5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Freeze on Loss | פשוט | לא מועיל למטרות מהירות; מטרה אלכסונית שיוצאת — הברקט קופא | נדחה |
| Sweep on Loss | מוצא מטרות לאחר זמן | התנהגות לא־צפויה; מתאים יותר ל"חיפוש ראשון" מאשר "אבדתי זמנית" | נדחה |
| Kalman Filter | מתמטית מתוחכם; מטפל ברעש detector | מורכב לכיוון (מטריצות קוואריאנס); Coast פותר ~90% מזה | נדחה — שיקול עתידי (§16) |
| Last-Known-Position Lock | פשוט | זהה ל־Freeze; לא משפר | נדחה |

## 7.5 שפת תכנות

| Python 3.11 (נבחרה) | OpenCV, numpy, ספריות Pi כולן זמינות; פיתוח מהיר; קריאות גבוהה | GIL מגביל ביצועי multi-thread; איטי מ־C++ | מתאים — ביצועים מספיקים, פיתוח קל פי 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| C++ | מהיר; שליטה מלאה בזיכרון | זמן פיתוח ארוך פי 3-5; שגיאות זיכרון | נדחה — לא דרוש מהירות שלו |
| Rust | בטיחות זיכרון; ביצועים גבוהים | אקוסיסטם פחות בשל למצלמה ולסרוו; עקומת למידה תלולה | נדחה — לא מצדיק את הזמן |
| Node.js | אסינכרוני טבעי; פיתוח GUI/web קל | OpenCV bindings מוגבלים; פחות נפוץ ב־embedded | נדחה |
| MicroPython | זריז על מיקרובקרים | רק עם ESP/RP2040, לא Pi; ספריות OpenCV לא קיימות | נדחה |

## 7.6 סיכום הבחירות

| בקר | Raspberry Pi 4B 8GB | Arduino, ESP32, Pi 5, Jetson Nano |
| --- | --- | --- |
| מצלמה | LifeCam HD-3000 (USB UVC) | Pi CSI v3, Pixy2, C920, RealSense |
| דרייבר PWM | PCA9685 (I²C) | GPIO SW/HW PWM, Arduino, Sabertooth |
| סרוו | 2× DS3225 (270°, 25 kg·cm) | MG996R, MG905, SG90, Stepper |
| ספק לסרוו | LM2596 Buck Converter | MB-102, 7805, Power Bank, LiPo |
| דרייבר לייזר | IRLZ44N MOSFET | BJT, Relay, IRF540, GPIO ישיר |
| ספריית מצלמה | cv2.VideoCapture (OpenCV) | picamera2, v4l2, pygame, ffmpeg |
| ספריית סרוו | adafruit-circuitpython-servokit | PCA9685 low-level, legacy, RPi.GPIO PWM, self-written |
| ספריית PID | simple-pid | self-written, python-control, do-mpc, scikit-fuzzy |
| ספריית GPIO | gpiozero | RPi.GPIO, pigpio, lgpio |
| ספריית GUI | tkinter | PyQt, Flask, kivy, gradio |
| אלגוריתם זיהוי | HSV Thresholding | RGB, Template Matching, Haar, YOLO |
| אלגוריתם בקרה | PID (P-only) | Bang-Bang, LQR, MPC, Fuzzy |
| אלגוריתם מצבי קצה | Coast + Recenter | Freeze, Sweep, Kalman, LKP Lock |
| שפת תכנות | Python 3.11 | C++, Rust, Node.js, MicroPython |

הצדקה מפורטת של כל בחירה ב־§8.

# 8. תיאור החלופה הנבחרת

לאחר שב־§7 הוצגו 15 ההכרעות עם החלופות לכל אחת, הפרק הזה מציג את הסטאק הנבחר כמערכת אינטגרטיבית אחת. הוא עונה על השאלה "למה דווקא הקומבינציה הזו?" — לא "למה כל רכיב לחוד" (זה כבר ב־§7).

## 8.1 הסטאק הנבחר — מבט־על

המערכת בנויה מארבע שכבות שמתחלקות לתפקידים מובחנים:

| חומרה — חישה | LifeCam HD-3000 (USB UVC) |
| --- | --- |
| חומרה — מחשוב | Raspberry Pi 4B 8GB, Raspberry Pi OS Bookworm 64-bit |
| חומרה — הפעלה | PCA9685 (I²C) → 2× DS3225 (Pan/Tilt) → ערכת פאן־טילט מתכת + תושבת מצלמה מודפסת 3D |
| חומרה — פליטה | IRLZ44N MOSFET + 220Ω/100kΩ/100Ω → דיודת לייזר 5mW 650nm |
| חומרה — כוח | ספק 12V/5A → LM2596 (5.0V/3A) למסילת סרוו; Pi GPIO 5V למסילת לוגיקה |
| תוכנה — בקרת חומרה | gpiozero, adafruit-circuitpython-servokit, adafruit-blinka, cv2.VideoCapture |
| תוכנה — עיבוד | cv2 (HSV, morphology, contours, moments), numpy |
| תוכנה — בקרה | simple-pid |
| תוכנה — UI | tkinter (control panel) |
| תוכנה — שפה | Python 3.11 |
| אלגוריתמים | HSV thresholding + P-only PID + Coast/Recenter state machine |

## 8.2 למה הרכיבים האלה — מבט חומרתי

הבחירות החומרתיות לא עומדות לבד; הן רותמות אחת את השנייה.

### 8.2.1 Raspberry Pi 4B 8GB + Bookworm 64-bit

הליבה. הבחירה מכתיבה רוב ההמשך:

- מספק מספיק כוח חישוב לעיבוד וידאו ב־30 fps בלי TPU חיצוני.

- ה־OS (Bookworm 64-bit) כולל python3-opencv בגרסה מקומפלת ל־ARM64 ב־apt — חוסך שעות של קומפילציה ידנית.

- USB-A מובנה (LifeCam) + I²C מובנה (PCA9685) + GPIO מובנה (לייזר) — אין צורך ב־HAT מיוחד.

- 8GB RAM מאפשרים לרוץ GUI + tracking + logging במקביל בלי swap.

### 8.2.2 PCA9685 + DS3225 (זוג טבעי)

הזוג הזה הוא הסטנדרט בקהילת ה־Pi:

- PCA9685 מנתק את ייצור ה־PWM מה־CPU — אין jitter גם כש־CPU עסוק בעיבוד תמונה.

- ל־DS3225 דרישות PWM זהות לסטנדרט (50Hz, 500–2500µs) — תאמת מלאה.

- ServoKit Adafruit עוטף בדיוק את הצירוף הזה ב־API של שורה אחת.

- שני ערוצי PCA9685 (0 = פאן, 1 = טילט) — מנצלים פחות מ־13% מ־16 הערוצים, כלומר יש מרחב להוספת סרוו נוסף (זרוע / זום) בעתיד בלי להחליף שבב.

### 8.2.3 LM2596 + שתי מסילות נפרדות (פתרון ל־problem 001)

ההפרדה בין מסילת הלוגיקה למסילת הסרוו היא הבחירה הקריטית בפועל:

- LM2596 (3A) מטפל בפיקי הזרם של DS3225 (2A+) ללא נפילת מתח.

- Pi GPIO 5V (ספק USB-C 3A) מספק את הלוגיקה של PCA9685 (50mA) בלי להיות מושפע מתנודות הסרוו.

- שני המקורות חולקים GND משותף — תנאי הכרחי לאותות I²C נכונים.

- LM2596 הוחלף ל־MB-102 רק אחרי שהתגלה שה־MB-102 (AMS1117, 700mA) לא מספיק — מתועד מלא ב־problems/001-servo-power.md.

### 8.2.4 USB UVC במקום CSI

ההחלפה ל־USB אחרי שמצלמת ה־Pi 5 לא תאמה את Pi 4 הפכה ליתרון:

- תאמה אוניברסלית — אפשר להחליף את ה־LifeCam בכל מצלמת USB אחרת בלי שינוי קוד.

- ה־OpenCV מתעלם מהמקור — cv2.VideoCapture(0) עובד עם USB וגם עם CSI עם ספריית bridge.

- כבל USB גמיש וארוך — מאפשר להציב את המצלמה במרחק 1m מה־Pi בלי בעיה.

- אין device tree config — פחות תחזוקה ב־OS.

### 8.2.5 MOSFET + Pulldown (קומבינציה בטיחותית)

זו לא בחירה של רכיב יחיד אלא של טופולוגיית מעגל:

- IRLZ44N נפתח ב־3.3V (GPIO לוגי) — אין צורך ב־level shifter.

- 220Ω בין GPIO ל־Gate מגן על ה־Pi משטף זרם בעת קצר.

- 100kΩ Pulldown מבטיח GPIO LOW בעת ה־boot — לייזר OFF כברירת מחדל.

- 100Ω בשורה עם הלייזר מגביל את זרם הדיודה ל־20mA — בטוח לדיודה 5mW.

ארבעת הרכיבים יחד נותנים מערכת fail-safe: גם אם הקוד נכשל, גם אם ה־Pi לא מאתחל, גם אם ה־GPIO צף — הלייזר נשאר OFF.

## 8.3 למה הספריות האלה — מבט תוכנתי

### 8.3.1 OpenCV + NumPy — תשתית עיבוד תמונה

הספריות האלה לא רק נבחרו; הן קובעות את מבנה הקוד:

- כל תמונה היא numpy.ndarray — אין צורך להמיר בין פורמטים.

- כל פונקציה ב־OpenCV ($cv2.cvtColor$, $cv2.inRange$, $cv2.erode$, $cv2.findContours$, $cv2.moments$) מקבלת ומחזירה ndarray.

- מקופלות ב־C++ — לכן O(WH) פעולות אורכות ms בודדות גם על Pi.

- מותקנות ב־apt (python3-opencv, python3-numpy) — אין צורך לקמפל ב־venv. החיסכון: שעות.

### 8.3.2 ServoKit + Blinka + gpiozero — שכבת הפשטה אחידה

שלוש הספריות האלה (ServoKit לסרוו, gpiozero לפין הלייזר, Blinka כשכבת ההתאמה) חולקות פילוסופיה: API גבוה, ניהול מצב פנימי, טיפול בטוח ב־cleanup. התוצאה — קוד הסרוו והלייזר נכתב בפחות מ־50 שורות כל אחד, מה שמותיר את עיקר הקוד ללוגיקה (tracker.py, detector.py).

### 8.3.3 simple-pid — כל מה שצריך, כלום מיותר

הספרייה היא פחות מ־400 שורות קוד. ה־API:

pid = PID(Kp, Ki, Kd, setpoint=0, output_limits=(-LIM, LIM))

correction = pid(error)

מספק בדיוק את מה שדרוש: חישוב אוטומטי של dt, anti-windup על output_limits, אפס תלות חיצונית. החלופה (כתיבה עצמית) הייתה מסכנת באג עדין באנטי־וינדאפ או בחישוב dt.

### 8.3.4 tkinter — בלי תלות נוספת

הבחירה ב־tkinter (לעומת PyQt או web GUI) נובעת מעיקרון: כל תלות חדשה היא מקור פוטנציאלי לכשלי התקנה ב־Pi. tkinter מוטמע ב־ Python — מובטח שיעבוד בכל סביבת Pi עם Python 3.11.

הסטאק התוכנתי הסופי דורש 6 ספריות חיצוניות (opencv-python, numpy, gpiozero, adafruit-circuitpython-servokit, adafruit-blinka, simple-pid), שלוש מתוכן מותקנות ב־apt. זה המינימום המעשי.

## 8.4 למה האלגוריתמים האלה — מבט אלגוריתמי

### 8.4.1 HSV Thresholding — מהירות ויציבות

הבחירה מבוססת על שתי תכונות של הבעיה:

- המטרה ידועה מראש (שקית כחולה ייחודית בתמונה) — אין צורך בזיהוי גנרי של "אובייקטים".

- התאורה משתנה במהלך היום — RGB יישבר; HSV יציב.

HSV נותן את ה־accuracy הנדרשת (זיהוי נקודתי 99%+) ב־$O(WH)$ — קטן מסדר גודל מ־neural alternatives.

### 8.4.2 PID פרופורציוני בלבד — מינימליזם מכוון

ה־Kp = 0.017, Ki = 0, Kd = 0 הוא תוצאה של ניסויים (פירוט ב־§14), לא הבחירה הראשונית:

- למה לא Ki? במערכת ללא חיכוך מתמיד (סרוו מתפצל בקלות), אין סטיית offset לסגור. Ki מוסיף latency בלי תועלת.

- למה לא Kd? הקלט (centroid מ־OpenCV) רעיש (~10px פריים־לפריים). Kd מגביר את הרעש לכדי תיקוני־יתר אגרסיביים.

הבחירה הסופית — פשוטה אך לא טריוויאלית — היא תוצאה של חקירה אמפירית עם 8 גלגולי כיוון.

### 8.4.3 Coast + Recenter — חוסן בלי overkill

המנגנונים האלה מטפלים בשני סוגי כשל:

- אובדן זמני (~1 שנייה): Coast מאפשר לברקט להמשיך בכיוון האחרון — דומה לאדם שעוקב במבט.

- אובדן מתמשך: Recenter מחזיר את הברקט למרכז כדי שיהיה מוכן למטרה הבאה.

החלופה (Kalman Filter) הייתה נותנת ~10% שיפור באיכות החיזוי, אבל עם 50 שורות קוד נוספות ושלושה פרמטרים חדשים. ההחלטה: KISS עכשיו, Kalman עתידי אם יוצדק (§16).

### 8.4.4 מכונת מצבים סופית — שליטה במורכבות

חמשת המצבים (Tracking, Locked, Coasting, Recentering, Holding) ממסגרים את כל המקרים. כל מעבר ביניהם מתועד בקוד ובעריכה ב־tracker.py. בלי המבנה הזה, הקוד היה הופך ל"כדור spaghetti של if-else" שקשה לדבג.

## 8.5 מיפוי הסטאק לדרישות

הצדקת הבחירה היא בסופו של דבר התאמה לדרישות מ־§6. הטבלה מראה איך כל דרישה מולאה:

| FR-1 זיהוי בתוך 33ms | HSV ב־cv2 ב־~5ms על Pi 4B 8GB |
| --- | --- |
| FR-2 התכנסות ל־≤15px | PID עם Kp=0.017 + Deadband=15px |
| FR-3 אין רטט סטטי | Deadband + ramp=False בלולאה |
| FR-4 Coast לאחר אובדן | מכונת מצבים, COAST_MAX_FRAMES=30 |
| FR-5 Recenter חלק | Recenter step 2°/frame |
| FR-6 ירייה מבוקרת | in_deadband check ב־main.py |
| FR-7 לא יוצא מטווח | servo.move_pan/tilt עם clamping |
| FR-8 Pulldown בעת boot | נגד 100kΩ + gpiozero init(off) |
| FR-9 GUI ללא טרמינל | control_panel.py (tkinter) |
| FR-10 auto-deploy ל־Pi | cron + git pull |
| NFR-1 Owner modules | מבנה הקוד (servo.py, camera.py, וכו') |
| NFR-2 SSOT לקבועים | config.py |
| NFR-3 Ctrl+C בטוח | try/finally בכל script |
| NFR-4 תיעוד מלא | docs/, problems/, book/ |
| NFR-5 שחזור מאפס | docs/setup-pi.md + requirements.txt |
| NFR-6 פתוח לבדיקה | GitHub public repo |
| NFR-7 בטיחות שכבתית | clamping + Pulldown + GUI confirm |

כל דרישה הופנתה לרכיב ספציפי שעונה עליה — אין "תקווה שזה יעבוד".

## 8.6 סינרגיות — איפה הסטאק > סכום החלקים

חלק מהבחירות עובדות יחד באופן שמייצר יתרונות שלא היו קיימים בכל חלופה לחוד:

- Bookworm 64-bit + apt OpenCV + Python 3.11 + venv --system-site-packages — מאפשר התקנת ספריות PyPI חדשות (servokit, simple-pid) בלי לאבד את ה־OpenCV של המערכת. הצירוף הזה חוסך שעות של הקמת סביבה.

- PCA9685 + ServoKit + 16 ערוצים זמינים — הוספת סרוו שלישי (לדוגמה: זרוע לחיצה לכפתור פיזי) דורשת רק חיווט וערכת שורה בקוד servo.py. ה־PWM driver, ה־I²C, ההפשטה — כבר במקום.

- MOSFET + Pulldown + clamping תכנותי + try/finally — ארבע שכבות בטיחות עצמאיות. אם אחת נכשלת, השאר ממשיכות לפעול. כל אחת לבדה לא מספיקה; ההגנה היא ה־intersection של ארבעתן.

- Owner Modules + SSOT + apt OpenCV + Git auto-pull — מאפשר workflow פיתוח שלם של "עורך בלפטופ, רואה תוצאה ב־Pi בתוך דקה". כל אחת מהבחירות לבדה לא הייתה מספיקה.

- HSV + Deadband + Coast + Recenter — הצירוף הזה מאפשר ל־P-only PID (פשוט, יציב) לעמוד בכל המצבים. בלי deadband, היה רטט; בלי Coast, מטרות מהירות היו אובדות; בלי Recenter, הברקט היה נתקע בפינות.

## 8.7 סיכונים ידועים בסטאק

הבחירה היא טובה אך לא מושלמת. הסיכונים העיקריים שזוהו מראש:

| GIL של Python מגביל ביצועים אם הוסיפו threads | בינונית | בינונית | במצב הנוכחי הלולאה רצה ב־30 fps עם פנאי; אם יידרש — מעבר ל־multiprocessing |
| --- | --- | --- | --- |
| תלות ב־Wi-Fi לסנכרון cron | נמוכה | נמוכה | אפשר לפתח על ה־Pi ישירות במצב פגום של רשת |
| OpenCV apt לא תמיד עדכני | נמוכה | נמוכה | אם דרושה גרסה ספציפית, אפשר לקמפל. עד היום לא היה צורך |
| Bookworm 64-bit עדיין יחסית חדש | נמוכה | נמוכה | יש fallback ל־32-bit; אך 64-bit מומלץ רשמית |
| הסרוו יישחק בשימוש מתמשך | בינונית | נמוכה | DS3225 מסוגלים ל־1M+ מחזורים; פרויקט שולחני לא יגיע אליהם |

## 8.8 סיכום

הסטאק שנבחר הוא פשרה מודעת בין:

- ביצועים (30 fps ב־Pi 4B) — לא מקסימליים אבל מספיקים.

- עלות (~$80 כולל הכל) — בקצה הנמוך של הפתרונות המעשיים.

- גמישות (Owner Modules + SSOT + 14 ערוצי PCA9685 פנויים) — מאפשר שדרוגים בלי לשבור את התשתית.

- בטיחות (4 שכבות עצמאיות) — overkill לפרויקט סטודנט, אבל מהווה הרגל טוב לפרויקטים גדולים יותר.

- למידות (קוד פתוח, ספריות בשלות, תיעוד מקיף) — מתאים להגשה לפיקוח ולשימוש כבסיס לפרויקטי המשך.

אף בחירה אחת לא הייתה דרמטית לבדה. ה־קומבינציה היא מה שהופך את הסטאק למתאים — כל בחירה מאפשרת את השאר.

# 9. הסבר על הבקר

המחוון דורש: "תמונה, שם, יכולות מעבד וזיכרון". הפרק מציג את לוח ה־Raspberry Pi 4 Model B ששימש בפרויקט, את ה־SoC שלו (Broadcom BCM2711), את מערכת הזיכרון, ואת מערכת ההפעלה שעליו רץ הקוד. כל הספציפיקציות מתועדות מתוך ה־datasheet הרשמי של ה־Raspberry Pi Foundation.

## 9.1 שם ודגם

Raspberry Pi 4 Model B — Rev 1.5 (2022) עם 8 GB RAM.

- יצרן: Raspberry Pi Ltd. (לשעבר Raspberry Pi Foundation), בריטניה.

- תאריך השקה של הדגם: מאי 2019. ה־8GB SKU התווסף במאי 2020.

- גרסת לוח (Board Revision): 1.5 — הגרסה היציבה הנוכחית שמטפלת בתיקוני USB-C מהגרסה המקורית.

- שם קוד פנימי במאגר: LaserPi (hostname).

## 9.2 תמונת הבקר

[Raspberry Pi 4 Model B מותקן על הבסיס]

תמונה של ה־Pi 4B כפי שמותקן על בסיס הפלייווד של הפרויקט (בורגי M2.5 פליז standoffs בגובה 11 מ"מ). מימין למעלה: כניסת USB-C לאספקת חשמל. בצד שמאל: שני יציאות HDMI Micro (לא בשימוש בפרויקט; חיבור גרפי דרך VNC). שתי שורות של USB-A 2.0 + 3.0 — שלוש מהן פנויות, אחת תפוסה ע"י מצלמת ה־LifeCam. בצד ימין־תחתון: כניסת LAN 1Gbps (לא בשימוש; חיבור רשת דרך Wi-Fi). הכותרת הירוקה ב־top פינה: ה־GPIO Header של 40 פינים — דרכם מתחבר PCA9685 ומעגל הלייזר.

## 9.3 יכולות מעבד (SoC: Broadcom BCM2711)

ה־System-on-Chip של ה־Pi 4B הוא Broadcom BCM2711, מעבד עם תכונות הבאות:

| ארכיטקטורה | ARMv8-A 64-bit |
| --- | --- |
| מספר ליבות | 4 (quad-core) |
| מודל ליבה | ARM Cortex-A72 |
| תדר ליבה | 1.5 GHz (לוח revision 1.5; אפשר overclock ל־2.0 GHz) |
| Cache L1 | 32 KB Instruction + 32 KB Data לכל ליבה |
| Cache L2 | 1 MB משותף לכל הליבות |
| הגנת זיכרון | MMU מלא, תמיכה ב־virtualization |
| יחידת floating-point | NEON SIMD לכל ליבה |
| תהליך ייצור | 28 nm |
| צריכת חשמל מקסימלית | ~6.4W בעומס מלא, ~2.7W במצב idle |
| GPU מובנה | VideoCore VI @ 500 MHz (לא בשימוש בפרויקט) |

### 9.3.1 רלוונטיות לפרויקט

הדרישה החישובית של הפרויקט נמדדת ב־§2.7 של הניתוח (תקציב לולאה):

- detector.detect() (OpenCV pipeline) — ~5–8 ms. הליבות הארבע מאפשרות ל־OpenCV (שמשתמש ב־pthread פנימית) לעבד את הפעולות הוקטוריות במקביל.

- tracker.update() (PID) — < 0.1 ms.

- camera.capture_frame() — תלוי בקצב המצלמה (~33 ms ב־30 fps), בעיקר wait על V4L2.

- servo.move_* עם ramp=False — ~2 ms ל־I²C transaction.

סך־הכל לפר־פריים: ~26 ms. בתוך תקציב של 33 ms (30 fps). נשארים ~7 ms פנאי לתוספות עתידיות. ה־CPU של ה־Pi 4B אינו צוואר בקבוק במצב הנוכחי.

### 9.3.2 התנהגות בעומס מתמשך

תחת tracking ב־30 fps רציף, טמפרטורת ה־CPU מתייצבת על ~55°C ללא קירור אקטיבי. ב־CPU של Cortex-A72 הסף ל־thermal throttling הוא 80°C — שולי בטיחות גדולים. גוף קירור אלומיניום פסיבי קטן יכול להוריד לעוד 5–10°C; לא חובה בפרויקט, רלוונטי רק לסביבות חמות מאוד או overclocking.

### 9.3.3 למה לא Pi 5 / Pi 3 / Pi Zero

ראו §7.2.1 לניתוח החלופות. בקצרה:

- Pi 5 היה בחירה לגיטימית — מעבד חזק יותר (Cortex-A76 @ 2.4 GHz) — אבל לא הוצדק (Pi 4B מספיק) ולא היה זמין בעת תחילת הפרויקט עם שאר הציוד.

- Pi 3B+ — Cortex-A53 @ 1.4 GHz, 1 GB RAM — היה גורם ל־OpenCV לעבוד אבל קרוב לקצה התקציב. לא היה משאיר מקום לפיצ'רים עתידיים.

- Pi Zero 2W — quad-core A53 @ 1 GHz, 512 MB RAM. קומפקטי ויפהפה, אבל ללא USB-A מובנה (דרוש HUB) וזיכרון לא מספיק ל־OpenCV + GUI.

## 9.4 יכולות זיכרון

### 9.4.1 זיכרון עבודה (RAM)

| גודל | 8 GB |
| --- | --- |
| סוג | LPDDR4-3200 SDRAM |
| ערוצי גישה | 32-bit (single channel) |
| תדר אפקטיבי | 3,200 MT/s |
| bandwidth | ~12.8 GB/s |
| מהיר־מעבר | משותף בין CPU ל־GPU |

ה־8 GB נבחרו על־פני 4 GB (זמין במחיר נמוך יותר) מהסיבות הבאות:

- OpenCV מקצה zero-copy buffers בגדלים גדולים — פריימים 640×480 BGR לוקחים ~900 KB כל אחד; ב־30 fps עם buffering, זה ~30 MB בכל רגע נתון.

- GUI + tracking + logger במקביל — control_panel.py עם subprocess.Popen של test_tracking.py רץ עם 2 תהליכי Python מקבילים. כל אחד מאגר את ה־OpenCV runtime (~150 MB).

- שדרוגים עתידיים (neural detection, depth camera) ידרשו עוד זיכרון.

- הפרש מחיר זניח — $10 ההפרש בין 4 GB ל־8 GB לא משמעותי בתקציב פרויקט.

### 9.4.2 אחסון משני (microSD)

| סוג | microSD UHS-I Class 10 |
| --- | --- |
| גודל | 64 GB (16 GB מינימום מספיק) |
| יצרן | SanDisk Extreme |
| מהירות קריאה | ~100 MB/s |
| מהירות כתיבה | ~60 MB/s |

האחסון מארח:

- מערכת ההפעלה (~3 GB)

- מאגר הפרויקט (~/pi/, כולל book/) — ~30 MB

- venv עם תלויות pip (venv/) — ~150 MB

- לוגים (/var/log/) — ניהול אוטומטי ע"י systemd-journald

הפרויקט אינו רושם וידאו לדיסק — אם פיצ'ר זה יתווסף בעתיד, ייתכן שיידרש שדרוג ל־SD גדול יותר או הוספת USB SSD.

### 9.4.3 חלוקת זיכרון לזמן ריצה

תוצאות htop במצב tracking פעיל:

| control_panel.py (Python + tkinter) | ~120 MB |
| --- | --- |
| test_tracking.py (Python + cv2 + GUI) | ~180 MB |
| Xorg + VNC + רקע | ~250 MB |
| systemd + שירותים | ~400 MB |
| Cache (file/buffer) | ~600 MB |
| סה"כ בשימוש | ~1.55 GB |
| פנוי | ~6.45 GB |

כלומר רק ~20% מה־8 GB בשימוש בעומס שיא — מרחב גדול לשדרוגים.

## 9.5 ממשקי קלט/פלט (I/O Interfaces)

לוח ה־Pi 4B חושף את הממשקים הבאים, מתוכם הפרויקט משתמש בחלקם:

| USB-A 2.0 | 2 | ✓ (פורט 1) | מצלמת LifeCam HD-3000 |
| --- | --- | --- | --- |
| USB-A 3.0 | 2 | — | פנויים לשדרוגים |
| USB-C (PD) | 1 | ✓ | אספקת חשמל 5V/3A |
| HDMI Micro | 2 | (פעמים נדירות) | חיבור מסך פיזי כש־VNC לא זמין |
| GPIO Header | 40 פינים | ✓ | I²C ל־PCA9685 + GPIO18 לבקרת לייזר |
| I²C (חומרה) | 1 ערוץ | ✓ | מסילה Bus 1 (פינים 3, 5) ל־PCA9685 |
| SPI | 2 ערוצים | — | פנוי לשדרוגים (חיישן עומק SPI אפשרי) |
| UART | 1 ערוץ | — | פנוי (debugging דרך serial אם נדרש) |
| Ethernet (RJ45) | 1, 1 Gbps | — | רשת דרך Wi-Fi |
| Wi-Fi 802.11ac | מובנה | ✓ | סנכרון GitHub + SSH + VNC |
| Bluetooth 5.0 | מובנה | — | פנוי |
| MIPI CSI (מצלמה) | 1, 15-pin | — | תכנון ראשוני; הוחלף ב־USB |
| MIPI DSI (תצוגה) | 1, 15-pin | — | פנוי לתצוגה ייעודית בעתיד |

ההיקף הזה הוא חלק מהסיבה לבחירת ה־Pi 4B: כל הממשקים הדרושים לפרויקט קיימים מובנים בלי תוספות חיצוניות (HAT, מתאם USB, וכו').

## 9.6 חשמל

| מתח כניסה | 5.0V (טווח: 4.75–5.25V) |
| --- | --- |
| זרם כניסה מומלץ | 3A (שיא מותר 6A) |
| מחבר אספקה | USB-C |
| צריכה במצב idle | ~2.7 W |
| צריכה תחת עומס מלא | ~6.4 W |
| צריכה אופיינית במצב הפרויקט (tracking) | ~4.5 W |

הספק USB-C 5V/3A הרשמי של Raspberry Pi מספק בנוחות גם בעת חיבור מצלמת USB (~500 mA) + PCA9685 לוגי (~50 mA). לכן אין צורך לטעון את הפינים של ה־5V מ־GPIO לעומסים גדולים — בפרויקט הזה הסרוו מקבלים חשמל ממקור נפרד (LM2596 מ־12V), לא מה־Pi.

## 9.7 מערכת ההפעלה

| הפצה | Raspberry Pi OS (Bookworm, מבוסס Debian 12) |
| --- | --- |
| ארכיטקטורה | aarch64 (ARM64) — 64-bit |
| Kernel | Linux 6.6.x LTS |
| ספריית C | GNU libc 2.36 |
| Python מובנה | 3.11.2 |
| GUI | LXDE / PIXEL (יחד עם xRDP/VNC לגישה מרחוק) |
| מצב init | systemd 252 |
| ניהול חבילות | apt + dpkg |

הבחירה ב־64-bit (ולא ב־32-bit הוותיק) חשובה לפרויקט:

- python3-opencv ב־apt קיים בגרסה מקומפלת ל־ARM64, עם אופטימיזציות NEON SIMD פעילות. ב־32-bit הביצועים נמוכים יותר.

- תמיכה רשמית של Raspberry Pi OS עוברת ל־64-bit כברירת מחדל.

- היכולת לטעון יותר מ־4 GB RAM (ה־8 GB של הלוח) דורשת 64-bit.

תיעוד התקנה ראשונית של ה־Pi (תהליך flash של SD, התקנת ספריות, הקמת cron + VNC) ב־docs/setup-pi.md.

## 9.8 סיכום למידע מהיר

| שם רשמי | Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 |
| --- | --- |
| SoC | Broadcom BCM2711 |
| CPU | 4× ARM Cortex-A72 @ 1.5 GHz |
| RAM | 8 GB LPDDR4-3200 |
| אחסון | 64 GB microSD UHS-I |
| OS | Raspberry Pi OS Bookworm 64-bit |
| GPIO | 40 פינים, 3.3V לוגי |
| I²C | Bus 1 (פינים 3, 5) |
| חשמל | 5V / 3A דרך USB-C |
| גודל פיזי | 85.6 × 56.5 × 17 mm |
| משקל | 46 גרם |
| מחיר רכיב | ~$75 ל־SKU של 8GB (נכון לתקופת הפיתוח) |
| תפקיד בפרויקט | ליבת חישוב — מריץ את main.py, מעבד את הווידאו, שולח פקודות I²C ו־GPIO |

# 10. הסבר רכיבים — חיישנים ואופן הפעולה

המחוון דורש "חיישנים ואופן הפעולה" — תיאור של רכיבי החומרה הלא־בקרים של המערכת, מה כל אחד עושה, ואיך הוא עובד פיזית. הפרק מסודר לפי תפקיד: חיישן (מצלמה), דרייבר (PCA9685), אקטואטורים (סרוו), מתג (MOSFET), פולט (לייזר), וספק כוח (LM2596). הבקר עצמו (Raspberry Pi 4B) מתואר ב־§9. ההצדקה לבחירה של כל רכיב מופיעה ב־§7 (חלופות) וב־§8 (סטאק נבחר).

## 10.1 סקירת רכיבים

| חיישן ראייה | Microsoft LifeCam HD-3000 | 1 | USB-A 2.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| דרייבר PWM | PCA9685 16-Channel I²C | 1 | I²C (Bus 1) |
| אקטואטור פאן | סרוו DS3225 (270°) | 1 | PCA9685 ערוץ 0 |
| אקטואטור טילט | סרוו DS3225 (270°) | 1 | PCA9685 ערוץ 1 |
| מתג לייזר | IRLZ44N N-Channel MOSFET | 1 | GPIO18 דרך 220Ω |
| פולט | דיודת לייזר 5mW 650nm | 1 | דרך 100Ω שורה + MOSFET |
| ספק לסרוו | LM2596 Buck Converter | 1 | קלט 12V, יציאה ל־V+ של PCA9685 |
| תושבת מכנית | ערכת פאן־טילט מתכת + מודפסות 3D | 1 | קיבוע לבסיס הפלייווד |

## 10.2 חיישן ראייה — Microsoft LifeCam HD-3000

### 10.2.1 מה הוא

מצלמת USB צרכנית של Microsoft, דגם LifeCam HD-3000 (USB ID 045e:0779). מצלמה תקנית מסוג UVC (USB Video Class) — תקן שפותח ע"י Microsoft + USB-IF לסטרימינג וידאו דרך USB.

[תמונת מצלמת LifeCam HD-3000]

### 10.2.2 ספציפיקציה

| חיישן | CMOS, 1/4" |
| --- | --- |
| רזולוציה מקסימלית | 1280 × 720 (720p) ב־30 fps |
| רזולוציה בשימוש | 640 × 480 ב־30 fps |
| פורמט פלט | YUY2 / MJPEG (OpenCV ממיר ל־BGR אוטומטית) |
| שדה ראייה | ~68.5° אלכסוני |
| עומק שדה | פוקוס קבוע (~30 ס"מ ועד אינסוף) |
| מיקרופון | מובנה (לא בשימוש בפרויקט) |
| חיבור | USB 2.0 Type-A |
| צריכת חשמל | ~500 mA מ־5V (מסופק דרך ה־USB) |
| דרייבר | uvcvideo (מובנה בקרנל Linux) |
| מחיר | ~$25 |

### 10.2.3 איך היא עובדת

המצלמה היא חיישן CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) שמכיל מטריצה של ~307,000 פיקסלים. כל פיקסל הוא פוטו־דיודה זעירה שצוברת מטען חשמלי פרופורציוני לעוצמת האור שנופלת עליו במהלך זמן החשיפה. בסוף החשיפה, המטענים נקראים שורה־אחר־שורה (rolling shutter), מומרים מאנלוגי לדיגיטלי, ונשלחים על־פני USB.

ההמרה מאור לערך פיקסל:

- פוטון פוגע בפיקסל → משחרר אלקטרון בסיליקון (אפקט פוטו־ חשמלי).

- מטען מצטבר בקבל זעיר בכל פיקסל במהלך זמן החשיפה (~33 ms ב־30 fps).

- קריאה אנלוגית ב־ADC של ~10-bit לכל ערוץ צבע (Bayer pattern).

- דמוזאיק ויצירת ערך RGB אמיתי לכל פיקסל (אלגוריתם פנימי במצלמה).

- קומפרסיה ל־MJPEG (אם בעת ההפעלה ב־USB 2.0 bandwidth limit) או שליחה ב־YUY2 הגולמי.

- USB packet ל־/dev/video0 בקרנל של ה־Pi.

- OpenCV V4L2 backend מקבל את ה־frame, מבצע MJPEG → BGR decode (אם נדרש), ומחזיר numpy.ndarray בגודל (480, 640, 3).

### 10.2.4 רעש חיישן

חיישני CMOS צרכניים אינם מושלמים. מקורות הרעש שמשפיעים על הפרויקט:

- רעש פוטון (Shot Noise) — חוסר ודאות סטטיסטית בהגעת פוטונים.

- רעש קריאה (Read Noise) — שגיאה ב־ADC.

- flicker של תאורת LED/פלואורסצנט — אפנון 50/60 Hz של התאורה יוצר frame-to-frame variation עדינה.

ההשלכה: גם כשהמטרה לחלוטין סטטית, ה־centroid שלה זז בין פריימים ב־~10 פיקסלים. זה השיקול שמכתיב את Deadband = 15 פיקסלים בקוד ה־tracker (§6.5, FR-3).

### 10.2.5 שדה הראייה והמרת זווית→פיקסל

ב־640×480 עם שדה ראייה של ~52° אופקית (משוערך):

$$ \text{pixels per degree} = \frac{640 \text{ px}}{52°} \approx 12.3 \text{ px/°} $$

לכן סטייה של 15 פיקסלים (deadband) שווה ל־~1.2° של זווית. זה ה־"דיוק האפקטיבי" של המערכת — לא קטן יותר מהרזולוציה הזוויתית של חיישן + עדשה.

## 10.3 דרייבר PWM — PCA9685

### 10.3.1 מה הוא

שבב PCA9685 של NXP — בקר PWM 16 ערוצים, מנהל ע"י I²C. נמכר על־ידי Adafruit כמודול עם breakout board, header של 16 ערוצים, וזוג header של I²C.

[תמונת מודול PCA9685]

### 10.3.2 ספציפיקציה

| ערוצי PWM | 16 (כל ערוץ עצמאי) |
| --- | --- |
| רזולוציית PWM | 12-bit (4,096 רמות) |
| טווח תדרים | 24 Hz – 1,526 Hz (לסרוו: 50 Hz) |
| ממשק | I²C, עד 1 MHz |
| כתובת I²C ברירת מחדל | 0x40 (ניתן לשינוי ב־jumpers ל־64 אפשרויות) |
| מתח לוגי VCC | 2.3–5.5V (בפרויקט: 5V מ־Pi GPIO) |
| מתח עומס V+ | עצמאי, עד 12V (בפרויקט: 5V מ־LM2596) |
| צריכת לוגיקה | ~50 mA |
| מחיר | ~$10 (מודול Adafruit) |

### 10.3.3 איך זה עובד

ה־PCA9685 הוא clock divider + counter עם רגיסטרים פנימיים לכל ערוץ. עקרון הפעולה:

- Master Clock פנימי — אוסילטור פנימי של 25 MHz.

- Prescaler — חלוקה למתח התדר הרצוי (50 Hz בפרויקט). הערך: $\text{prescale} = \text{round}(25 \cdot 10^6 / (4096 \cdot f) - 1)$. עבור 50 Hz: prescale = 121.

- Counter 12-bit — סופר מ־0 ל־4095 בכל מחזור PWM.

- רגיסטרים לכל ערוץ — ON_L, ON_H, OFF_L, OFF_H. קובעים באיזה ערך counter היציאה תעלה ל־HIGH (ON) ובאיזה תרד ל־LOW (OFF).

- יציאה דיגיטלית — 5V CMOS, מסוגלת לזרם של 25 mA לכל ערוץ.

זרימת פקודה לסרוו (לדוגמה: זווית 135° על ערוץ 0):

- ה־Pi מחשב: זווית 135° → משך פולס 1500 µs ב־50 Hz (תקופה 20 ms).

- ה־Pi שולח דרך I²C: ערך OFF של 307 (= 4096 × 1500/20000).

- PCA9685 כותב ל־רגיסטר LED0_OFF_L ו־LED0_OFF_H.

- במחזור ה־PWM הבא: היציאה עולה ל־HIGH ב־0 ויורדת ל־LOW ב־307 → פולס של 1500 µs.

המהירות של עדכון — פקודה אחת לוקחת ~400 µs ב־I²C @ 100 kHz. 2 סרוו × 30 fps = 60 פקודות/שנייה = 24 ms של I²C לשנייה — 2.4% מהרוחב הזמין. ה־I²C אינו צוואר בקבוק.

### 10.3.4 חשיבות PWM "חיצוני"

המעבד של ה־Pi מסוגל לייצר PWM ישירות מ־GPIO, אבל יש מגבלות חמורות לסרוו דיגיטלי:

- jitter תוכנתי — software PWM של ה־Pi רגיש לעומס CPU. כשה־CPU עסוק (עיבוד תמונה) ה־PWM "מהמהם" — הסרוו רטטים.

- מספר מוגבל של פינים — רק 4 ערוצי hardware PWM זמינים.

PCA9685 פותר את שני הבעיות — הוא מייצר את ה־PWM באופן עצמאי גם כש־CPU של ה־Pi עסוק. לכן הוא דרייבר טבעי לכל סרוו על Pi.

## 10.4 אקטואטורים — סרוו DS3225

### 10.4.1 מה זה

DS3225 הוא סרוו דיגיטלי בעל הילוכי מתכת, תוצרת DSServo. מסוג "high torque" — מומנט גבוה במיוחד לסרווי תחביב, מתאים לעומס של תושבת מצלמה + לייזר על מנגנון פאן־טילט.

[תמונת סרוו DS3225]

### 10.4.2 ספציפיקציה

| סוג | סרוו דיגיטלי, בקר פנימי |
| --- | --- |
| מומנט @ 6V | 25 kg·cm (245 N·cm) |
| מהירות @ 6V | 0.13 sec / 60° |
| מתח עבודה | 4.8–6.8V (בפרויקט: 5.0V מ־LM2596) |
| זרם idle | ~10 mA |
| זרם תזוזה | 300–900 mA |
| זרם stall (חסום) | 2A+ |
| טווח זוויתי מלא | 270° |
| טווח PWM פולסים | 500–2500 µs ב־50 Hz |
| הילוכים | מתכת מלאה |
| משקל | 60 גרם |
| ממדים | 40 × 20 × 40 מ"מ |
| משוב מיקום | אין (no position readback) |
| מחיר | ~$15 |

### 10.4.3 איך סרוו דיגיטלי עובד

הסרוו מורכב מ:

- מנוע DC זעיר — מקור הכוח.

- רכבת הילוכים (gear train) — מגדילה את המומנט ומורידה את המהירות.

- פוטנציומטר משוב — מחובר לציר הציר היציאה, מספק קריאה אנלוגית של הזווית הנוכחית.

- בקר אלקטרוני פנימי — קורא את ה־PWM הנכנס + הפוטנציומטר, ומחשב את כיוון + הספק המנוע כדי להגיע לזווית הנדרשת.

זרימת פקודה (מנקודת מבטו של הסרוו):

- פולס PWM נכנס דרך החוט הכתום (signal).

- הבקר הפנימי מודד את משך הפולס: 1500 µs → זווית רצויה 135° (במקרה של DS3225 270°).

- הבקר קורא את הפוטנציומטר → זווית נוכחית: למשל 130°.

- שגיאה: 5°. הבקר מפעיל את המנוע בכיוון שמגדיל את הזווית.

- המנוע זז דרך ההילוכים, הפוטנציומטר מתעדכן.

- כשהשגיאה ≈ 0, המנוע נעצר. הבקר ממשיך לבדוק 50 פעמים בשנייה.

- כל עוד הפולס נשלח חוזר (כל 20 ms), הסרוו "מחזיק" — מפעיל מומנט מתקן אם משהו זז אותו.

זהו — סרוו הוא PID זעיר על שבב פנימי. ה־Pi רק שולח את ה־setpoint (זווית רצויה); המנוע מטפל בעצמו בתיקון.

### 10.4.4 חוסר משוב מיקום

ל־DS3225 אין דרך לדווח חזרה לפיתון על מיקומו הנוכחי. הפוטנציומטר פנימי בלבד. לכן servo.py שומר במשתנים פרטיים (_pan_current, _tilt_current) את הזווית האחרונה ששלח. זה מספיק לרוב המקרים, אבל יש לזכור:

- בהפעלה הראשונה, הסרוו במצב לא־ידוע (כל זווית). הקוד מאתחל ב־ servo.init() ע"י שליחת מרכז (135° לפאן, 160° לטילט).

- אם משהו פיזית מזיז את הסרוו (יד אנושית, התנגשות), הקוד לא יודע — ימשיך לחשב על בסיס הזווית "האחרונה ששלח".

### 10.4.5 גבולות מכאניים

ערכת הפאן־טילט המכאנית לא מאפשרת את כל 270° של הסרוו. הגבולות המכוילים (תהליך ב־§14):

| Pan | 50° | 220° | 170° |
| --- | --- | --- | --- |
| Tilt | 115° | 205° | 90° |

כל פקודה לסרוו עוברת clamping ב־servo.move_pan/tilt כדי לא לחרוג מהגבולות הללו — כי חריגה גורמת לסטול ולמשיכת זרם של 2A+.

## 10.5 מתג לייזר — IRLZ44N MOSFET

### 10.5.1 מה זה

IRLZ44N הוא טרנזיסטור־שדה (MOSFET) מסוג N-Channel, Logic Level. הוא משמש כמתג מהיר וזול בין מקור החשמל (5V) לבין הדיודה של הלייזר, נשלט ע"י GPIO18 של ה־Pi.

[תמונת IRLZ44N MOSFET]

### 10.5.2 ספציפיקציה

| סוג | N-Channel, Logic Level, Enhancement Mode |
| --- | --- |
| $V_{DS,\max}$ (Drain-Source) | 55V |
| $I_D$ (Drain Current) | 47A @ $T_C = 25°C$ |
| $V_{GS(th)}$ (סף הדלקה) | 1.0–2.0V |
| $V_{GS,\max}$ | ±16V |
| $R_{DS(on)}$ @ $V_{GS} = 5V$ | 22 mΩ |
| מעטפת | TO-220 |
| סדר פינים | Gate, Drain, Source (משמאל לימין כשרואים את הצד המסומן) |
| מחיר | ~$1 |

### 10.5.3 איך MOSFET עובד

ה־MOSFET הוא טרנזיסטור־שדה (Field-Effect Transistor). בניגוד ל־BJT שדורש זרם בסיס, MOSFET נשלט ע"י מתח על ה־Gate:

- כאשר $V_{GS} < V_{GS(th)}$ (סף הדלקה ~1.5V): הטרנזיסטור סגור (off). אין מוליכות בין Drain ל־Source.

- כאשר $V_{GS} > V_{GS(th)}$: הטרנזיסטור פתוח (on). יוצר ערוץ מוליך בין Drain ל־Source.

- ב־$V_{GS} = 5V$ (מצב saturation): ההתנגדות בין Drain ל־Source זניחה (22 mΩ — פחות מנגד צמא).

"Logic Level" משמעו שה־$V_{GS(th)}$ נמוך מספיק כדי לפתוח את ה־MOSFET לחלוטין ב־3.3V (לוגיקת Pi GPIO). MOSFET רגיל (לא־logic- level) כמו IRF540 דורש 4–10V על Gate — לא יעבוד עם Pi.

### 10.5.4 טופולוגיית Low-Side Switching

ה־MOSFET ממוקם מתחת לעומס (בין הלייזר לבין GND):

+5V → 100Ω → laser(+) → laser(−) → MOSFET Drain → MOSFET Source → GND

↑

Gate ← 220Ω ← GPIO18

|

100kΩ Pulldown

|

GND

יתרונות:

- $V_{GS}$ נמדד יחסית ל־GND — ייחוס יציב.

- 3.3V מ־Pi מספיק לפתיחה מלאה.

- N-Channel רגיל וזול. High-Side דורש P-Channel או bootstrap מורכב.

### 10.5.5 הנגדים סביב ה־MOSFET

- 220Ω בין GPIO18 ל־Gate — מגן על ה־GPIO. אם משהו ב־GPIO משתבש (קצר ל־5V), הוא מגביל את הזרם פנימה אל ה־Gate ל־$3.3V/220Ω = 15$mA — בטוח לבסיס ה־Pi.

- 100kΩ Pulldown בין Gate ל־GND — מבטיח ש־$V_{GS} = 0$ כאשר ה־GPIO צף (במצב boot של ה־Pi). בלעדיו, רעש או טעינה שאריות יכולים להעלות את ה־Gate ל־0.5V — מספיק לפתיחה חלקית של ה־MOSFET ולדליקה לא מבוקרת של הלייזר.

- 100Ω בשורה עם הלייזר — מגביל את זרם הדיודה ל־$\frac{5V - 3V}{100Ω} = 20$mA, בטוח לדיודת 5mW.

## 10.6 פולט — דיודת לייזר 5mW 650nm

### 10.6.1 מה זה

דיודת לייזר אדומה, אורך גל 650 ננומטר (אדום עמוק), הספק פלט 5 מילי־וואט. מסוג "bare-diode" — בלי PCB משלים, רק שני חוטים (אדום = אנודה, שחור = קתודה).

[תמונת דיודת לייזר]

### 10.6.2 ספציפיקציה

| אורך גל | 650 nm (אדום) |
| --- | --- |
| הספק פלט אופטי | 5 mW |
| מתח קדמי ($V_f$) | ~3.0V |
| זרם עבודה | ~20 mA |
| מחלקת בטיחות | Class 3R (Class IIIa) |
| גודל אלומה | ~3 mm קוטר במרחק 1m |
| הופעה | "נקודה" אדומה |
| מחיר | ~$1 |

### 10.6.3 איך דיודת לייזר עובדת

דיודת לייזר היא דיודה p-n junction שמתוכננת לפלוט אור על־ידי שלושה תהליכים:

- הזרקת אלקטרונים — מתח קדמי גורם לאלקטרונים לעבור מ־n-region ל־p-region.

- רקומבינציה רדיאטיבית — האלקטרון נופל לחור בערוץ הוולנטי ופולט פוטון. אורך הגל של הפוטון נקבע ע"י פער הפס של החומר (GaAlAs לאדום).

- הגברה ע"י תהודה — שתי "מראות" (חזית סדוקה של הגביש) יוצרות חלל תהודה. פוטונים שמסתובבים מעוררים פליטה מאולצת (stimulated emission), הקרן מתעצמת.

התוצאה: אלומה קוהרנטית מאוד (כל הפוטונים בפאזה), מקבילה (לא מתפשטת בהרבה), בעלת אורך גל ספציפי מאוד.

### 10.6.4 חוק אוהם בחישוב הנגד

הדיודה דורשת זרם של 20 mA, לא מתח. חיבור ישיר ל־5V (בלי הגבלת זרם) ימשוך זרם של מאות מילי־אמפר ויהרוס אותה מיד.

חישוב הנגד הסידרי:

$$ R = \frac{V_{\text{source}} - V_f}{I_{\text{target}}} = \frac{5V - 3V}{0.020A} = 100 \text{ Ω} $$

נגד 100Ω מגביל את הזרם ל־20 mA — בטוח. ההספק שמתפזר על הנגד:

$$ P = I^2 \cdot R = (0.020)^2 \cdot 100 = 0.04 \text{ W} = 40 \text{ mW} $$

נגד 1/4W (250 mW) מספיק בלי חימום מוחשי.

### 10.6.5 הגנת בטיחות בעיניים

5mW (Class 3R) נחשב בטוח מתחת לרפלקס סגירת עין (~0.25 שנייה) — חשיפה קצרה לא תפגע. אבל חשיפה ישירה ממושכת (היסחפות, אדם ישן) עלולה לפגוע ברטינה. ההגנות בפרויקט:

- כיוון לקיר מאט (לבן עמום, לא משטח מבריק) במרחק ~1m.

- משך ירייה מוגבל ל־1 שנייה (מתוכן ב־main.py).

- אישור מפעיל לכל ירייה — לא ניתן לירות בטעות.

- לא לכוון לעיניים, חלונות, מראות, או משטחים מבריקים — הנחיית התנהגות.

## 10.7 ספק כוח לסרוו — LM2596 Buck Converter

### 10.7.1 מה זה

מודול ממיר DC-DC שטף־ירידה (Step-Down / Buck) המבוסס על שבב LM2596 של Texas Instruments. מעביר מתח גבוה (12V מהקיר) למתח נמוך יותר (5.0V לסרוו) ביעילות גבוהה.

[תמונת מודול LM2596]

### 10.7.2 ספציפיקציה

| שבב | Texas Instruments LM2596 |
| --- | --- |
| טווח כניסה | 4.5V – 40V (בפרויקט: 12V) |
| טווח יציאה | 1.25V – 35V (מתכוונן בטרימפוט; בפרויקט: 5.0V) |
| זרם יציאה מקסימלי | 3A (עם קירור פסיבי קל) |
| תדר switching | 150 kHz |
| יעילות אופיינית | 85% |
| מחיר | ~$3 |

### 10.7.3 איך Buck Converter עובד

מייצב לינארי כמו 7805 ממיר מתח על־ידי שריפה של ההפרש כחום: ב־12V → 5V @ 1A הוא מבזבז 7W כחום, צריך גוף קירור גדול, ויכול להגיע ל־100°C.

Buck Converter עובד אחרת — הוא מנתק ומחבר את מתח הכניסה בתדר גבוה (~150 kHz), כך שהזרם הממוצע מגיע למתח הנכון בלי לבזבז הפרש:

L (סליל)

12V o──┬──MOSFET──┬──○───┬───┐

│          │  D   │   │

│          │ (דיודה)│ (קבל)│  → 5V יציאה

│          │      │   │

│         GND    GND GND

│

└──── Controller (PWM ~150 kHz)

מחזור אופייני:

- ON: MOSFET פתוח. זרם זורם מ־12V דרך הסליל. הסליל אוגר אנרגיה בשדה המגנטי שלו. הזרם דרכו עולה לינארית.

- OFF: MOSFET סגור. הסליל מתנגד לשינוי הזרם, ולכן ה־EMF שלו הופך, הוא מתנהג כמקור זרם זמני. הזרם זורם דרך הדיודה אל הקבל והעומס.

- חזרה ל־ON: לפני שהסליל מתפרק לגמרי, MOSFET נפתח שוב והמחזור חוזר.

יחס Duty Cycle קובע את המתח: $V_{out} = D \cdot V_{in}$ (תיאורטית, ללא הפסדים). עבור 12V → 5V: $D \approx 0.42$.

ה־טרימפוט הכחול על המודול הוא חלק ממעגל המשוב — הוא קובע את חלוקת המתח שמושווה ל־voltage reference פנימי. שינוי הטרימפוט משנה את ה־Duty Cycle כדי לשמור על המתח הרצוי ביציאה.

### 10.7.4 יעילות וחימום

עבור 12V → 5V @ 1A:

- לינארי (7805): $(12 - 5) \cdot 1 = 7$W מתבזבזים כחום. דרוש גוף קירור גדול.

- LM2596: $5 \cdot 1 / 0.85 - 5 \cdot 1 \approx 0.88$W מתבזבזים — פחות מעשירית. מודול קטן בלי קירור אקטיבי מספיק.

עבור הסרוו בפיק (2A):

- לינארי: 14W חימום — מצריך גוף קירור גדול, סיכון תרמי.

- LM2596: ~1.75W — קצת חם למגע אבל בטוח.

זה ההבדל המעשי שמכתיב את הבחירה ב־buck converter.

### 10.7.5 כיוון מתח היציאה

תהליך הכיוון של ה־LM2596 לפני חיבור ל־PCA9685:

- חיבור 12V לכניסה.

- לפני חיבור ליציאה — מדידה עם מולטימטר של מתח OUT+ מול OUT−.

- סיבוב הטרימפוט עם מברג עד הקריאה ~5.0V.

- רק עכשיו — חיבור ליציאה ל־V+ של PCA9685.

הסיבה: ה־LM2596 יוצא בהגדרת ברירת מחדל לא־ידועה. ייתכן שהוא יצא על 24V, 12V, או 1.5V — אי אפשר לדעת. חיבור לפני כיוון יכול להרוס את PCA9685 ואת הסרוו. התהליך מתועד ב־ docs/operating-guide.md.

## 10.8 תושבת מכנית

### 10.8.1 ערכת פאן־טילט מתכת

- גודל: לוחות אלומיניום מוכנים־מראש, מתאימים לשני סרוו DS3225.

- תנועה: סרוו הפאן מקובע לבסיס; סרוו הטילט יושב על לוח שמתחבר לזרוע הפאן.

- טווח מכאני: ~170° × ~90° (לאחר כיול).

- חיווט הסרוו: שלושה חוטים לכל סרוו (חום = GND, אדום = V+, כתום = PWM).

### 10.8.2 תושבת מצלמה מודפסת 3D

מודפסת ב־PLA, 30% מילוי, שכבה 0.2 מ"מ. מתאימה לבסיס הריבועי של LifeCam HD-3000 (~6×6 ס"מ) ולחורי ההרכבה של לוח הטילט.

### 10.8.3 בסיס פלייווד

- גודל: 30 × 40 ס"מ.

- עובי: 12 מ"מ — יציבות פיזית כנגד מומנט הסרוו (25 kg·cm).

- מיגון: ליטוש עם נייר זכוכית 120 + 240, ציפוי לכה שקופה.

## 10.9 רכיבים פסיביים — סיכום

| נגד 100Ω | מגביל זרם של דיודת הלייזר ל־~20 mA | $(5V - 3V) / 0.02A = 100$Ω |
| --- | --- | --- |
| נגד 220Ω | מגן על GPIO18 משטף זרם בכשל | $3.3V / 0.220 \text{ k}Ω = 15$ mA — בטוח |
| נגד 100kΩ | Pulldown על ה־Gate של MOSFET | זרם דליפה ~33 μA — זניח, סגירה ~100 μs |

## 10.10 סיכום

המערכת מורכבת מ־8 רכיבים חומרתיים מובחנים (לא כולל הבקר): מצלמה, דרייבר PWM, 2 סרוו, MOSFET, דיודת לייזר, ספק כוח, וערכת פאן־טילט. כל אחד עם תפקיד מובחן, כל אחד מספק קלט/פלט סטנדרטי לרכיבים שלצידו, וכל אחד מובן ברמה של "מה הוא עושה" + "איך הוא עושה זאת".

הצדקת הבחירה של כל רכיב (למה דווקא הוא ולא חלופה) ב־§7. תיאור האדריכלות שמחברת בין הרכיבים ב־§11. פירוט הפרוטוקולים שמתקשרים ביניהם ב־§12.

# 11. תיאור הארכיטקטורה

הפרק מציג את ארכיטקטורת המערכת בגישת Top-Down Level Design — מהתיאור הגבוה ביותר של המערכת כיחידה אחת, ועד פירוט הפינים והקבצים. הארכיטקטורה מחולקת לשני "מסלולים" שמתוארים במקביל: חומרה (הרכיבים הפיזיים והחיבורים ביניהם) ותוכנה (המודולים והקריאות ביניהם). הפרק נסגר בתיאור הזרימה בין השכבות בלולאת הריצה.

## 11.1 גישת התיאור

Top-Down Level Design הוא תהליך תיעוד שעובד מהכללי לפרטי:

- Level 0 — המערכת כיחידה אחת. קלטים, פלטים, תפקיד כללי.

- Level 1 — חלוקת המערכת לתת־מערכות פונקציונליות.

- Level 2 — הרכיבים בתוך כל תת־מערכת.

- Level 3 — הפונקציות/הפינים/הקבצים בתוך כל רכיב.

היתרון של הגישה: כל קורא יכול לעצור ברמת הפירוט שמתאימה לו. מנהל פרויקט קורא רק את Level 0–1; טכנאי שעובד על המעגל זקוק ל־Level 3.

## 11.2 Level 0 — המערכת כיחידה אחת

ברמת ההפשטה הגבוהה ביותר, המערכת היא תת־מערכת אחת עם זרמי קלט ופלט:

[תרשים מערכת ברמה 0]

קלטים:

- 12V מספק הקיר.

- 5V דרך USB-C ל־Pi.

- זרם וידאו ממצלמת USB (~30 MB/s).

- אישור מפעיל ('f' במקלדת או כפתור ב־GUI).

פלטים:

- תנועת פאן (170° טווח).

- תנועת טילט (90° טווח).

- אלומת לייזר (5mW, 650nm).

- לוג טקסט + overlay חזותי על חלון OpenCV.

הפעולה הכוללת: המערכת קולטת תמונה, מאתרת מטרה צבעונית בה, מחשבת סטיית פיקסלים ממרכז הפריים, ממירה אותה לתיקון זוויתי, שולחת פקודות לסרוו, ומפעילה לייזר על אישור — כל זאת בלולאה רציפה ב־30 fps.

## 11.3 Level 1 — תת־מערכות

המערכת מורכבת מ־שש תת־מערכות פונקציונליות:

| 1 | ספק כוח (Power) | המרה ופיצול של החשמל לכל הרכיבים | ספק 12V, LM2596, ספק USB-C |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | מחשוב (Compute) | עיבוד, החלטה, בקרה | Raspberry Pi 4B + Raspberry Pi OS |
| 3 | חישה (Sensing) | קליטת תמונה מהעולם | LifeCam HD-3000 |
| 4 | הפעלה (Actuation) | תנועה מכאנית של מצלמה + לייזר | PCA9685 + 2× DS3225 + ערכת פאן־טילט |
| 5 | פליטה (Emission) | פליטת אלומת לייזר | MOSFET + נגדים + דיודת לייזר |
| 6 | ממשק משתמש (UI) | קלט מהמפעיל + תצוגת סטטוס | tkinter GUI + OpenCV overlay + מקלדת |

האינטראקציות בין תת־המערכות:

[ספק כוח] ──→ [מחשוב, הפעלה, פליטה]

[חישה] ──→ [מחשוב]

[מחשוב] ──→ [הפעלה, פליטה]

[ממשק משתמש] ←→ [מחשוב]

## 11.4 Level 2 — רכיבים בתוך כל תת־מערכת

| ספק כוח | ספק קיר 12V/5A; מייצב באק LM2596; מתאם USB-C 5V/3A |
| --- | --- |
| מחשוב | Pi 4B (8GB); microSD 64GB; Bookworm 64-bit; Python 3.11 |
| חישה | LifeCam HD-3000 (USB UVC); כבל USB; דרייבר uvcvideo בקרנל |
| הפעלה | PCA9685 (I²C, 0x40); 2× DS3225; ערכת פאן־טילט מתכת; תושבת מצלמה 3D; תושבת פאן 3D |
| פליטה | IRLZ44N MOSFET; נגד 220Ω; נגד 100kΩ; נגד 100Ω; דיודת לייזר 5mW |
| ממשק משתמש | control_panel.py (tkinter); חלון OpenCV (test_tracking.py); מקלדת ('f', 'q') |

## 11.5 ארכיטקטורת חומרה — Top-Down

תרשים היררכי של החומרה:

[תרשים חומרה Top-Down]

### 11.5.1 רמה 3 — חיווט פיזי

הפרטים הנמוכים ביותר של ארכיטקטורת החומרה — איזה פין מתחבר לאן. ראו §15.2 — חיבורים ואופן הפעולה לטבלת חיווט מלאה. סיכום תמציתי:

| Pi GPIO Pin 2 | PCA9685 VCC | חוט אדום | אספקת לוגיקה 5V ל־PCA9685 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pi GPIO Pin 3 (SDA) | PCA9685 SDA | חוט סגול | נתוני I²C |
| Pi GPIO Pin 5 (SCL) | PCA9685 SCL | חוט אפור | שעון I²C |
| Pi GPIO Pin 6 (GND) | Common GND | חוט שחור | אדמה משותפת |
| Pi GPIO Pin 4 (5V) | מסילת לייזר | חוט אדום | אספקה ללייזר דרך 100Ω |
| Pi GPIO Pin 12 (GPIO18) | MOSFET Gate | חוט צהוב | פקודת לייזר (3.3V) דרך 220Ω |
| Pi GPIO Pin 14 (GND) | Common GND | חוט שחור | אדמת מסילת הלייזר |
| ספק 12V | LM2596 IN | חוט אדום עבה | מתח כניסה |
| LM2596 OUT+ | PCA9685 V+ (גרין טרמינל) | חוט אדום | אספקת כוח לסרוו (5V/3A) |
| LM2596 OUT− | Common GND | חוט שחור | אדמה משותפת |
| PCA9685 ערוץ 0 | סרוו פאן (חוט כתום) | — | פקודת PWM פאן |
| PCA9685 ערוץ 1 | סרוו טילט (חוט כתום) | — | פקודת PWM טילט |

### 11.5.2 מסילות החשמל

המערכת מתחזקת שתי מסילות חשמל נפרדות עם GND משותף:

- מסילת לוגיקה (5V Logic): מ־Pi GPIO Pin 2 → PCA9685 VCC. צריכה נמוכה (~50 mA), רגישה לרעש (אותות I²C).

- מסילת סרוו (5V Servo): מ־LM2596 OUT+ → PCA9685 V+. צריכה גבוהה (פיקים של 2A), פחות רגישה לרעש.

ההפרדה הזו פותרת את הבעיה שתועדה ב־problems/001-servo-power.md: פיקי זרם של הסרוו לא משפיעים על מסילת הלוגיקה.

## 11.6 ארכיטקטורת תוכנה — Top-Down

תרשים יחסים בין המודולים:

[תרשים תוכנה Top-Down]

### 11.6.1 רמה 1 — שכבות

הקוד מאורגן בארבע שכבות מובחנות:

| Orchestration | בקרת זרימה ראשית, ממשק משתמש, מחזור חיים | main.py, control_panel.py, test_tracking.py |
| --- | --- | --- |
| Logic | אלגוריתמים: זיהוי, בקרה | detector.py, tracker.py |
| Hardware Abstraction (Owner Modules) | תרגום בין לוגיקה לפעולות חומרה | servo.py, camera.py, laser.py |
| Configuration | מקור־אמת לקבועים מכוילים | config.py |

כל שכבה מותרת לקרוא רק לשכבות מתחתיה — לעולם לא הפוך. זה מבטיח שאין תלויות מעגליות.

### 11.6.2 רמה 2 — מודולי בעלות בלעדית (Owner Modules)

ליבת עיצוב התוכנה. כל מודול אחראי על תת־מערכת חומרה אחת, ואף מודול אחר אינו רשאי לייבא את ספריית הצד־השלישי השייכת לאותה תת־מערכת:

| servo.py | PCA9685 + DS3225 | adafruit_servokit, adafruit_pca9685 |
| --- | --- | --- |
| camera.py | LifeCam HD-3000 | (cv2.VideoCapture — רק כאן) |
| detector.py | אלגוריתם זיהוי | (cv2 לעיבוד תמונה — בסדר כאן) |
| tracker.py | בקרי PID | simple_pid |
| laser.py | GPIO18 + דיודת לייזר | gpiozero (לפין הזה) |
| config.py | כל הקבועים המכוילים | — |
| control_panel.py | tkinter GUI | tkinter |

בפועל: אם test_tracking.py רוצה להזיז סרוו, חובה עליו לקרוא ל־servo.move_pan(kit, 150.0) ולא לכתוב kit.servo[0].angle = 150.0 ישירות, גם כשזה פשוט יותר. הסיבה — ה־clamping לטווח [50°, 220°] מתבצע בתוך servo.py. עקיפת המודול מסכנת את הסרוו.

### 11.6.3 רמה 3 — פונקציות פנימיות לכל מודול

כל מודול חושף API ציבורי קטן ושומר את הפנימיות פרטיות (קונבנציית _underscore_prefix של Python). דוגמה מ־servo.py:

- API ציבורי: init(), move_pan(), move_tilt(), center(), cleanup(), current_pan(), current_tilt().

- פנימי: _configure_channel(), _ramp(), ומשתני מצב _pan_current, _tilt_current.

פירוט מלא של ה־API לכל מודול ב־§13 (ספריות).

### 11.6.4 גרף תלויות בקוד

main.py / control_panel.py  →  servo, camera, detector, tracker, laser, config

tracker.py                  →  servo, config (+ simple_pid)

detector.py                 →  config (+ cv2, numpy)

camera.py                   →  (cv2)

servo.py                    →  config (+ adafruit_servokit)

laser.py                    →  (gpiozero)

config.py                   →  (numpy)

אין מעגלים. config.py הוא העלים של העץ — לא מייבא דבר משאר הפרויקט. כל מודול אחר עשוי לייבא ממנו, אבל אף אחד לא ייבא ממודולים "מעליו" בהיררכיה.

## 11.7 זרימת נתונים בין השכבות

בכל איטרציה של לולאת ה־tracking, נתונים זורמים ישר ולמעלה:

[חיישן]  →  [Hardware Abstraction]  →  [Logic]  →  [Hardware Abstraction]  →  [אקטואטור]

LifeCam  →  camera.capture_frame  →  detector.detect  →  tracker.update  →  servo.move_*  →  PCA9685 → DS3225

(cv2)             (simple_pid)

הטרנספורמציות במידע:

| camera.capture_frame() | (אין; קריאת syscall) | np.ndarray 480×640×3 BGR | ~15 ms |
| --- | --- | --- | --- |
| detector.detect(frame) | פריים BGR | (cx, cy) או None | ~5–8 ms |
| tracker.update(target_pos) | (cx, cy) | dict עם pan_correction, tilt_correction, מצב | ~0.1 ms |
| servo.move_pan(kit, angle, ramp=False) | זווית במעלות | פקודת I²C נשלחת | ~2 ms |
| cv2.imshow + waitKey | פריים עם overlay | תצוגה למסך | ~3 ms |

סה"כ זמן לפר־פריים: ~26 ms. בתוך תקציב 33 ms (30 fps). הפנאי ~7 ms זמין לתוספות עתידיות.

## 11.8 זרימת בקרה — מכונת המצבים של הלולאה

בכל איטרציה, tracker.update() מחליט באיזה מצב המערכת נמצאת ופועל בהתאם:

┌─────────────────────────────────┐

↓                                 │

Tracking (PID active)  ←─ target re-acquired

│                                 │

error within deadband?         target lost?        │

yes ↓                       ↓ yes         │

│

Locked (no movement)   Coasting (apply    │

last correction   │

× decay, max 30   │

frames)           │

│              │

│              │

coast exhausted OR      │

both axes clamped       │

↓              │

Recentering         │

(return to PAN_CENTER, │

TILT_CENTER step   │

by step)           │

│              │

reached center      │

↓              │

Tracking ──────────┘

target lost while in deadband (no direction)

↓

Holding

חמשת המצבים האפשריים:

| Tracking | מטרה נמצאת, שגיאה > deadband | PID פעיל; שליחת pan_correction, tilt_correction לסרוו |
| --- | --- | --- |
| Locked | מטרה נמצאת, שגיאה ≤ deadband | שמירה על מצב; מותר ירייה |
| Coasting | מטרה אבדה, התיקון הקודם משמעותי | המשך תיקון אחרון עם decay 0.95/פריים |
| Recentering | Coast הסתיים בלי הצלחה, או שני צירים clamped | חזרה למרכז ב־2°/פריים |
| Holding | אין מידע (אבדה בעוד ב־deadband) | המתנה ללא תזוזה |

## 11.9 התלות בין המודולים — סיכום ויזואלי

ב־Mermaid:

[תלויות מודולים]

הגרף מראה:

- config.py בעלים — כולם תלויים בו, הוא לא תלוי באף אחד.

- servo, camera, laser — Owner Modules עצמאיים. כל אחד עוטף ספריית חיצוני אחת.

- detector, tracker — שכבת הלוגיקה. תלויים בסטאק החיצוני (cv2, simple_pid) ובחלק מ־Owner Modules.

- main.py, control_panel.py — שכבת ה־Orchestration. תלויים בכל השאר.

## 11.10 איך הארכיטקטורה תומכת בשדרוגים

החלטות הארכיטקטורה לא נעשו לטובת הקוד הנוכחי לבד אלא גם לטובת שדרוגים עתידיים (§16). דוגמאות:

- החלפת אלגוריתם זיהוי (לדוגמה: HSV → YOLO) דורשת שינוי רק ב־detector.py. ה־API שלו (detect(frame) → (x, y) | None) לא משתנה — אף קובץ אחר לא יודע על השינוי.

- החלפת מצלמה (לדוגמה: LifeCam → RealSense עם עומק) דורשת שינוי רק ב־camera.py. אם ה־API נשמר, שאר המערכת לא יודעת.

- הוספת סרוו שלישי (לדוגמה: זרוע מכאנית) דורשת ערוץ 2 ב־PCA9685

פונקציה חדשה ב־servo.py. אין צורך לגעת ב־tracker.py אם הסרוו השלישי לא נכלל בלולאת PID.

- החלפת dishboard tkinter ל־Flask + browser דורשת רק קובץ חדש; לא נוגעים בקבצי הלוגיקה והחומרה.

ההפרדה לשכבות + Owner Modules היא השקעה לעתיד, לא רק לקוד הנוכחי.

## 11.11 סיכום

המערכת מתועדת ב־4 רמות פירוט (Top-Down):

| 0 | המערכת כיחידה אחת — קלטים/פלטים | מנהל פרויקט, מנחה |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6 תת־מערכות פונקציונליות | מהנדס מערכת |
| 2 | רכיבים פרטניים בכל תת־מערכת | טכנאי / רוכש |
| 3 | פינים, חוטים, פונקציות | מבצע ההרכבה / מתחזק קוד |

ה־hardware מאורגן ב־6 תת־מערכות עם 2 מסילות חשמל נפרדות שחולקות GND משותף. ה־software מאורגן ב־4 שכבות עם 6 Owner Modules ו־1 קובץ Config — אין תלויות מעגליות, כל שכבה תלויה רק בשכבות מתחתיה. זרימת הנתונים היא חד־כיוונית מהחיישן לאקטואטור, וזרימת הבקרה מנוהלת ע"י מכונת מצבים בעלת חמישה מצבים שמטפלת בכל המקרים האפשריים.

הפירוט הטכני של חיווט החומרה ב־§15.1–15.2; הפירוט הטכני של ה־API של כל מודול תוכנה ב־§13.

# 12. תיאור פרוטוקולי התקשורת

המערכת משתמשת ב־ארבעה פרוטוקולי תקשורת שונים שפועלים במקביל תוך כדי לולאת ה־tracking. אין ביניהם תלות זמנית — jitter באחד לא משפיע על האחרים. הפרק מתאר כל פרוטוקול בנפרד: מה הוא, איך הוא עובד, איפה הוא משמש בפרויקט, וניתוח רוחב פס/זמן.

## 12.1 סקירה — ארבעת הפרוטוקולים

| 1 | I²C @ 100 kHz | Pi ↔ PCA9685 | פקודות זווית פאן/טילט | דו־כיווני (קריאה/כתיבה) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PWM @ 50 Hz, 500–2500 µs | PCA9685 → DS3225 | פקודת מיקום זוויתי לסרוו | חד־כיווני (יציאה בלבד) |
| 3 | USB 2.0 / UVC | LifeCam ↔ Pi | זרם וידאו 30 fps | דו־כיווני (פקודות + נתונים) |
| 4 | GPIO Direct (CMOS 3.3V) | Pi GPIO18 → MOSFET Gate | פקודת on/off ללייזר | חד־כיווני (יציאה בלבד) |

תרשים I²C chain:

[תרשים שרשרת I²C]

## 12.2 פרוטוקול 1 — I²C (Pi ↔ PCA9685)

### 12.2.1 מה זה I²C

I²C (Inter-Integrated Circuit) הוא פרוטוקול תקשורת סדרתי סינכרוני שפותח ע"י Philips/NXP בשנות ה־80. המאפיינים:

- שני חוטי אות: SDA (Serial Data) ו־SCL (Serial Clock).

- GND משותף — תנאי הכרחי לרמות לוגיות נכונות.

- Pull-up resistors על שני החוטים (ב־Pi 4: 1.8kΩ פנימיים).

- Multi-master / Multi-slave — עד 127 התקנים על אותו אוטובוס.

- Master יוזם את כל הטרנזקציות (ב־Pi הזה Pi הוא Master).

### 12.2.2 איך זה עובד — פרוטוקול ברמת ביט

כל טרנזקציה מבוססת על מבנה קבוע:

START → ADDRESS (7-bit) → R/W (1-bit) → ACK → DATA → ACK → ... → STOP

Start Condition: SDA יורד מ־HIGH ל־LOW כאשר SCL ב־HIGH. זה מסמן ל־Slaves "הקשיבו — ה־Master מתחיל לדבר."

Address (7-bit + R/W): ה־Master שולח את ה־byte הראשון: 7 bits של כתובת + bit אחד שאומר האם הוא קורא או כותב. בפרויקט: $0x40 = 0100,0000$ של PCA9685 + $0$ לכתיבה.

Acknowledge (ACK): ה־Slave (PCA9685) מושך את SDA ל־LOW במחזור התשיעי של SCL כדי לומר "אני כאן ושמעתי." אם אף Slave לא מאשר, ה־Master מקבל NACK ויודע שאין רכיב בכתובת הזו.

Data: לאחר ה־ACK, ה־Master שולח רגיסטר (8 ביט), עוד ACK, ערכים (8 ביט כל אחד), עוד ACK אחרי כל בייט.

Stop Condition: SDA עולה מ־LOW ל־HIGH כאשר SCL ב־HIGH. ה־Slaves יודעים שהטרנזקציה הסתיימה.

### 12.2.3 שימוש בפרויקט

ה־Pi שולח פקודות PWM ל־PCA9685 דרך I²C. תרגום kit.servo[0].angle = 135.0 לרצף I²C:

- ה־Pi מתרגם 135° (במונחי DS3225 270°) ל־count של 307 (מתוך 4096).

- ה־Pi פותח טרנזקציה: START + 0x40 + write.

- ה־Pi שולח רגיסטר LED0_OFF_L (0x08), ערך 51 (LSB של 307).

- ה־Pi שולח רגיסטר LED0_OFF_H (0x09), ערך 1 (MSB של 307).

- STOP.

מתבצע בתוך adafruit_servokit — הקוד שלנו רק כותב angle = 135.0.

### 12.2.4 ניתוח רוחב פס

PCA9685 תומך בכמה קצבי I²C:

- Standard (Sm): 100 kbps. בשימוש בפרויקט.

- Fast (Fm): 400 kbps.

- Fast+ (Fm+): 1 Mbps.

חישוב bandwidth לפר־פקודה:

- כל פקודת סרוו: 1 byte address + 1 byte register + 4 bytes value = 6 bytes = 48 bits.

- ACKs (1 bit each, ~6 acks) + START/STOP overhead = ~64 bits סך הכל.

- ב־100 kbps: $64 / 100{,}000 = 640$ μs לפקודה.

בלולאה: 2 סרוו × 30 fps = 60 פקודות לשנייה = $60 \times 640 = 38.4$ ms של תפוסה ב־I²C לשנייה — 3.8% מהרוחב הזמין.

מסקנה: I²C אינו צוואר בקבוק. אפשר להוסיף עוד 10–15 סרוו או חיישנים I²C נוספים בלי לחרוג מהקצב.

### 12.2.5 למה I²C ולא חלופה

- SPI: מהיר יותר (~10 MHz) אבל דורש 4 חוטים לכל device + chip select. ל־PCA9685 הזמן של I²C מספיק.

- UART: רק 1:1, לא מתאים לאוטובוס משותף.

- GPIO מקבילי: יצרך עשרות פינים.

I²C הוא הסטנדרט הנכון להתקני בקרה איטיים יחסית עם הרבה רכיבים על אותו אוטובוס.

## 12.3 פרוטוקול 2 — PWM (PCA9685 → DS3225)

### 12.3.1 מה זה PWM

PWM (Pulse-Width Modulation) אינו פרוטוקול תקשורת קלאסי — הוא שיטה לקידוד ערך אנלוגי באות דיגיטלי. בעולם הסרוו, ה־PWM אינו מקודד מתח אלא מיקום זוויתי.

### 12.3.2 איך זה עובד — סרוו

תדר קבוע של 50 Hz (תקופה $T = 20$ ms). המידע מקודד במשך הפולס בתוך כל תקופה:

┌──┐                          ┌──┐

│  │                          │  │

───┘  └──────────────────────────┘  └──── ...

←─→                            ←─→

pulse                          pulse

width                          width

←──────────── 20 ms ────────────→

עבור DS3225 (טווח 270°):

| 500 µs | 0° |
| --- | --- |
| 1500 µs | 135° (אמצע) |
| 2500 µs | 270° |

הנוסחה הליניארית:

$$ \text{angle} = \frac{\text{pulse}_{µs} - 500}{2500 - 500} \times 270° $$

### 12.3.3 איך הסרוו מפענח

הבקר הפנימי של הסרוו (פירוט ב־§10.4.3):

- מודד את משך הפולס הנכנס.

- מתרגם אותו לזווית רצויה (לפי הנוסחה).

- קורא את הזווית הנוכחית מהפוטנציומטר המשוב.

- מפעיל את המנוע בכיוון שמסגור את הפרש הזוויות.

חשוב: הסרוו דורש פולסים רציפים (כל 20 ms) כדי שלולאת הבקרה הפנימית שלו תדע איפה להחזיק את הציר. הפסקת הפולסים גורמת לסרוו "להתרפות" — אם זרוע לחוצה, הוא ייכנע. PCA9685 מייצר את הפולסים ברציפות בלי לעצור גם כש־CPU של ה־Pi עסוק.

### 12.3.4 רזולוציה

PCA9685 מספק רוחב פולס ברזולוציה 12-bit (4096 צעדים) על תקופת 20 ms — כלומר כל צעד הוא ~5 µs. עבור הסרוו זה:

$$ \text{step}_{angle} = \frac{5 \text{ µs}}{2500 - 500 \text{ µs}} \times 270° \approx 0.7° $$

זו הרזולוציה התיאורטית. הסרוו פנימית מסוגל ל־~0.05°, אבל PCA9685 מציע 0.7° — מספיק לעוקב לייזר: סטייה של 0.7° על מטרה במרחק 1m היא ~12mm, נמוך מסף הירייה (15px ≈ 25mm).

### 12.3.5 ניתוח רוחב פס

לא רלוונטי במובן הרגיל — PCA9685 מייצר את ה־PWM עצמאית, אין "שידור" של נתונים. הצריכה היחידה היא העדכון של רגיסטרים פנימיים (הולך דרך I²C — נספר כבר ב־§12.2).

## 12.4 פרוטוקול 3 — USB 2.0 / UVC (LifeCam ↔ Pi)

### 12.4.1 מה זה USB UVC

USB Video Class (UVC) הוא תקן שפותח ע"י Microsoft + USB-IF לסטרימינג וידאו דיגיטלי דרך USB. הוא מגדיר:

- פורמטים שהמצלמה יכולה לספק (YUY2, MJPEG, H.264).

- descriptors שהמצלמה משדרת בעת ההתחברות (רזולוציות נתמכות, קצבים, פוקוס, חשיפה).

- פקודות בקרה ל־brightness, contrast, exposure.

כל מצלמה שעוברת את האישור של UVC עובדת בלי דרייבר ייעודי — הקרנל של Linux כולל uvcvideo כברירת מחדל.

### 12.4.2 השכבות

USB UVC לא עומד לבד — הוא בנוי מעל USB:

┌────────────────────┐

│  UVC (Application) │  ← LifeCam מציין: "אני מצלמה, אני יכולה

│                    │     לספק 640×480 ב־30fps YUY2"

├────────────────────┤

│  USB Protocol      │  ← endpoints, isochronous transfers

│                    │     (לוידאו זמן־אמת — סובלנות לאיבוד פריים)

├────────────────────┤

│  USB Physical      │  ← USB 2.0 @ 480 Mbps (Full Speed)

└────────────────────┘

### 12.4.3 איך זה עובד — Plug & Play

כאשר המצלמה מתחברת:

- Enumeration — הקרנל קורא את ה־USB descriptor שלה.

- המצלמה מצהירה "Class = 14 (Video), Subclass = 1 (Control)".

- הקרנל טוען uvcvideo ויוצר התקן /dev/video0.

- OpenCV (cv2.VideoCapture(0)) פותח את ההתקן דרך V4L2 (Video for Linux 2) — שכבת abstraction של Linux שמעל UVC.

- בקשה לזרם: cap.set(CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 640), cap.set(CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 480).

- כל קריאה של cap.read() מחזירה פריים BGR.

הסטודנט אינו רואה את ה־UVC, את ה־USB, או את ה־V4L2 — שכבות האבסטרקציה מסתירות הכל.

### 12.4.4 ניתוח רוחב פס

נתוני וידאו ב־640×480 BGR ב־30 fps:

$$ \text{Raw BW} = 640 \times 480 \times 3 \text{ bytes} \times 30 \text{ fps} = 27{,}648{,}000 \text{ B/s} \approx 30 \text{ MB/s} $$

USB 2.0 מספק עד 480 Mbps = 60 MB/s תיאורטית, בפועל ~35 MB/s בהמתשמש בעירוב פקודות. גבול.

ה־LifeCam פותרת זאת על־ידי קומפרסיה ל־MJPEG במצלמה עצמה לפני השליחה. MJPEG מקטין את הפריים פי 10–20 (תלוי במורכבות התמונה). זרימה אופיינית: 2–3 MB/s — אחוז קטן מהרוחב הזמין.

OpenCV עושה את ה־MJPEG → BGR decode במעבד של ה־Pi — לכן יש שיהוי של ~15 ms לפר־פריים בקבלה.

### 12.4.5 Isochronous Transfers — חשוב לזמן אמת

USB UVC משתמש ב־isochronous endpoints (לא bulk כמו USB storage). ההבדל:

- Bulk: "תעביר את הנתונים כשתספיק, ננסה שוב אם נכשל." בטוח אך לא בזמן.

- Isochronous: "תעביר את הנתונים בזמן הזה, ואם נכשל — תוותר." פחות בטוח אך מתאים לוידאו (אובדן פריים בודד לא הרסני).

זה מבטיח שזרם הוידאו לא יחסום את ה־USB גם אם פריים בודד "נשבר" בעת מעבר.

## 12.5 פרוטוקול 4 — GPIO Direct (Pi GPIO18 → MOSFET Gate)

### 12.5.1 מה זה

הפרוטוקול הפשוט מכל הארבעה — רמת מתח דיגיטלית פשוטה על פין GPIO. אין שעון, אין framing, אין handshaking. רק:

- LOW (0V): הלייזר OFF.

- HIGH (3.3V): הלייזר ON.

### 12.5.2 איך זה עובד

הקוד ב־laser.py (דרך gpiozero):

laser_dev = LED(18)        # יוצר אובייקט; מאתחל GPIO18 כיציאה ומצמיד LOW

laser_dev.on()             # מצמיד GPIO18 ל־HIGH (3.3V)

laser_dev.off()            # מצמיד GPIO18 ל־LOW (0V)

הפקודה LED(18) מתבצעת כ־syscall ioctl אל הקרנל, שמגדיר את GPIO18 כפלט וכותב אליו 0. הפקודה .on() כותבת 1.

ה־3.3V עוברים דרך נגד 220Ω ל־Gate של ה־MOSFET; ה־MOSFET נפתח (§10.5.3); הלייזר נדלק.

### 12.5.3 רמות לוגיות

| הקוד טרם רץ (boot של Pi) | floating (0V עם Pulldown) | סגור (Pulldown מצמיד Gate ל־GND) | OFF |
| --- | --- | --- | --- |
| laser_dev = LED(18) | LOW (0V) | סגור | OFF |
| laser_dev.on() | HIGH (3.3V) | פתוח לחלוטין | ON |
| laser_dev.off() | LOW (0V) | סגור | OFF |
| תקלת קוד / Ctrl+C עם finally | LOW (cleanup() קורא) | סגור | OFF |

### 12.5.4 ניתוח זמן

מהירות מיתוג GPIO ב־Pi 4: ~10 µs ל־syscall. מהירות פתיחת/סגירת MOSFET: ~100 ns (זמן טעינת קיבול Gate דרך 220Ω + 100kΩ).

הצוואר בקבוק הוא ה־syscall (10 µs). זה אומר שאי אפשר לעשות PWM ב־MHz, אבל לא רלוונטי בפרויקט — הירייה היא פקודות ON / OFF בודדות.

### 12.5.5 חשיבות ה־Pulldown

ה־Pulldown 100kΩ בין Gate ל־GND אינו חלק מהפרוטוקול אבל הוא הכרחי לבטיחות. בעת ה־boot של ה־Pi, GPIO18 לא מוגדר — floating. בלי Pulldown, רעש או טעינה שאריות יכולים להעלות את ה־Gate ל־0.5–1V — מספיק לפתיחה חלקית של ה־MOSFET ולדליקה לא־מבוקרת של הלייזר.

עם Pulldown 100kΩ, הפין מקובע ל־0V בכל רגע שאינו נמשך פעיל ע"י תוכנה. נבדק אמפירית: בעת הפעלת ה־Pi, הלייזר נשאר OFF לכל אורך ה־boot.

## 12.6 פעולה במקביל — אין תלות זמנית בין הפרוטוקולים

ארבעת הפרוטוקולים פועלים במקביל במהלך כל איטרציה של הלולאה:

↑ USB UVC (פריים מהמצלמה)

│

┌───────┐

│  Pi   │ ──→ I²C ──→ PCA9685 ──→ PWM ──→ סרוו

│       │

└───────┘

│

↓ GPIO Direct ──→ MOSFET ──→ לייזר

אין ביניהם תלות זמנית. Jitter ב־I²C לא משפיע על USB, ולהפך. זה מאפשר שכבת הפשטה נפרדת לכל פרוטוקול בתוכנה (servo.py ל־I²C, camera.py ל־USB, laser.py ל־GPIO) — ראו §11.6.

## 12.7 סיכום

| I²C (100 kbps) | פקודות סרוו | 3.8% מהרוחב הזמין | לא |
| --- | --- | --- | --- |
| PWM (50 Hz) | אותות מיקום לסרוו | (המיוצר ע"י PCA9685 בעצמאות) | לא |
| USB UVC (480 Mbps) | זרם וידאו | ~2–3 MB/s (MJPEG); ~5% מהרוחב | לא |
| GPIO Direct (3.3V CMOS) | on/off ללייזר | יציאה נדירה (פעם בכמה שניות) | לא |

אף אחד מארבעת הפרוטוקולים אינו צוואר בקבוק במצב הנוכחי. יש מרחב גדול לתוספות עתידיות (חיישנים נוספים על I²C, סרוו שלישי ורביעי על PCA9685, רזולוציה גבוהה יותר על USB).

הצדקת הבחירה של כל פרוטוקול (ולא חלופותיו) ב־§7.

# 13. הסבר ספריות

המחוון דורש: "סקירה מפורטת על כל ספריה (אילו שנכתבו על ידי הסטודנט, ואלו שנלקחו כ־BB), הפונקציות העיקריות, ייעוד מרכזי, תקלות נפוצות (אם ידוע) וכו'". הפרק מחולק לפי המקור: ספריות שנכתבו על־ידי הסטודנט (§13.2) וספריות צד־שלישי (BB — Building Blocks) (§13.3).

## 13.1 ההבחנה — Self-Written vs BB

| Self-Written | קוד שנכתב ע"י הסטודנט במהלך הפרויקט; קיים במאגר; שינוי מותאם פתוח | servo.py, detector.py, tracker.py |
| --- | --- | --- |
| BB (Building Block) | ספרייה חיצונית בקוד פתוח שיובאה כתלות; הוטמעה ב־requirements.txt או הותקנה כ־apt; השימוש דרך ה־API הציבורי בלבד | cv2, simple-pid, gpiozero |

ההבחנה חשובה לבחינה — המחוון מתעקש על הזדהות ברורה של מה שאינו מקורי, כדי למנוע מצג שווא של "כל הקוד שלי" כאשר חלק נשען על תשתית שמישהו אחר בנה.

## 13.2 ספריות שנכתבו על־ידי הסטודנט

המודולים האלה הם לב הפרויקט. נכתבו במלואם במסגרת העבודה. מספר השורות, סוג הקובץ, וההצדקה לקיומו מצוינים לכל אחד.

### 13.2.1 `config.py`

| מקור | Self-Written |
| --- | --- |
| ייעוד | Single Source of Truth — כל הקבועים המכוילים של הפרויקט במקום אחד |
| גודל | ~50 שורות |
| תלויות | numpy (לאריי של HSV) |

אין פונקציות — רק קבועים:

| FRAME_WIDTH, FRAME_HEIGHT | int | 640, 480 |
| --- | --- | --- |
| FRAME_CENTER_X, FRAME_CENTER_Y | int | 320, 240 |
| HSV_LOWER, HSV_UPPER | np.ndarray | סף תחתון ועליון לזיהוי כחול |
| MIN_CONTOUR_AREA | int | 200 — סף שטח מינימלי לקונטור |
| FIRE_PIXEL_THRESHOLD | int | 15 — סף ירייה |
| KP_PAN, KP_TILT | float | 0.017 — מקדמי P |
| KI_*, KD_* | float | 0.0 — אינטגרל/דריבטיב |
| PID_OUTPUT_LIMIT | float | 10.0 — חסם תיקון לפר־פריים |
| TRACKING_DEADBAND_PX | int | 15 — Deadband |
| COAST_MAX_FRAMES | int | 30 — Coast |
| COAST_DECAY | float | 0.95 |
| COAST_MIN_CORRECTION_DEG | float | 0.1 |
| RECENTER_AFTER_COAST | bool | True |
| RECENTER_STEP_DEG | float | 2.0 |
| BORESIGHT_X_OFFSET, BORESIGHT_Y_OFFSET | int | היסט מצלמה ↔ לייזר |

תקלות נפוצות: שינוי קבוע ב־config.py לא נכנס לתוקף מיד כאשר GUI כבר רץ — צריך ללחוץ "Reload Config" ב־control panel או להפעיל מחדש את הסקריפט.

### 13.2.2 `servo.py` — Owner Module ל־PCA9685 + DS3225

| מקור | Self-Written |
| --- | --- |
| ייעוד | בעלות בלעדית על המעגל סרוו — קוד אחר חייב לקרוא לפונקציות שלו |
| גודל | ~180 שורות |
| תלויות חיצוניות (BB) | adafruit-circuitpython-servokit, adafruit-blinka |

API ציבורי:

| init() | () -> ServoKit | מאתחל את PCA9685, מגדיר את 2 הערוצים, מצמיד למרכז |
| --- | --- | --- |
| move_pan(kit, angle, ramp=True) | (ServoKit, float, bool) -> float | מזיז סרוו הפאן לזווית; מצומצם לטווח [PAN_MIN, PAN_MAX]; מחזיר את הזווית בפועל |
| move_tilt(kit, angle, ramp=True) | (ServoKit, float, bool) -> float | כנ"ל לטילט |
| center(kit) | (ServoKit,) -> None | החזרה ל־(PAN_CENTER, TILT_CENTER) |
| cleanup(kit) | (ServoKit,) -> None | החזרה למרכז + שחרור — נקרא מ־finally |
| current_pan(), current_tilt() | () -> Optional[float] | מחזיר את הזווית האחרונה ששלחה התוכנה |

שימוש בפרויקט: כל קוד שעובד עם הסרוו מחויב לעבור דרך servo.py. ה־clamping של גבולות הזווית מתבצע פנימית — tracker.py או control_panel.py יכולים לבקש זווית מחוץ לטווח בלי שיינזק.

תקלות נפוצות:

- קריאת move_pan/tilt לפני init() — זורק RuntimeError.

- שכחה של cleanup — הסרוו נשאר במצב לא־מוגדר; ההפעלה הבאה תקפץ.

- שימוש ב־ramp=True בלולאת tracking — חוסם את הלולאה ל־250 ms בכל תיקון; חובה ramp=False בלולאת PID.

### 13.2.3 `camera.py` — Owner Module ל־LifeCam

| מקור | Self-Written |
| --- | --- |
| ייעוד | בעלות בלעדית על המצלמה |
| גודל | ~60 שורות |
| תלויות חיצוניות (BB) | cv2 (cv2.VideoCapture) |

API ציבורי:

| init(width=640, height=480, device_index=0) | (int, int, int) -> cv2.VideoCapture | פותח את ה־webcam, מגדיר רזולוציה, מחזיר VideoCapture |
| --- | --- | --- |
| capture_frame(cap) | (cv2.VideoCapture,) -> np.ndarray | דוגם פריים BGR אחד |
| release(cap) | (cv2.VideoCapture,) -> None | שחרור משאבי המצלמה (finally) |

שימוש בפרויקט: detector.py ו־tracker.py עובדים עם פריים שמתקבל מ־camera.capture_frame(). הם לא יודעים שמדובר ב־UVC או ב־OpenCV.

תקלות נפוצות:

- Cannot open camera — המצלמה תפוסה (תהליך אחר רץ עם cv2) או לא מחוברת. הריצו pgrep -fa python לאיתור.

- Cannot query video position warning — שפיר, v4l2 fallback עובד.

### 13.2.4 `detector.py` — אלגוריתם זיהוי HSV

| מקור | Self-Written |
| --- | --- |
| ייעוד | זיהוי המטרה הצבעונית בפריים |
| גודל | ~90 שורות |
| תלויות חיצוניות (BB) | cv2, numpy, config |

API ציבורי:

| detect(frame) | (np.ndarray,) -> Optional[Tuple[int, int]] | מחזיר (cx, cy) של מרכז המסה, או None |
| --- | --- | --- |
| build_mask(frame) | (np.ndarray,) -> np.ndarray | מחזיר את המסכה הבינארית (נחשף ל־tune_detector.py) |

הצינור הפנימי (פרטים ב־§15.3):

- Gaussian blur 5×5.

- BGR → HSV.

- cv2.inRange עם הגבולות מ־config.

- Morphological opening (erode → dilate, iterations=2).

- findContours (RETR_EXTERNAL).

- בחירת הקונטור הגדול ביותר.

- סינון לפי שטח מינימלי.

- חישוב moments → centroid.

תקלות נפוצות:

- מטרה לא מזוהה — HSV לא מכויל לתאורה הנוכחית; הפעילו את tune_detector.py.

- רעש מזהה אובייקטים שגויים — הגדילו את MIN_CONTOUR_AREA ב־config.

### 13.2.5 `tracker.py` — בקרי PID + מצבי קצה

| מקור | Self-Written |
| --- | --- |
| ייעוד | המרת זיהוי מ־detector לתיקון סרוו; מכונת מצבים של 5 מצבים |
| גודל | ~250 שורות |
| תלויות חיצוניות (BB) | simple_pid |
| תלות פנימית | servo.py, config.py |

API ציבורי:

| init() | () -> Tuple[PID, PID] | יוצר 2 instances של PID |
| --- | --- | --- |
| update(pan_pid, tilt_pid, kit, target_pos) | (PID, PID, ServoKit, Optional[Tuple[int,int]]) -> Optional[Dict] | איטרציה אחת בלולאה |
| stop(kit) | (ServoKit,) -> None | כיבוי, מאציל ל־servo.cleanup |

מצב פנימי:

- _last_pan_correction, _last_tilt_correction: float — תיקוני PID האחרונים, ל־Coast.

- _coast_frames_remaining: int — מונה Coast.

- _recentering: bool — בתהליך Recenter?

מבנה update(): מכונת מצבים של 5 מצבים (פירוט ב־§11.8).

תקלות נפוצות:

- הברקט רוטט — KD > 0 מגביר רעש; וודאו KD_PAN = KD_TILT = 0.

- הברקט לא מגיע למטרה — Kp נמוך מדי; אופציה: הגדלת ל־0.02–0.025.

- קפיצות חדות — PID_OUTPUT_LIMIT גבוה מדי; הקטינו ל־5.

### 13.2.6 `laser.py` — Owner Module ל־GPIO18

| מקור | Self-Written |
| --- | --- |
| ייעוד | בעלות בלעדית על GPIO18; הפעלה/כיבוי בטוחים של הלייזר |
| גודל | ~40 שורות |
| תלויות חיצוניות (BB) | gpiozero |

API ציבורי:

| init() | () -> gpiozero.LED | מגדיר GPIO18 כפלט, מצמיד ל־OFF, מחזיר LED object |
| --- | --- | --- |
| fire(laser_dev) | (LED,) -> None | מדליק הלייזר |
| off(laser_dev) | (LED,) -> None | מכבה |
| cleanup(laser_dev) | (LED,) -> None | מכבה + משחרר GPIO; נקרא מ־finally; בולע חריגות |

חוזה בטיחות:

- הלייזר OFF כאשר המודול אותחל.

- הלייזר OFF כאשר המודול נסגר.

- שם המשתנה חייב להיות laser_dev ולא laser — אחרת משתנה־שמודול־מקבילים מתנגשים (תועד ב־CLAUDE.md).

תקלות נפוצות:

- הלייזר נדלק בעת הפעלה — Pulldown 100kΩ לא מחובר; ראו §10.5.

- AttributeError: 'NoneType' object — נקרא fire() לפני init().

### 13.2.7 `control_panel.py` — GUI tkinter

| מקור | Self-Written |
| --- | --- |
| ייעוד | ממשק משתמש אחד שעוטף את כל פונקציות הבדיקה והכיול |
| גודל | ~600 שורות |
| תלויות חיצוניות (BB) | tkinter (stdlib) |
| תלות פנימית | servo, camera, laser, config |

מחלקה ראשית:

class ControlPanel(tk.Tk):

def __init__(self): ...

def init_hardware(self): ...

def center_servos(self): ...

def move_to_sliders(self): ...

def fire_laser_one_sec(self): ...

def emergency_stop(self): ...

def start_tracking_test(self): ...

def tune_hsv(self): ...

def reload_config(self): ...

def shutdown_pi(self): ...

def on_close(self): ...

טכניקות חשובות:

- threading.Thread לרענון סטטוס ב־5Hz בלי לחסום ה־GUI.

- subprocess.Popen להפעלת test_tracking.py או tune_detector.py בתהליכים נפרדים (להימנע מהתנגשות חלונות OpenCV עם tkinter).

- QueueHandler של Python's logging לתעלת logging של כל המערכת לחלון אחד.

- WM_DELETE_WINDOW לטיפול בסגירה — cleanup בטוח.

תקלות נפוצות:

- הכפתורים לא עובדים — לא נלחץ "Initialize hardware" עוד.

- חלון OpenCV לא נראה ב־VNC — export DISPLAY=:0.

- PCA9685 תפוס — בדיקת tracking פעילה; לחיצה על Emergency Stop.

### 13.2.8 `main.py` — אינטגרציה סופית

| מקור | Self-Written |
| --- | --- |
| ייעוד | נקודת הכניסה האולטימטיבית — מצלמה → גלאי → PID → סרוו → לייזר |
| גודל | ~120 שורות |
| תלויות פנימיות | servo, camera, detector, tracker, laser, config |

מבנה:

def main():

kit = servo.init()

cam = camera.init()

pan_pid, tilt_pid = tracker.init()

laser_dev = laser.init()

try:

while True:

frame = camera.capture_frame(cam)

target = detector.detect(frame)

result = tracker.update(pan_pid, tilt_pid, kit, target)

handle_keypress(result, laser_dev)  # 'f' → fire if locked

if 'q' pressed: break

finally:

laser.cleanup(laser_dev)

servo.cleanup(kit)

camera.release(cam)

חוזה הירייה: הירייה מתבצעת רק כאשר result['in_deadband'] == True.

### 13.2.9 סקריפטי בדיקה וכיול

| test_servo.py | Self-Written | בדיקת חוליית הסרוו — מעבר דרך זוויות סטנדרטיות |
| --- | --- | --- |
| test_tracking.py | Self-Written | בדיקת לולאת הראייה מקצה לקצה עם overlay חזותי |
| test_laser.py | Self-Written | בדיקת רצף ירייה — init, ספירה לאחור, fire, off, cleanup |
| calibrate_servo.py | Self-Written | כלי כיול אינטראקטיבי לגבולות מכאניים |
| tune_detector.py | Self-Written | כיוון HSV עם 6 trackbars חיים |
| boresight.py | Self-Written | כיול היסט מצלמה ↔ לייזר |

כולם כתובים כסקריפטים עצמאיים (if __name__ == "__main__"), משתמשים ב־Owner Modules, ועוטפים ב־try/finally.

## 13.3 ספריות צד שלישי (BB — Building Blocks)

הספריות האלה הן בקוד פתוח, לא נכתבו על־ידי הסטודנט, אבל הוטמעו כתלות. השימוש בהן נעשה דרך ה־API הציבורי המתועד שלהן; לא נלקח קוד מתוכן והועתק למודולי הפרויקט.

### 13.3.1 OpenCV (`cv2`)

| מקור | BB — Intel/Itseez/OpenCV.org |
| --- | --- |
| התקנה | apt: python3-opencv |
| גרסה | ~4.6.x (Bookworm) |
| רישיון | Apache 2.0 |
| גודל | ~70 MB מקומפל |

ייעוד בפרויקט: כל ה־computer vision — קליטת וידאו, המרת מרחבי צבע, סף, מורפולוגיה, contours, moments, תצוגה.

פונקציות עיקריות בשימוש:

| cv2.VideoCapture(0) | פתיחת המצלמה |
| --- | --- |
| cv2.cvtColor(frame, COLOR_BGR2HSV) | המרת מרחב צבע |
| cv2.inRange(hsv, lower, upper) | סף בינארי |
| cv2.GaussianBlur(frame, (5,5), 0) | החלקת רעש |
| cv2.erode, cv2.dilate | מורפולוגיה |
| cv2.findContours(mask, RETR_EXTERNAL, CHAIN_APPROX_SIMPLE) | מציאת קונטורים |
| cv2.contourArea(c) | חישוב שטח קונטור |
| cv2.moments(c) | חישוב moments → centroid |
| cv2.imshow, cv2.waitKey | תצוגה במחזור |
| cv2.circle, cv2.putText | overlay על הפריים |

תקלות נפוצות:

- Cannot query video position — warning מ־v4l2 backend; שפיר.

- חלון לא נראה ב־SSH ללא X11 — חובה VNC או DISPLAY מוגדר.

- גרסת apt לא עדכנית — בדרך כלל מספיק; אם נדרשת גרסה חדשה צריך לקמפל ידנית (לא בשימוש בפרויקט).

### 13.3.2 NumPy

| מקור | BB — NumPy Foundation |
| --- | --- |
| התקנה | apt: python3-numpy |
| גרסה | 1.24.x (Bookworm) |
| רישיון | BSD-3 |

ייעוד בפרויקט: ייצוג תמונות (כל cv2 חוזר עם np.ndarray), ייצוג גבולות HSV (np.array([79, 76, 0])), חישובים וקטוריים.

פונקציות עיקריות בשימוש:

| np.array(...) | יצירת מערך מרשימה |
| --- | --- |
| frame.shape, frame.dtype | בדיקת מבנה פריים |
| np.zeros(...) | יצירת מסכה ריקה |

תקלות נפוצות:

- שגיאת dtype mismatch — בדרך כלל כי לא מציינים dtype=np.uint8 על הגבולות.

### 13.3.3 Adafruit CircuitPython ServoKit

| מקור | BB — Adafruit Industries |
| --- | --- |
| התקנה | pip: adafruit-circuitpython-servokit |
| גרסה | ~1.3.x |
| רישיון | MIT |
| תלוי ב | adafruit-circuitpython-pca9685, adafruit-blinka |

ייעוד בפרויקט: API גבוה לשליטה בסרוו דרך PCA9685.

פונקציות עיקריות בשימוש (בתוך servo.py):

| ServoKit(channels=16) | יצירת אובייקט |
| --- | --- |
| kit.servo[ch].set_pulse_width_range(500, 2500) | הגדרת טווח פולסים ל־DS3225 |
| kit.servo[ch].actuation_range = 270 | הגדרת טווח זוויתי |
| kit.servo[ch].angle = 135.0 | שליחת זווית — תרגום ל־I²C אוטומטי |

תקלות נפוצות:

- ImportError: No module named 'board' — חסר adafruit-blinka; התקן עם pip install adafruit-blinka.

- OSError: [Errno 121] Remote I/O error — I²C לא מגיב; בדוק i2cdetect -y 1 לכתובת 0x40.

- actuation_range שגוי — ServoKit ברירת מחדל 180°; חובה להגדיר 270° ל־DS3225 — אחרת זוויות לא נכונות.

### 13.3.4 Adafruit CircuitPython PCA9685

| מקור | BB — Adafruit Industries |
| --- | --- |
| התקנה | pip: adafruit-circuitpython-pca9685 |
| גרסה | ~3.4.x |

ייעוד בפרויקט: דרייבר ברמה נמוכה לשבב PCA9685. לא בשימוש ישיר — ServoKit עוטף אותו.

פונקציות שזמינות (לא בשימוש בפרויקט): pca.frequency, pca.channels[ch].duty_cycle.

### 13.3.5 Adafruit Blinka

| מקור | BB — Adafruit Industries |
| --- | --- |
| התקנה | pip: adafruit-blinka |
| גרסה | ~8.x |

ייעוד בפרויקט: Shim שמספק את ה־objects board, digitalio, busio של CircuitPython על Raspberry Pi. מאפשר ל־ServoKit לעבוד על Pi בלי לקבל port מ־microcontroller.

שימוש בקוד שלנו: אין ישיר — דרך ServoKit.

### 13.3.6 simple-pid

| מקור | BB — m-lundberg (GitHub) |
| --- | --- |
| התקנה | pip: simple-pid |
| גרסה | ~1.0.1 |
| רישיון | MIT |
| גודל | ~400 שורות קוד |

ייעוד בפרויקט: חישוב תיקון PID לכל פריים בלולאת ה־tracker.

פונקציות עיקריות בשימוש (בתוך tracker.py):

| PID(Kp, Ki, Kd, setpoint=0, output_limits=(-LIM, LIM)) | יצירת בקר |
| --- | --- |
| correction = pid(error) | חישוב תיקון; dt מובנה |
| pid.tunings = (Kp, Ki, Kd) | שינוי מקדמים בזמן ריצה (לא בשימוש) |
| pid.output_limits = (low, high) | שינוי חסם פלט (לא בשימוש) |

תקלות נפוצות:

- תיקון תמיד אפס — נשכח להגדיר setpoint או Kp = 0.

- קפיצות גדולות — נשכח להגדיר output_limits.

- חוסר יציבות — Kd > 0 מגביר רעש (תועד ב־§14).

### 13.3.7 gpiozero

| מקור | BB — Raspberry Pi Foundation |
| --- | --- |
| התקנה | apt: python3-gpiozero |
| גרסה | ~2.0 (Bookworm) |
| רישיון | BSD-3 |

ייעוד בפרויקט: API גבוה ל־GPIO18 שמפעיל את ה־MOSFET של הלייזר.

פונקציות עיקריות בשימוש (בתוך laser.py):

| LED(18) | יצירת אובייקט; מאתחל GPIO18 כפלט וכותב 0 |
| --- | --- |
| led.on() | כותב 1 ל־GPIO |
| led.off() | כותב 0 ל־GPIO |
| led.is_lit | מחזיר True/False |
| led.close() | שחרור משאב ה־GPIO (finally) |

תקלות נפוצות:

- GPIO busy — תהליך אחר מחזיק את הפין; הריצו sudo pkill -f python ונסו שוב.

- PinFactoryFallback warning — שפיר; gpiozero מנסה כמה backends ובוחר את הזמין.

### 13.3.8 tkinter

| מקור | BB — Python Software Foundation (stdlib) |
| --- | --- |
| התקנה | מובנה ב־Python 3.11 (אין צורך ב־pip) |
| רישיון | PSF License |

ייעוד בפרויקט: ממשק GUI של control_panel.py.

מודולים עיקריים בשימוש:

| tkinter | חלון ראשי, widgets בסיסיים |
| --- | --- |
| tkinter.ttk | widgets מודרניים (LabelFrame, Button, Entry) |
| tkinter.scrolledtext | חלון לוג עם scrollbar |
| tkinter.messagebox | דיאלוגים (אישור ירייה, שגיאות) |

תקלות נפוצות:

- _tkinter.TclError: no display name — חסר DISPLAY; הגדירו export DISPLAY=:0.

- GUI קופא — פעולה ארוכה רצה ב־main thread במקום ב־subprocess; פתרון: subprocess.Popen או threading.Thread.

## 13.4 גרף תלויות

┌─────────────┐

│  config.py  │  ← Self-Written

└──────┬──────┘

│

┌─────────┬───────────────┼───────────────┬─────────┐

↓         ↓               ↓               ↓         ↓

┌─────────┐ ┌────────┐  ┌──────────┐  ┌────────────┐  ┌────────┐

│servo.py │ │camera  │  │detector  │  │ tracker.py │  │laser.py│  ← Self-Written

│         │ │.py     │  │  .py     │  │            │  │        │

└────┬────┘ └────┬───┘  └────┬─────┘  └─────┬──────┘  └───┬────┘

│           │           │              │             │

↓           ↓           ↓              ↓             ↓

┌──────────┐ ┌──────┐    ┌──────┐     ┌─────────────┐ ┌─────────┐

│ ServoKit │ │ cv2  │    │ cv2  │     │ simple-pid  │ │gpiozero │  ← BB

│ + Blinka │ │      │    │+numpy│     │             │ │         │

└──────────┘ └──────┘    └──────┘     └─────────────┘ └─────────┘

config.py הוא העלים — אינו תלוי בכלום מהפרויקט. שאר ה־Owner Modules תלויים בו ובספרייה אחת חיצונית. הקוד שלמעלה (main.py, control_panel.py) תלוי בכל ה־Owner Modules.

אין תלויות מעגליות.

## 13.5 ניהול תלויות במאגר

### תלויות Python (`requirements.txt`)

adafruit-circuitpython-pca9685

adafruit-circuitpython-servokit

adafruit-blinka

simple-pid

ארבעת אלה לא נמצאים באפסטרים של Bookworm — חייבים להותקן בתוך venv.

### תלויות מערכת (apt)

python3-opencv      → cv2

python3-numpy       → numpy

python3-gpiozero    → gpiozero

ה־venv נוצר עם הדגל --system-site-packages כדי לראות אותן. החיסכון — לא חוזרים על קומפילציית OpenCV בתוך כל venv (זה לוקח שעות על Pi).

### Stdlib

tkinter חלק מ־Python — אין מה להתקין.

## 13.6 סיכום

המערכת מורכבת מ:

- 14 קבצי Python שנכתבו ע"י הסטודנט (Self-Written): מודולי בעלות (servo, camera, detector, tracker, laser), קונפיגורציה (config), אינטגרציה (main, control_panel), וסקריפטי בדיקה וכיול.

- 8 ספריות צד־שלישי (BB): OpenCV, NumPy, ServoKit, PCA9685, Blinka, simple-pid, gpiozero, tkinter. ארבע מהן מותקנות דרך pip בתוך venv, שלוש דרך apt, ואחת חלק מ־stdlib.

ההבחנה ברורה: כל קוד שמייצב את הפרויקט (*.py במאגר) נכתב על־ידי; כל קוד שמעניק שכבת הפשטה בסיסית (גישה לחומרה, עיבוד תמונה, PID generic) מקורו בקהילת קוד פתוח. הקפדה על שימוש דרך ה־API הציבורי בלבד שומרת על האפשרות לעדכן את הספריות בלי לשבור את הפרויקט.

# 14. תהליך הפיתוח

המחוון דורש "תהליך הפיתוח – יש להתייחס לאתגרים/קשיים/תקלות". הפרק לא מציג רצף הצלחות לינארי, אלא יומן עבודה כן — מה תוכנן, מה השתבש, איך אובחן, ואיך נפתר. שני אירועים קריטיים תועדו בנפרד בתיקיית problems/ במאגר, ושני אלה מקבלים פירוט מורחב כאן.

## 14.1 מתודולוגיית הפיתוח

### 14.1.1 חלוקה לשלבים (Phases)

הפיתוח חולק ל־8 שלבים סדורים, כל אחד עם יעד מובחן וקריטריון יציאה ברור:

| 1 | תשתית: OS, ספריות, סביבת פיתוח | שבוע | שבוע |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | בנייה ראשונית: לוח לחם, ספק MB-102 | שבועיים | 3 שבועות (כשל ספק) |
| 3 | בקרת סרוו: servo.py, כיול גבולות | שבוע | שבועיים (הרכבה מחדש) |
| 4 | מצלמה וזיהוי: USB Webcam, HSV detection | שבועיים | שבועיים |
| 5 | בקרת PID: tracker.py עם Coast + Recenter | שבועיים | 3 שבועות (8 גלגולי כיוון) |
| 6 | אינטגרציית לייזר: MOSFET, GPIO18, laser.py | שבוע | 3 שבועות (דיודה מתה) |
| 7 | תושבת + הרכבה מכנית | שבוע | שבועיים |
| 8 | אינטגרציה סופית: main.py | יום | יום |

סה"כ: ~13 שבועות במקור — הפך ל־~17 שבועות בפועל. הגורם המרכזי לעיכוב: שני כשלי חומרה (problem 001 ו־002) שלא היו ניתנים לחיזוי.

### 14.1.2 ארכיטקטורת פיתוח תלת־מכונית

הפיתוח התבצע על שלוש מערכות חיבור:

- לפטופ Windows (C:\Projects\pi) — עריכת הקוד ב־Claude Code, הרצת מבחני syntax/import (לא חומרה).

- GitHub (private repo Adamzvulun/pi) — שרת סנכרון. כל git push מעלה לכאן.

- Raspberry Pi (adam@LaserPi.local) — cron job מבצע git pull כל דקה. שם רצים כל בדיקות החומרה.

יתרון: הקוד אף פעם לא נערך ישירות על ה־Pi. כל שינוי עובר דרך git, מתועד, ניתן לחזור עליו. אם משהו נשבר, git log מראה מתי.

חיסרון: עיכוב של ~1 דקה בין git push ל־git pull. בתחילת הפרויקט הרגיש מתסכל; ככל שהתרגלתי, השתפר ה־workflow.

## 14.2 Phase 1–2 — תשתית ובנייה ראשונית

### 14.2.1 הקמת ה־Pi (Phase 1, שבוע 1)

תהליך ההתקנה תועד ב־docs/setup-pi.md:

- Flash microSD עם Raspberry Pi OS Bookworm 64-bit (Imager הרשמי).

- הגדרת hostname (LaserPi), משתמש (adam), Wi-Fi, SSH דרך האשף.

- עדכון apt update && apt full-upgrade.

- התקנת חבילות apt: python3-opencv, python3-numpy, python3-gpiozero, i2c-tools.

- הפעלת I²C ב־raspi-config.

- יצירת venv עם --system-site-packages.

- הוספת cron job ל־auto-pull.

אתגרים:

- --system-site-packages חסר ביצירת venv הראשון. עברה שעה של ניסיון להבין למה cv2 לא נראה ב־venv. הפתרון: יצירת venv מחדש עם הדגל.

- VNC לא עובד אחרי boot ראשון. דרש הפעלה ידנית של raspi-config → Interface Options → VNC.

### 14.2.2 הניסיון הראשון להזיז סרוו (Phase 2, שבוע 3)

מטרה: העברת סרוו DS3225 לזווית מבוקרת באמצעות PCA9685, עם ספק ה־MB-102 הקיים בלוח הלחם.

ביצוע: הקוד הראשוני של test_servo.py שלח פקודת 135° לערוץ 0.

תוצאה: הסרוו המהמהם אך לא זז, או זז בצורה לא יציבה ואז נעצר. ה־Pi לעיתים נרשם מחדש.

## 14.3 בעיה קריטית 001 — אספקת חשמל לסרוו

תיעוד מלא: problems/001-servo-power.md.

### 14.3.1 אבחון

מולטימטר על מסילת 5V במהלך הניסיון להזיז את הסרוו הראה ירידה ל־3.8V. בדיקה ב־datasheet של DS3225: זרם מצב סטול עד 2A; בתנועה רגילה ~600 mA. בדיקה ב־datasheet של MB-102: מייצב פנימי AMS1117 מוגבל ל־700 mA.

שגיאת תכנון: לא נקראה ה־datasheet של MB-102 לפני הרכישה. ההנחה ש"זה לוח לחם — בטח מספק כוח לסרוו". טעות.

### 14.3.2 פתרון

החלפת MB-102 ב־LM2596 Buck Converter:

- רכישת LM2596 + ספק 12V/5A.

- כיוון LM2596 עם מולטימטר ל־5.0V מדויקים לפני חיבור.

- ניתוק MB-102 מהמעגל לחלוטין.

- חיווט מחדש:

LM2596 IN ← ספק 12V

LM2596 OUT+ → PCA9685 V+ (גרין טרמינל)

LM2596 OUT- → Common GND

Pi GPIO Pin 2 (5V) → PCA9685 VCC (לוגיקה)

### 14.3.3 אימות

i2cdetect -y 1 הציג שוב 40. test_servo.py רץ עם תנועות חלקות וזרם יציב. בעיה 001 נסגרה.

### 14.3.4 לקח

הפעולה הראשונה לכל רכיב חומרה חדש = קריאת datasheet. מספיק 5 דקות; חוסך שעות אבחון.

## 14.4 Phase 3 — בקרת סרוו וכיול

### 14.4.1 ניסוי "מרכז אלקטרוני ≠ מרכז פיזי"

לאחר ההחלפה ל־LM2596, הסרוו הזז כפי שצריך, אבל הברקט הפיזי לא היה מיושר עם המרכז האלקטרוני. שליחת 135° (אמצע טווח DS3225) הביאה את הברקט למיקום של ~45° סטייה מהמרכז הפיזי.

הסבר: במהלך ההרכבה הראשונית, גלגלת הסרוו סובבה ידנית לפני שחיברו את הזרוע. כתוצאה, ה־"אפס" של מקודד המיקום הפנימי של הסרוו נמצא במקום אקראי ביחס למיקום הזרוע.

פתרון: הרכבה מחדש:

- ב־calibrate_servo.py הורצה =135 לפאן וטילט בו זמנית.

- עם הסרוו בעמדה האלקטרונית 135°, נפתחו פיזית הברגים של הזרועות.

- הזרועות סובבו ידנית למצב מיושר־ויזואלית.

- חיבור מחדש של הזרועות.

- לאחר ההרכבה, 135° אלקטרוני = מרכז פיזי (עם דיוק ~5° בגלל גרגיריות הספליין).

שאריות אסימטריות: ה־spline mesh של DS3225 מספק ~15° גרגיריות. על ציר הטילט זה נכשל קצת — ה־TILT_CENTER הסופי הוא 160° ולא 135°. הקוד עוקף את זה אוטומטית עם TILT_CENTER = (TILT_MIN + TILT_MAX) / 2.

### 14.4.2 כיול גבולות הסרוו

מטרה: מציאת הגבולות הזוויתיים הבטוחים של הברקט המכאני, כי שליחת פקודה מעבר לגבול הפיזי גורמת לסטול ולשרוף את המייצב או את ההילוכים.

מתודולוגיה ב־calibrate_servo.py — תהליך אינטראקטיבי:

- ציר פאן: הזזה ידנית ב־-5 חוזרת ונשנית עד שמרגישים מתח (כבל נמתח, חלקים מתעופפים, שינוי בצליל המנוע).

- סימון s לציון הגבול.

- הזזה הפוכה ב־+5 עד הגבול השני.

- שוב s.

- חזרה על התהליך לציר הטילט.

תוצאות מדידה (תיעוד ב־docs/calibration.md):

| Pan | 50° | 220° | 170° |
| --- | --- | --- | --- |
| Tilt | 115° | 205° | 90° |

## 14.5 Phase 4 — מצלמה: מ־CSI ל־USB

### 14.5.1 ניסיון CSI כושל

התכנון המקורי של Phase 4 הניח שימוש במצלמת CSI של Pi 5 שהייתה ברשותנו. עם החיבור ל־Pi 4 התברר שהמחבר אינו תואם:

- Pi 5 משתמש בכבל 22 פינים.

- Pi 4 משתמש בכבל 15 פינים.

אופציות שנשקלו:

- רכישת מתאם CSI 22→15 — זמן המתנה ~3 שבועות + יקר.

- רכישת מצלמת Pi 4 CSI ייעודית — $50, עוד עיכוב.

- שימוש במצלמת USB.

### 14.5.2 מעבר ל־USB UVC

ניסוי: חיבור Microsoft LifeCam HD-3000 לפורט USB-A. הקרנל זיהה אותה אוטומטית:

$ lsusb

Bus 001 Device 003: ID 045e:0779 Microsoft Corp. LifeCam HD-3000

$ ls /dev/video*

/dev/video0  /dev/video1

Smoke test ב־Python:

import cv2

cap = cv2.VideoCapture(0)

ok, frame = cap.read()

print(ok, frame.shape)

# → True (480, 640, 3)

עובד מיד. נקבעה החלטה לעבור לחלוטין למצלמת USB. picamera2 ו־ rpicam-apps נשארים במערכת רק לכל מקרה.

יתרון לא צפוי: ה־USB UVC הוא תקן פתוח — אפשר להחליף את ה־LifeCam בכל מצלמה תואמת בלי שינוי קוד. עם CSI היינו "נעולים" לרכיב ספציפי.

## 14.6 Phase 4 (המשך) — כיול HSV ראשון

מטרה: מציאת סף HSV שמזהה רק את המטרה הכחולה (שקית פלסטיק ~10×20 ס"מ מקופלת) ולא רעש רקע.

שיטה איטרטיבית ב־tune_detector.py:

- התחלה עם ערכי ברירת מחדל: H[0,179], S[0,255], V[0,255] — כל הפיקסלים לבנים.

- צמצום ראשון של Hue — העלאת H_min והורדת H_max עד שרק המטרה לבנה ב־mask.

- הרמת S_min — הוצאת רקעים מבריקים שאינם כחולים אך נכנסים בטווח ה־Hue.

- דיוק עדין של V.

תוצאות סופיות:

HSV_LOWER = np.array([79, 76, 0])

HSV_UPPER = np.array([105, 255, 255])

אתגר: ערכי ה־HSV תלויים בתאורה. שינוי משמעותי של זמן יום (שמש דרך החלון, מנורה אחרת) דורש כיוון מחדש. הפתרון: כיוון מחדש נעשה בעזרת tune_detector.py (כפתור ב־control panel) ב־5 דקות.

## 14.7 Phase 5 — בקרת PID: 8 גלגולי כיוון

זה היה השלב הארוך ביותר. הצליל הציפייה: "פתרון בכמה ימים." המציאות: 3 שבועות של iterations.

### 14.7.1 כיוון 1 — Kp=0.05, Kd=0.01, deadband=8, ramp=True

תוצאה: הברקט עקב, אבל עם רגישות יתר. כל תזוזה קלה של המטרה (אפילו רטט יד) גרמה לסרוו לקפוץ. הברקט "רעד" גם כשהמטרה סטטית.

אבחון:

- deadband של 8 פיקסלים צר מדי. רעש הגלאי הוא ~10 פיקסלים פריים־לפריים — מספיק כדי שדיווח על "תזוזה" יקרה.

- Kp=0.05 נראה "סביר" — אבל אז עוד דברים השפיעו.

### 14.7.2 כיוון 2 — deadband=15

תוצאה: פחות רטט סטטי, אבל לא חלק לחלוטין.

### 14.7.3 הבחנה מכרעת — ה־ramp הסתיר את הבעיה

הסתכלות בקוד: servo.py רץ במצב ramping (2°/50ms). תיקון של 10° = ~5 צעדים × 50ms = 250ms חסימה של הלולאה הראשית. בזמן הזה המצלמה לא מצלמת ואין הצגה למטרה — אבל ב־PID נחשב כאילו הכל הסתיים.

ה־ramp שימש בעצם כ־rate-limiter סמוי שטשטש את העובדה שמקדם ה־P גבוה מדי.

### 14.7.4 כיוון 3 — `ramp=False`, Kp=0.05

תוצאה: הברקט מתחיל לאסלץ בין הגבולות הזוויתיים. קפיצה של 5–7° לכל תיקון, תגובה מהירה, אבל ה־"step" בכל פריים גורם לקפיצה־לאחור גדולה — אסילציה גוברת.

### 14.7.5 כיוונים 4–7 — Kp ב־0.01, 0.015, 0.02, 0.025

- Kp=0.01: האסילציה נעצרה — אבל איטי מדי. פגישה של מטרה רחוקה לוקחת זמן ארוך.

- Kp=0.015: קצת מהיר יותר.

- Kp=0.02: קצת רעידות חזרו.

- Kp=0.025: רעידות בולטות.

### 14.7.6 כיוון 8 (סופי) — Kp=0.017

הנקודה הזהובה. הברקט עוקב חלק על מטרה זזה, יציב על סטטית, ולא מאתחל את עצמו.

### 14.7.7 בדיקת Kd מקבילית

- Kd = 0.005 עם Kp = 0.017 — הברקט מתחיל לרטוט שוב, גם על מטרה סטטית. ה־Kd מגביר את רעש הגלאי (שגיאה זמנית של 10 פיקסלים מקבלת תיקון מוגזם).

מסקנה: P-only ב־0.017 הוא הפתרון הסופי. Kd לא נדרש (ולמעשה מזיק), Ki לא נדרש (אין offset מתמיד).

ערכים סופיים ב־config.py:

KP_PAN = KP_TILT = 0.017

KI_PAN = KI_TILT = 0.0

KD_PAN = KD_TILT = 0.0

PID_OUTPUT_LIMIT = 10.0   # נחתך מ־20° ל־10°

TRACKING_DEADBAND_PX = 15

## 14.8 Phase 5 (המשך) — Coast ו־Recenter

### 14.8.1 תופעה: "מטרה מהירה — מערכת קופאת"

בכיוון רגיל, אם המטרה זזה במהירות בינונית, הברקט עוקב. כאשר המטרה מאיצה ויוצאת מהפריים, detector.detect() מחזיר None, ו־ tracker.update() לא מבצע PID. הברקט קפוא — נשאר באותו מקום עד שמטרה חוזרת.

בעיה: אם המטרה עוברת לפינה אחרת של הסביבה, היא לא חוזרת, והברקט מתבונן בכיוון הלא נכון.

### 14.8.2 פתרון 1 — Coast Mode

ההגיון: כאשר המטרה נעלמת והתיקון הקודם היה משמעותי, ממשיכים לתקן באותה מגמה למספר פריימים — בתקווה שהמטרה תחזור לפריים.

# tracker.py

_last_pan_correction: float

_last_tilt_correction: float

_coast_frames_remaining: int

# inside update() with target_pos = None:

if _coast_frames_remaining > 0 and last_was_meaningful:

requested_pan = servo.current_pan() + _last_pan_correction

actual_pan = servo.move_pan(kit, requested_pan, ramp=False)

_last_pan_correction *= COAST_DECAY  # 0.95

_coast_frames_remaining -= 1

פרמטרים:

COAST_MAX_FRAMES = 30           # 1s ב־30fps

COAST_DECAY = 0.95              # אחרי 30 פריימים: 22% מהמקדם המקורי

COAST_MIN_CORRECTION_DEG = 0.1  # לא לעשות coast אם התיקון האחרון זניח

### 14.8.3 תופעה חדשה — "Coast נכשל, ברקט בפינה"

עם Coast Mode מותקן, נוצרה בעיה חדשה. אם המטרה זזה באלכסון מהיר, ה־Coast התחיל לתקן אגרסיבית בפאן ובטילט. הברקט הגיע לגבולות שני הצירים בו זמנית. הוא נשאר תקוע בפינה עד שהמונה הסתיים.

### 14.8.4 פתרון 2 — Recenter Mode

מצב חדש שמופעל כאשר Coast מסתיים בלי שהמטרה חזרה. הברקט חוזר חלק למרכז בקצב 2° לפריים. אם המטרה חוזרת באמצע — מעבר מיידי בחזרה ל־PID.

המכונת המצבים הגיעה ל־5 מצבים (Tracking, Locked, Coasting, Recentering, Holding) — שיעור על כך שמערכת בקרה אמיתית היא לא רק "הלולאה" אלא גם טיפול בכל מה שלא הלולאה.

## 14.9 בעיה קריטית 002 — דיודת לייזר מתה

תיעוד מלא: problems/002-laser-dead.md.

### 14.9.1 הקשר

Phase 6 — בניית מעגל הלייזר. רכישה: IRLZ44N, נגדים (220Ω, 100kΩ, 100Ω), דיודת לייזר 5mW.

המעגל נבנה. נבדק תוכנתית — test_laser.py עבר בנקיון:

INFO laser: Laser initialized on GPIO18 (OFF)

INFO __main__: Firing in 3...

INFO __main__: Firing in 2...

INFO __main__: Firing in 1...

INFO __main__: FIRING — laser ON for 1.0 s

INFO laser: Laser ON

INFO laser: Laser OFF

INFO __main__: Fire sequence complete.

אבל הדיודה לא פלטה אור.

### 14.9.2 אבחון

רצף ניסיונות:

- החלפת קוטביות הדיודה — לא עזר. (אבל הניסיון הזה גרם נזק נוסף — ראו בהמשך.)

- Re-seat של החוטים — לא עזר.

- Bypass test ללא MOSFET: 5V → 100Ω → laser → GND ישירות — לא הדליק בשתי הקוטביות.

- אישור color bands על הנגד 100Ω — אכן 100Ω.

- בדיקת מולטימטר על הדיודה במצב diode-test — אין מתח קדמי נכון.

מסקנה: הדיודה עצמה מתה. ככל הנראה הנזק נגרם מאחד משני מקורות:

- Reverse-bias בעת בדיקת קוטביות — דיודות לייזר רגישות למתח הפוך; פולס יחיד יכול להרוס.

- ESD בעת טיפול — חוסר שימוש בצמיד antistatic.

### 14.9.3 המתנה לחלופה

הזמנה של דיודה חלופית — זמן המתנה של ~3 שבועות. במהלך הזמן בוצעה Phase 7A (תושבת מכאנית) שלא תלויה בלייזר.

### 14.9.4 לאחר החלפה

עם הדיודה החדשה, הפעלה ראשונה:

- חיווט בקוטביות הנכונה מההתחלה (אדום → אנודה → 100Ω, שחור → קתודה → MOSFET Drain).

- test_laser.py — אלומה אדומה נצפית על קיר מאט במשך 1 שנייה.

לקח: לפני בדיקת קוטביות, תמיד מודדים מתח עם מולטימטר במקום לחבר. דיודות לייזר לא סולחות.

## 14.10 Phase 6 (המשך) — חשיבות ה־Pulldown

בעת בנייה ראשונה של מעגל הלייזר, הניסיון להפעיל את ה־Pi לבדוק מצב boot — הלייזר נדלק לרגע. סיבה: GPIO18 צף בעת ה־boot, רעש על הקו הספיק כדי להעלות את ה־Gate של ה־MOSFET ולפתוח אותו חלקית.

פתרון: הוספת נגד 100kΩ Pulldown בין Gate ל־GND. אחרי ההוספה, הפעלות הבא — הלייזר נשאר OFF לכל אורך ה־boot.

הלקח הזה הופך לכלל קשיח בפרויקטים עתידיים: כל GPIO שמפעיל משהו מסוכן חייב Pulldown / Pull-up מתאים.

## 14.11 Phase 7 — הרכבה מכנית

### 14.11.1 פיצול ל־7A ו־7B

בעקבות עיכוב הלייזר, הוחלט לפצל את Phase 7:

- Phase 7A (לא־תלוי בלייזר): בסיס פלייווד, הרכבת Pi, PCA9685, LM2596, פאן־טילט, מצלמה. בוצע בזמן ההמתנה לדיודה.

- Phase 7B (תלוי בלייזר): תושבת לייזר על לוח הטילט, כיול boresight (היסט מצלמה ↔ לייזר).

### 14.11.2 boresight — מדידת היסט

לאחר הרכבה, הלייזר והמצלמה לא בדיוק על אותו ציר אופטי. הוצב נייר לבן במרחק 1m, נורה הלייזר, וקואורדינטת הנקודה האדומה בפריים נמדדה:

BORESIGHT_X_OFFSET = +12  # px (לימין)

BORESIGHT_Y_OFFSET = -8   # px (למעלה)

הקוד מוסיף את ההיסט לפני שליחה ל־PID — target_x_corrected = target_x + BORESIGHT_X_OFFSET.

## 14.12 Phase 8 — אינטגרציה סופית

לאחר ש־Phase 6 הושלם, הלולאה המלאה נבחנה — מצלמה + זיהוי + PID

- סרוו + לייזר.

תרחיש בדיקה:

- הפעלת ה־12V והאקוסטיות עברו.

- python3 main.py בטרמינל VNC.

- החזקת מטרה כחולה במרחק ~1m. הברקט החל לעקוב.

- תזוזת המטרה ימינה, שמאלה, למעלה, למטה — עקיבה חלקה.

- החזקה במקום (סטייה < 15px) — overlay מציג "LOCKED".

- לחיצה על f. הלוג: "Firing... Laser ON... Laser OFF".

- אלומה אדומה נצפית על הקיר במשך 0.5 שניות, ואז נכבית.

- לחיצה על q. סיום נקי — הברקט חוזר למרכז, הלייזר OFF, המצלמה משוחררת.

המערכת עבדה מקצה לקצה. הפרויקט הושלם.

## 14.13 שיפורים ארכיטקטוניים שנעשו במהלך הדרך

לאורך הפרויקט בוצעו refactorings — לא חלק מהתכנון, אלא תוצאה של לקחים שנצברו:

### 14.13.1 הוספת `config.py` (Single Source of Truth)

הטריגר: באג שבו HSV_LOWER עודכן ב־detector.py אבל לא ב־ tune_detector.py. שני המודולים החזירו תוצאות שונות לאותה מטרה.

פתרון: יצירת config.py עם כל הקבועים; שני המודולים מייבאים ממנו. עכשיו כל שינוי הוא במקום אחד.

### 14.13.2 Owner Modules

הטריגר: בכמה קבצים יובא adafruit_servokit ישירות. כאשר נדרש לעדכן הגדרה (טווח 270° במקום 180°), היה צריך לעדכן בכל מקום בנפרד.

פתרון: הגדרה שרק servo.py רשאי לייבא את adafruit_servokit. שאר הקבצים חייבים לעבור דרך ה־API שלו. שינוי הפך פשוט.

### 14.13.3 `control_panel.py` — מ־CLI ל־GUI

הטריגר: במהלך הפיתוח התברר שכל פעולה דורשת זיכרון של פקודות שורה (python3 test_servo.py, python3 test_tracking.py, וכו'), ושטעויות שורת פקודה הופכות יקרות (לדוגמה: שכחה לסגור tracking לפני הפעלת tune_detector — שתי תוכניות נלחמות על PCA9685).

פתרון: GUI tkinter אחד עם כל הכפתורים. השקעה של שבוע, חיסכון של עשרות שעות בהמשך.

### 14.13.4 הוספת `try/finally` בכל סקריפט

הטריגר: ניסיון של Ctrl+C באמצע test_servo.py השאיר את הסרוו במצב לא מוגדר. בהפעלה הבאה הוא קפץ קפיצה חדה.

פתרון: כל סקריפט שמשתמש בחומרה עוטף את הלוגיקה ב־try/finally, ובלוק ה־finally מבצע cleanup של כל המשאבים. גם בעת תקלה — החומרה חוזרת למצב בטוח.

## 14.14 לקחים מצטברים — סיכום

| קריאת datasheet היא הצעד הראשון, לא האחרון | problem 001 (MB-102) |
| --- | --- |
| תמיד למדוד מתח עם מולטימטר לפני חיבור | problem 001 (כיוון LM2596), problem 002 (החלפת קוטביות) |
| כל GPIO מסוכן חייב Pulldown/Pullup | Phase 6 — לייזר נדלק בעת boot |
| ramp=True בלולאה = bug סמוי | Phase 5 — 8 גלגולי PID |
| Kd מגביר רעש כשהקלט רעיש | Phase 5 — ניסוי Kd=0.005 |
| Single Source of Truth חוסך באגים | Phase 4 — HSV בשני מקומות |
| Owner Modules חוסכים זמן refactor | Phase 3 — adafruit_servokit בשני מקומות |
| GUI מנצח טרמינל ברגע שיש >5 פעולות | Phase 5–6 — שכחה לסגור tracking |
| try/finally לא אופציונלי בחומרה | Phase 3 — Ctrl+C השאיר סרוו במצב לא־מוגדר |
| Edge cases הם רוב הקוד | Phase 5 — Coast/Recenter = 1/3 של tracker.py |
| תיעוד תוך־כדי, לא אחרי | אחרי שבועיים אף אחד לא זוכר למה ערך מסוים נבחר |
| שני כשלי חומרה הוסיפו ~4 שבועות לפרויקט | הזמן הזה בלתי־צפוי; יש לתכנן אותו ב־~30% בפרויקטים עתידיים |

## 14.15 סיכום

הפיתוח לא היה לינארי. שני כשלי חומרה (problems 001, 002), 8 גלגולי כיוון PID, שני refactorings ארכיטקטוניים גדולים, ומעבר חומרתי משמעותי (CSI → USB) — כולם נכללו בתהליך.

הקוד הסופי הוא תוצאה של ניסויים שכשלו, לא של תכנון מושלם. זה לא רע — זה איך פיתוח אמיתי עובד. הספר הזה מנסה להציג את התהליך בכנות במקום להעמיד פנים שהכל "פשוט עבד".

תיעוד מלא של שני הבעיות הקריטיות במאגר:

- problems/001-servo-power.md

- problems/002-laser-dead.md

יומן commit מלא של כל שינוי בקוד זמין ב־git log של המאגר ב־ GitHub.

# 15. תיעוד הפתרון

הפרק מאגד את כל התיעוד הטכני שדורש המחוון: שרטוט חשמלי, חיבורים ואופן הפעולה, קטעי קוד עיקריים, תרשים זרימה, תרשים פונקציונאלי, התייחסות למערכת ההפעלה, והתייחסות לאבטחת מידע. כל סעיף עומד בפני עצמו ואפשר לקרוא בנפרד.

## 15.1 שרטוט חשמלי (15.a)

שרטוט חשמלי מלא של המערכת. שלוש מסילות כוח (12V מהקיר, 5V לוגיקה מ־Pi, 5V סרוו מ־LM2596), אדמה משותפת, ושני מעגלי בקרה (I²C ל־ PCA9685 ו־GPIO18 למתג הלייזר).

[שרטוט חשמלי מלא של המערכת]

### 15.1.1 שלושת מעגלי המשנה

מעגל 1 — אספקת חשמל לסרוו:

LM2596 Buck Converter

12V/5A   ┌────────┐      ┌──────────┐      ┌──────────────┐

PSU  ────┤   IN+  ├──────┤    +     ├──────┤  V+ (terminal)│

│   IN-  ├──────┤   GND    ├──────┤  GND (terminal)│  PCA9685

└────────┘      └──────────┘      └──────────────┘

(set to 5.0V                      ↓ channels 0,1

via trimpot                       ↓

BEFORE connecting)            2× DS3225

מעגל 2 — לוגיקה ו־I²C:

Raspberry Pi 4B                              PCA9685 (I²C 0x40)

┌─────────────────┐                         ┌──────────────────┐

│ Pin 2  (5V)     ├─────────────────────────┤ VCC (logic)      │

│ Pin 3  (GPIO2,SDA)─────────────────────────┤ SDA              │

│ Pin 5  (GPIO3,SCL)─────────────────────────┤ SCL              │

│ Pin 6  (GND)    ├─────────────────────────┤ GND              │

│                 │                         │                   │

└─────────────────┘                         └──────────────────┘

↑

(V+ comes from LM2596,

kept ELECTRICALLY SEPARATE

from VCC but sharing GND)

מעגל 3 — מיתוג לייזר עם MOSFET ו־Pulldown:

IRLZ44N MOSFET

(TO-220, N-Channel, Logic Level)

Gate   Drain   Source

│     │       │

Pi GPIO18 ─── 220Ω ───────────────┘     │       │

(Pin 12, 3.3V)                          │       │

│       │

┌──── 100kΩ ─────────┘       │

│  (pulldown)                 │

│                             │

Common                        Common

GND                           GND

↑

Drain of MOSFET connects to:

↓

Pi Pin 4 (5V) ─── 100Ω ───── Laser(+) ─── Laser(−) ─── Drain

(current

limiter)

Source ─── Common GND

זרימת זרם לייזר ON: GPIO18 = HIGH (3.3V) → MOSFET נפתח (Drain מחובר ל־Source דרך הערוץ) → זרם זורם מ־5V → 100Ω → laser(+) → laser(−) → Drain → Source → GND. הדיודה פולטת אור.

זרימת זרם לייזר OFF: GPIO18 = LOW (0V) או floating → Pulldown 100kΩ מצמיד Gate ל־GND → MOSFET סגור → אין זרם דרך הלייזר.

### 15.1.2 חישובי הנגדים

| 100Ω (גוף לייזר) | $(5V - V_f) / I_d = (5 - 3) / 0.020 = 100Ω$ | מגביל זרם דיודה ל־20mA — בטוח לדיודת 5mW |
| --- | --- | --- |
| 220Ω (Gate) | $V_{GPIO} / I_{max} = 3.3 / 0.015 = 220Ω$ | מגן GPIO ב־~15mA אם משהו נכשל |
| 100kΩ (Pulldown) | מספיק נמוך כדי לסגור MOSFET ב־~100µs; מספיק גבוה כדי לא לבזבז זרם בעת ON | מבטיח GPIO LOW כברירת מחדל |

## 15.2 חיבורים ואופן הפעולה (15.b)

### 15.2.1 מטריצת חיווט מלאה

Pi GPIO Header (40 פינים):

| 2 | 5V | PCA9685 VCC | אספקת לוגיקה ל־PCA9685 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | GPIO2 / SDA | PCA9685 SDA | נתוני I²C |
| 5 | GPIO3 / SCL | PCA9685 SCL | שעון I²C |
| 6 | GND | PCA9685 GND + Common GND | אדמה משותפת |
| 4 | 5V | מסילה אדומה ב־breadboard | אספקה ללייזר (דרך 100Ω) |
| 12 | GPIO18 | 220Ω → MOSFET Gate | פקודת on/off ללייזר |
| 14 | GND | מסילה כחולה ב־breadboard | אדמת מעגל הלייזר |
| (USB-A 1) | USB Data + Power | מצלמת LifeCam HD-3000 | זרם וידאו |
| (USB-C) | 5V Power | ספק USB-C 3A | חשמל ל־Pi |

PCA9685:

| VCC | Pi פין 2 (5V) — אספקת לוגיקה |
| --- | --- |
| V+ (גרין טרמינל) | LM2596 OUT+ — אספקה לסרוו (5V/3A) |
| GND (גרין טרמינל) | LM2596 OUT− + Pi פין 6 GND |
| SDA | Pi פין 3 |
| SCL | Pi פין 5 |
| ערוץ 0 PWM | DS3225 פאן (חוט כתום) |
| ערוץ 1 PWM | DS3225 טילט (חוט כתום) |

חוטי הסרוו: DS3225 משתמש בקונבנציה צבעונית סטנדרטית: חום = GND, אדום = V+, כתום = PWM. כל סרוו מתחבר לכותרת 3-pin של PCA9685 בערוצו.

### 15.2.2 אופן הפעולה הכולל

המערכת פועלת בלולאה רציפה של 30 fps. כל איטרציה:

- קליטת פריים — cv2.VideoCapture.read() קוראת frame BGR מ־/dev/video0 (LifeCam דרך uvcvideo).

- זיהוי מטרה — detector.detect() מבצע: Gaussian blur → BGR→HSV → cv2.inRange → erode → dilate → findContours → בחירת הגדול ביותר → חישוב centroid. מחזיר (cx, cy) או None.

- חישוב שגיאה — אם יש מטרה: pan_error = cx - 320, tilt_error = cy - 240.

- בקרת PID — simple_pid מחשב pan_correction ו־ tilt_correction במעלות (חתוך ל־±10°).

- בדיקת deadband — אם השגיאה < 15 פיקסלים בשני הצירים, המערכת ב־"Locked" — לא שולחת תיקון.

- שליחה לסרוו — servo.move_pan/tilt() שולחים פקודת I²C ל־PCA9685 שמייצר PWM ל־DS3225.

- טיפול במצבי קצה — אם המטרה אבדה: Coast Mode (30 פריימים) → Recenter (חזרה למרכז) → Hold.

- אישור ירייה — אם המפעיל לוחץ 'f' ו־in_deadband == True, laser.fire() מצמיד GPIO18 ל־HIGH, ה־MOSFET נפתח, הלייזר נדלק למשך 1 שנייה, אז laser.off().

- חזרה לשלב 1 — ~33ms עברו, פריים חדש מוכן.

הלולאה ממשיכה עד שהמפעיל לוחץ 'q'. בלוק finally מבצע servo.cleanup (חזרה למרכז), laser.cleanup (כיבוי), ו־ camera.release.

## 15.3 תיעוד קטעי קוד עיקריים (15.c)

הסעיף הזה מציג את קטעי הקוד המרכזיים של המערכת עם הסבר. הקוד המלא במאגר.

### 15.3.1 `config.py` — Single Source of Truth

קבועים מכוילים במקום אחד. כל מודול אחר מייבא, לא משכפל ערכים.

import numpy as np

# Frame geometry

FRAME_WIDTH: int = 640

FRAME_HEIGHT: int = 480

FRAME_CENTER_X: int = FRAME_WIDTH // 2   # 320

FRAME_CENTER_Y: int = FRAME_HEIGHT // 2  # 240

# HSV target range (tuned for blue target under indoor lighting)

HSV_LOWER: np.ndarray = np.array([79, 76, 0])

HSV_UPPER: np.ndarray = np.array([105, 255, 255])

# Detection

MIN_CONTOUR_AREA: int = 200

FIRE_PIXEL_THRESHOLD: int = 15

# PID gains (tuned empirically — 8 iterations, see §14.7)

KP_PAN: float = 0.017

KI_PAN: float = 0.0

KD_PAN: float = 0.0   # Kd amplifies detector centroid noise

KP_TILT: float = 0.017

KI_TILT: float = 0.0

KD_TILT: float = 0.0

PID_OUTPUT_LIMIT: float = 10.0       # max correction per frame, degrees

TRACKING_DEADBAND_PX: int = 15       # hold position within this error

# Coast mode (after target loss)

COAST_MAX_FRAMES: int = 30           # ~1 sec at 30 fps

COAST_DECAY: float = 0.95            # multiply correction each frame

COAST_MIN_CORRECTION_DEG: float = 0.1

RECENTER_AFTER_COAST: bool = True

RECENTER_STEP_DEG: float = 2.0

הסבר: קבועים בלבד. אין לוגיקה. כל ערך מתועד עם הסבר WHY בקוד המקור (קטעי תגובה הושמטו כאן לקיצור). שינוי של HSV או PID דורש עריכה רק כאן.

### 15.3.2 `servo.py` — Owner Module + Clamping

הליבה הבטיחותית — clamping של זוויות.

PAN_MIN: float = 50.0

PAN_MAX: float = 220.0

TILT_MIN: float = 115.0

TILT_MAX: float = 205.0

def move_pan(kit: ServoKit, angle: float, ramp: bool = True) -> float:

"""

Move pan to `angle`, clamped to the safe physical range [PAN_MIN, PAN_MAX].

This is the SAFETY-CRITICAL function for pan.

"""

global _pan_current

if _pan_current is None:

raise RuntimeError("servo.init() must be called before move_pan()")

clamped = max(PAN_MIN, min(PAN_MAX, angle))

if clamped != angle:

log.warning(

"Pan request %.1f° clamped to %.1f° (limits %.1f°-%.1f°)",

angle, clamped, PAN_MIN, PAN_MAX,

)

if ramp:

_pan_current = _ramp(kit, PAN_CHANNEL, _pan_current, clamped)

else:

kit.servo[PAN_CHANNEL].angle = clamped

_pan_current = clamped

return _pan_current

הסבר: הפונקציה תמיד מצמידה את הזווית הנדרשת לטווח הבטוח. אין דרך עוקפת — כל קוד שרוצה להזיז את הסרוו חייב לעבור דרך כאן. החזרה (clamped) מאפשרת ל־caller (למשל tracker.update) לדעת אם הבקשה שלו נחתכה.

### 15.3.3 `detector.py` — צינור HSV

הצינור המלא של זיהוי המטרה.

def detect(frame: np.ndarray) -> Optional[Tuple[int, int]]:

"""Find the target in a BGR frame. Returns (x, y) or None."""

mask = build_mask(frame)   # blur → HSV → inRange → erode → dilate

contours, _ = cv2.findContours(

mask, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE

)

if not contours:

return None

largest = max(contours, key=cv2.contourArea)

area = cv2.contourArea(largest)

if area < config.MIN_CONTOUR_AREA:

return None   # noise, not target

moments = cv2.moments(largest)

if moments["m00"] == 0:

return None   # guard against divide-by-zero

cx = int(moments["m10"] / moments["m00"])

cy = int(moments["m01"] / moments["m00"])

return cx, cy

def build_mask(frame: np.ndarray) -> np.ndarray:

"""blur → BGR→HSV → inRange → erode → dilate."""

blurred = cv2.GaussianBlur(frame, (5, 5), 0)

hsv = cv2.cvtColor(blurred, cv2.COLOR_BGR2HSV)

mask = cv2.inRange(hsv, config.HSV_LOWER, config.HSV_UPPER)

mask = cv2.erode(mask, None, iterations=2)

mask = cv2.dilate(mask, None, iterations=2)

return mask

הסבר: הצינור מורכב משבעה שלבים — כל אחד מטפל בהיבט אחר של האלגוריתם (החלקת רעש → המרה ל־HSV → סף → ניקוי מורפולוגי → מציאת קונטורים → בחירת הגדול → חישוב centroid). כל קריאה ל־cv2 בנפרד היא $O(WH)$, סך הכל ~5–8ms.

### 15.3.4 `tracker.py` — PID + מכונת מצבים

לב הבקרה. מטפל ב־5 מצבים: Tracking, Locked, Coasting, Recentering, Holding.

def update(pan_pid, tilt_pid, kit, target_pos):

"""One iteration. Call once per frame."""

global _last_pan_correction, _last_tilt_correction

global _coast_frames_remaining, _recentering

# ---- Target lost branch ----------

if target_pos is None:

last_was_meaningful = (

abs(_last_pan_correction) >= config.COAST_MIN_CORRECTION_DEG

or abs(_last_tilt_correction) >= config.COAST_MIN_CORRECTION_DEG

)

if _coast_frames_remaining > 0 and last_was_meaningful:

# COASTING — apply last correction with decay

requested_pan = servo.current_pan() + _last_pan_correction

requested_tilt = servo.current_tilt() + _last_tilt_correction

actual_pan = servo.move_pan(kit, requested_pan, ramp=False)

actual_tilt = servo.move_tilt(kit, requested_tilt, ramp=False)

_last_pan_correction *= config.COAST_DECAY  # 0.95

_last_tilt_correction *= config.COAST_DECAY

_coast_frames_remaining -= 1

return {..., "coasting": True}

if config.RECENTER_AFTER_COAST and not _recentering:

# Coast ended without target — start RECENTERING

_recentering = True

if _recentering:

# Step toward center at RECENTER_STEP_DEG per frame

pan_step = ...   # capped

tilt_step = ...

servo.move_pan(kit, servo.current_pan() + pan_step, ramp=False)

servo.move_tilt(kit, servo.current_tilt() + tilt_step, ramp=False)

return {..., "recentering": True}

return None   # HOLDING

# ---- Target acquired branch — PID tracking ----------

if _recentering:

_reset_recenter()  # target back — abort recenter

target_x, target_y = target_pos

pan_error = target_x - config.FRAME_CENTER_X

tilt_error = target_y - config.FRAME_CENTER_Y

pan_correction = pan_pid(pan_error)

tilt_correction = tilt_pid(tilt_error)

in_deadband = (

abs(pan_error) < config.TRACKING_DEADBAND_PX

and abs(tilt_error) < config.TRACKING_DEADBAND_PX

)

if in_deadband:

_reset_coast()

return {..., "in_deadband": True}   # LOCKED

# ramp=False because ramp's 50ms/2° sleeps would block the loop

actual_pan = servo.move_pan(kit, servo.current_pan() + pan_correction, ramp=False)

actual_tilt = servo.move_tilt(kit, servo.current_tilt() + tilt_correction, ramp=False)

_last_pan_correction = pan_correction

_last_tilt_correction = tilt_correction

_coast_frames_remaining = config.COAST_MAX_FRAMES

return {..., "coasting": False}   # TRACKING

הסבר: הפונקציה מחליטה באיזה מצב המערכת ופועלת בהתאם. שלוש החלטות עיקריות: (א) האם המטרה אבדה? אם כן — Coast / Recenter / Hold. (ב) אם המטרה נמצאת — האם בתוך deadband? אם כן — Locked. (ג) אחרת — PID פעיל. ramp=False חשוב — בלעדיו הלולאה נחסמת ל־250ms בכל תיקון (לקח מ־§14.7).

### 15.3.5 `laser.py` — בטיחות ירייה

LASER_PIN: int = 18   # BCM GPIO18

def init() -> LED:

"""Set up GPIO18 as output and explicitly drive it LOW."""

laser_dev = LED(LASER_PIN)

laser_dev.off()                       # explicit OFF

log.info("Laser initialized on GPIO%d (OFF)", LASER_PIN)

return laser_dev

def fire(laser_dev: LED) -> None:

"""Drive GPIO18 HIGH — laser ON."""

laser_dev.on()

log.info("Laser ON")

def off(laser_dev: LED) -> None:

"""Drive GPIO18 LOW — laser OFF. Always safe to call."""

laser_dev.off()

log.info("Laser OFF")

def cleanup(laser_dev: LED) -> None:

"""Force OFF + release GPIO. Catches its own exceptions

so it cannot mask the original error in finally blocks."""

try:

laser_dev.off()

except Exception:

log.exception("Error driving laser pin LOW during cleanup")

try:

laser_dev.close()

except Exception:

log.exception("Error closing laser device during cleanup")

הסבר: שלוש שכבות בטיחות לאחור: (א) ה־init מצמיד ל־LOW במפורש, (ב) הסכמה החיצונית של MOSFET + Pulldown 100kΩ שומרת על OFF גם כש־GPIO צף, (ג) ה־cleanup קורא off() ואז close() עם try/except על כל פעולה — לא יוכל להפיל את ה־finally אם משהו נכשל.

### 15.3.6 `test_tracking.py` — לולאת ה־tracking הסופית

המערכת רצה end-to-end דרך הסקריפט הזה (camera + detector + PID + servos, ללא לייזר — main.py נשמר לעתיד עם אינטגרציית לייזר).

def main() -> int:

kit = servo.init()

cam = camera.init()

pan_pid, tilt_pid = tracker.init()

cv2.namedWindow(WINDOW_NAME, cv2.WINDOW_NORMAL)

try:

while True:

frame = camera.capture_frame(cam)

target = detector.detect(frame)

result = tracker.update(pan_pid, tilt_pid, kit, target)

display = frame.copy()

_draw_overlay(display, target, result)

cv2.imshow(WINDOW_NAME, display)

key = cv2.waitKey(1) & 0xFF

if key == ord("q"):

break

return 0

finally:

tracker.stop(kit)

camera.release(cam)

cv2.destroyAllWindows()

הסבר: ה־try/finally מבטיח cleanup גם בעת חריגה או Ctrl+C. הסדר חשוב: tracker.stop(kit) קורא ל־servo.cleanup (מרכז את הסרוו), אז camera.release (משחרר את ה־webcam), אז cv2.destroyAllWindows (סוגר חלון OpenCV).

## 15.4 תרשים זרימה (15.d)

תרשים הזרימה של הלולאה הראשית (test_tracking.py main()):

[תרשים זרימה — לולאת tracking]

תיאור מילולי:

┌─────────────────┐

│   START         │

│ servo.init      │

│ camera.init     │

│ tracker.init    │

└─────┬───────────┘

│

▼

┌────────────────────┐

│ camera.capture_    │◄──────────────┐

│   frame()          │               │

└─────┬──────────────┘               │

▼                              │

┌──────────────────┐                   │

│ detector.detect()│                   │

└─────┬────────────┘                   │

▼                                │

┌──────────────────┐                   │

│ tracker.update() │                   │

│  (5 states FSM)  │                   │

└─────┬────────────┘                   │

▼                                │

┌────────────────────┐                   │

│  draw overlay      │                   │

│  cv2.imshow        │                   │

└─────┬──────────────┘                   │

▼                                  │

┌────────────────────┐                     │

│  cv2.waitKey(1)    │                     │

│  == 'q' ?          │                     │

└────┬───────────┬───┘                     │

YES         NO ────────────────────────┘

▼

┌──────────────────┐

│ finally:         │

│  tracker.stop    │

│  camera.release  │

│  destroyAllWind. │

└──────┬───────────┘

▼

┌──────────┐

│   END    │

└──────────┘

זרימת tracker.update() עצמה (החלטת מצב):

target_pos == None ?

│

YES ◄────┴────► NO

│              │

▼              ▼

(last correction      _recentering

meaningful + coast    flag set?

frames remaining?)         │

│           YES ◄───┴───► NO

YES ◄───┴───► NO            │            (compute error)

│            │              ▼            error < deadband?

▼            ▼     (move toward center)       │

COASTING    (recenter             │           YES ◄─┴─► NO

apply       enabled?)             ▼            │     │

correction       │            return            ▼     ▼

× decay     YES ◄┴► NO        (RECENTERING)  LOCKED  TRACKING

│     │                         (hold)  (PID

▼     ▼                                  + move

set       return                              servo)

_recentering=True  (HOLDING)

▼

(next frame)

## 15.5 תרשים פונקציונאלי (15.e)

תרשים פונקציונאלי מציג את זרימת הנתונים בין מודולי הפרויקט, לא את שלבי הבקרה (זה בתרשים הזרימה לעיל):

[תרשים פונקציונאלי]

תיאור מילולי:

╔══════════════════════════════════════════════════════════════╗

║                  ORCHESTRATION LAYER                          ║

║  test_tracking.py / control_panel.py / main.py (future)       ║

║   - main loop                                                  ║

║   - user interaction                                           ║

║   - lifecycle (init, finally cleanup)                          ║

╚════════════╤═══════════════════════════════╤═════════════════╝

│ uses                          │ uses

▼                               ▼

╔════════════════════════╗   ╔═════════════════════════════════╗

║      LOGIC LAYER       ║   ║   HARDWARE ABSTRACTION LAYER    ║

║  ─────────────────     ║   ║  ─────────────────────────────  ║

║                        ║   ║                                  ║

║  detector.py           ║   ║  servo.py    camera.py  laser.py║

║   detect(frame)        ║   ║   move_*      init      fire    ║

║    → (cx,cy) | None    ║   ║   center      capture   off     ║

║   build_mask(frame)    ║   ║   cleanup     release   cleanup ║

║    → np.ndarray        ║   ║                                  ║

║                        ║   ║   (Owner Modules — each wraps   ║

║  tracker.py            ║   ║    exactly one HW subsystem)    ║

║   init() → (pan,tilt)  ║   ║                                  ║

║   update(...)          ║   ╚════════════╤════════════════════╝

║    → result dict       ║                │ exclusive imports

║                        ║                ▼

╚═════════╤══════════════╝   ╔═════════════════════════════════╗

│ uses             ║       THIRD-PARTY LIBRARIES      ║

│                  ║                                   ║

▼                  ║  cv2  numpy  ServoKit+Blinka     ║

╔══════════════════════╗     ║  simple-pid  gpiozero  tkinter   ║

║   CONFIG LAYER       ║     ║                                   ║

║   ────────────       ║     ╚═══════════════════════════════════╝

║                      ║

║   config.py          ║◄─── ALL layers above import from config

║   (HSV, PID, limits, ║

║    Coast/Recenter)   ║

╚══════════════════════╝

זרימת נתונים בפר־פריים:

LifeCam ─USB─→ camera.capture_frame ─np.ndarray─→ detector.detect ─(x,y)─→ tracker.update ─deg─→ servo.move_* ─I²C─→ PCA9685 ─PWM─→ DS3225

│

←──── motion changes camera position next frame ─────────────┘

## 15.6 התייחסות למערכת ההפעלה (15.f)

### 15.6.1 בחירת מערכת ההפעלה

הפרויקט רץ על Raspberry Pi OS Bookworm 64-bit (Debian 12). ההיבטים שהשפיעו על הבחירה:

- תמיכה רשמית — Raspberry Pi Foundation מתחזקת את ההפצה ספציפית ל־Pi 4B.

- 64-bit — נדרש לטעון 8GB RAM של ה־Pi (ב־32-bit הגבול 4GB).

- kernel 6.x עם uvcvideo מובנה — מצלמת USB עובדת ללא דרייבר נוסף.

- apt עם python3-opencv מקומפל ל־ARM64 — חוסך שעות קומפילציה ידנית.

- systemd 252 — תזמון משימות (cron) ושירותי רקע.

### 15.6.2 דרישות סף

- גרסה: Bookworm 64-bit (לא 32-bit, לא Bullseye).

- Kernel: 6.6.x LTS (מובנה ב־Bookworm).

- Python: 3.11 (ברירת מחדל ב־Bookworm).

- glibc: 2.36+ (ברירת מחדל).

### 15.6.3 שירותי מערכת בשימוש

| systemd-journald | אגירת לוגים של הסקריפטים (דרך logging) |
| --- | --- |
| NetworkManager | חיבור Wi-Fi לסנכרון GitHub + SSH/VNC |
| cron | משימת git pull כל דקה |
| sshd | חיבור remote מהלפטופ |
| vncserver | תצוגת חלונות OpenCV מהלפטופ |
| Xorg + LXDE/PIXEL | הסביבה הגרפית של ה־Pi (ל־control_panel.py) |

### 15.6.4 משאבי OS שהקוד דורש

| /dev/video0 | camera.py | מצלמת USB דרך uvcvideo |
| --- | --- | --- |
| /dev/i2c-1 | servo.py (דרך ServoKit) | אוטובוס I²C |
| /sys/class/gpio/gpio18 | laser.py (דרך gpiozero) | GPIO18 |
| TCP port 22 (SSH) | מהלפטופ | טרמינל remote |
| TCP port 5900 (VNC) | מהלפטופ | תצוגה גרפית remote |
| TCP port 443 (HTTPS) | cron job | גישה ל־GitHub לעדכון קוד |

### 15.6.5 cron job לסנכרון אוטומטי

ב־/etc/cron.d/pi-auto-pull:

* * * * * adam cd /home/adam/pi && /usr/bin/git pull --quiet 2>&1 | logger -t pi-auto-pull

מבצע git pull כל דקה. הפלט נשלח ל־logger כך שמופיע ב־ journalctl -t pi-auto-pull. זה מאפשר workflow של "עורכים על הלפטופ, push ל־GitHub, הקוד על ה־Pi מעודכן בתוך דקה".

### 15.6.6 הגנות OS

- sudo דורש סיסמה לכל פעולה מערכתית.

- passwd בטוח — הסיסמה של adam לא דיפולטית.

- משתמש adam לא ב־sudoers ללא סיסמה.

- SSH מקבל רק כניסות עם מפתח (PasswordAuthentication מבוטל) — ראו §15.7.

## 15.7 התייחסות לאבטחת מידע (15.g)

### 15.7.1 סקירת איומים

ה־Pi מחובר לרשת Wi-Fi ביתית, נגיש ב־SSH ו־VNC. אילו האיומים הרלוונטיים:

- גישה לא־מורשית ל־SSH — תוקף ברשת מנסה כניסה בכוח־ברוטלי.

- גישה לא־מורשית ל־VNC — חוסם פיזי שמשתמש בלפטופ של אדם אחר ברשת.

- קוד פתוח חושף סודות — תוקן שמסתכל ב־GitHub repo מוצא credentials.

- נזק פיזי — מישהו לוקח את ה־Pi ומחלץ ממנו מידע מה־microSD.

- שיבוש המערכת — תוקף מנסה להפעיל את הלייזר מרחוק.

### 15.7.2 מערכת הגנות

SSH:

- Public Key Authentication בלבד — סיסמה בוטלה ב־ /etc/ssh/sshd_config:

- המפתח של הלפטופ מותקן ב־~/.ssh/authorized_keys.

- fail2ban מנטר ניסיונות כניסה כושלים — חוסם IP אחרי 5 ניסיונות.

VNC:

- דורש סיסמה (RealVNC עם authentication).

- לא חשוף לאינטרנט — רק ב־LAN המקומית; הראוטר לא מעביר את פורט 5900 החוצה.

GitHub:

- המאגר ציבורי (לפי המחוון — תיק פרויקט פתוח לבדיקה).

- אין בקוד secrets: אין סיסמאות, API keys, או credentials. בדיקה ידנית של git log -p לפני העלאה ראשונה אישרה.

- .gitignore כולל: venv/, __pycache__/, *.pyc, .vscode/, אבל אין שם דבר רגיש.

microSD:

- לא מוצפן — Raspberry Pi OS תומך הצפנה אבל לא נכלל ב־default. ההחלטה: ה־Pi לא מאחסן נתונים רגישים; ההצפנה מוסיפה ביצועים פגומים בלי תועלת אמיתית.

- תיוג פיזי של ה־microSD עם שם הפרויקט — למניעת אובדן.

רשת:

- WPA2/WPA3 על ה־Wi-Fi הביתי — סיסמה חזקה.

- אין port forwarding מהראוטר ל־Pi — לא נגיש מהאינטרנט הציבורי.

### 15.7.3 הגנות ספציפיות ללייזר

הלייזר הוא וקטור התקפה ייחודי — אם תוקף מצליח להריץ קוד על ה־Pi, הוא יכול להדליק אותו ולכוון אותו לכל מקום שהסרוו מאפשר.

הגנות:

- GPIO18 דורש שמשתמש מקומי יריץ קוד — אין דרך מרחוק להפעיל את הלייזר חוץ מ־SSH/VNC.

- Pulldown 100kΩ — אם משהו ב־userland כותב byte שגוי ל־/sys/class/gpio, ה־MOSFET לא נפתח באופן יציב.

- Clamping של זוויות הסרוו — גם אם הלייזר נדלק, הוא מוגבל לטווח של ~170° × 90° — אי אפשר להפנות אותו "לכל הכיוונים".

- משך ירייה מוגבל ב־main.py — time.sleep(1.0) קבוע; ארוך יותר ידרוש שינוי קוד.

- אישור מפעיל הוא הגנה אנושית — בלי לחיצה פיזית של 'f', הלייזר לא נדלק.

### 15.7.4 התראות ולוגים

- journalctl מאגד את כל הלוגים של המערכת. ניתן לבדוק ניסיונות SSH כושלים: journalctl -u sshd | grep "Failed password".

- logging Python של כל הסקריפטים — מודפס ל־stderr וגם נכנס ל־journald. רישום של כל הפעלת לייזר.

- fail2ban-status — בדיקה תקופתית של IP חסומים.

### 15.7.5 פרטיות

- מצלמת USB מצלמת רק כשהסקריפט פעיל — אין הקלטה לדיסק.

- אין שליחת נתונים החוצה — כל העיבוד מקומי על ה־Pi.

- GitHub repo לא כולל וידאו או תמונות — רק קוד וטקסט.

### 15.7.6 שיפורים עתידיים

לפרויקט הזה, רמת האבטחה הנוכחית מספיקה (פרויקט שולחני, רשת ביתית). אם המערכת תוצב בסביבה ציבורית או תופעל מרחוק:

- HTTPS עם self-signed cert למקרה ש־control_panel יוחלף ב־web.

- OAuth ל־GitHub במקום SSH keys.

- הצפנת microSD עם LUKS.

- 2FA על SSH עם Google Authenticator.

הצעות אלה לא ממומשות כיום — היו overkill לפרויקט סטודנט שולחני, אבל תועדו לטובת הקורא העתידי.

## 15.8 סיכום

הפרק כיסה את שבע תחנות התיעוד שהמחוון דרש:

| 15.1 | שרטוט חשמלי מלא עם חישובי הנגדים |
| --- | --- |
| 15.2 | מטריצת חיווט + תיאור אופן הפעולה הכולל |
| 15.3 | 6 קטעי קוד עיקריים עם הסברים |
| 15.4 | תרשים זרימה (לולאת main() + מכונת מצבי tracker.update) |
| 15.5 | תרשים פונקציונאלי (4 שכבות: orchestration, logic, hardware, config) |
| 15.6 | התייחסות למערכת ההפעלה (Bookworm, kernel, שירותים, cron) |
| 15.7 | התייחסות לאבטחת מידע (SSH keys, VNC, GitHub, microSD, רשת, לייזר, פרטיות) |

יחד הם מספקים את כל מה שמהנדס חיצוני צריך כדי לשחזר את המערכת, לאבחן בעיה, או להוסיף שדרוג.

# 16. פיתוחים עתידיים

הפרק מציע הרחבות אפשריות למערכת. ההצעות מסודרות לפי מאמץ — קלות ראשון, מורכבות בסוף — וכוללות נימוק למה השדרוג כדאי, עלות מוערכת, ומה משתנה בקוד הקיים. הארכיטקטורה המודולרית של הפרויקט (Owner Modules + SSOT — ראו §11) תוכננה כדי שרוב ההצעות האלה לא ידרשו לשבור את התשתית.

## 16.1 שיפורים קלים (ימים — שבועות)

### 16.1.1 אינטגרציית `main.py` עם אישור ירייה

מצב נוכחי: הלולאה רצה ב־test_tracking.py (קטיפה + זיהוי + PID + סרוו, ללא לייזר). main.py נשמר כ־stub.

הצעה: השלמת main.py שיוסיף לתסריט של test_tracking.py את לוגיקת הירייה — האזנה ל־'f' במקלדת, בדיקה ש־result['in_deadband'] == True, קריאה ל־laser.fire(), השהיה של 1 שנייה, laser.off().

מאמץ: יום אחד. רוב הקוד כבר קיים — צריך רק לחבר את הקצוות ולעטוף ב־try/finally שכולל גם את laser.cleanup.

שינויים בקוד: עריכת main.py בלבד. כל המודולים האחרים נשארים.

עדיפות: גבוהה — סוגרת את Phase 8 שתוכנן במקור.

### 16.1.2 כיול HSV אוטומטי

הצעה: סקריפט שמאתר את צבע המטרה אוטומטית במקום להזין HSV ידנית. מציגים את המטרה במרכז הפריים, הסקריפט דוגם את הפיקסלים שם ומחשב mean/std → גבולות HSV מתאימים אוטומטית.

מאמץ: 2–3 ימים.

שינויים בקוד: סקריפט חדש auto_tune_detector.py; אין שינוי במודולים קיימים.

עדיפות: בינונית — חוסך זמן לאחר כל שינוי תאורה.

### 16.1.3 לוגינג רישומי לקובץ עם rotation

מצב נוכחי: logging כותב ל־stderr / journald.

הצעה: הוספת RotatingFileHandler שכותב ל־~/pi/logs/ עם rotation אוטומטי (10MB ל־קובץ, 5 קבצים).

מאמץ: שעה.

שינויים בקוד: עריכת config.py או הוספת logging.conf.

עדיפות: נמוכה — journald כבר עושה את העבודה ב־OS level.

### 16.1.4 דיאלוג confirm לכל פעולה בלוח הבקרה

הצעה: הוספת messagebox.askyesno לפני כל פעולה מסוכנת ב־GUI (ירייה, shutdown, reboot). חלק כבר קיים.

מאמץ: 2 שעות.

עדיפות: נמוכה — נוסף כשמתקרבים להגשה.

## 16.2 שדרוגים בינוניים (שבועות)

### 16.2.1 זיהוי מבוסס מודל למידה (Neural Network)

מצב נוכחי: HSV thresholding — מוגבל למטרות עם צבע ייחודי קבוע.

הצעה: החלפה ב־MobileNet SSD או EfficientDet-Lite — רשתות קלות יחסית שמסוגלות לרוץ על Pi 4B. יתאפשר זיהוי של פנים, מספרי רישוי, חלקי גוף, או אובייקטים גיאומטריים מסוימים.

מאמץ: 1–2 חודשים (כולל איסוף נתונים, אימון fine-tune, אופטימיזציה לפלטפורמה).

עלות: ~$60 לתוסף Coral USB Accelerator של Google — מאיץ inference מ־~5 fps ל־30+ fps.

שינויים בקוד: רק detector.py משתנה. ה־API נשמר — detect(frame) → (x, y) | None. שאר המערכת לא יודעת על השינוי. זה בדיוק הסיבה שתוכננה הארכיטקטורה (ראו §11.10).

הצעת מודל:

# detector.py — אחרי השדרוג

import tflite_runtime.interpreter as tflite

interpreter = tflite.Interpreter(model_path="model.tflite",

experimental_delegates=[tflite.load_delegate('libedgetpu.so.1')])

interpreter.allocate_tensors()

def detect(frame):

# preprocess → invoke → extract bbox → return centroid

...

עדיפות: גבוהה — מסלול שדרוג טבעי שהוצג כבר ב־§7.4.1.

### 16.2.2 חיישן עומק לחישוב מרחק

מצב נוכחי: המערכת רואה זוויות (קואורדינטות 2D בפריים) — לא יודעת כמה רחוקה המטרה.

הצעה: הוספת Intel RealSense D435 (~$200) או חיישן LiDAR TF-Luna ($25). יאפשר:

- חישוב מרחק למטרה.

- כיוון אוטומטי של גודל המטרה (קטנה רחוק → גדולה קרוב).

- מעקב 3D אמיתי ולא 2D.

מאמץ: חודש.

שינויים בקוד:

- camera.py — או הרחבה לדפק־וגם־עומק, או מודול חדש depth.py.

- detector.py — אופציה: סינון לפי טווח עומק.

- tracker.py — אופציה: ביצוע compensate על מרחק (gain שונה לפי מרחק).

עדיפות: בינונית — תלוי בשימוש העתידי.

### 16.2.3 שליטה מרחוק דרך WebSocket / Browser

מצב נוכחי: שליטה דרך control_panel.py (tkinter) הרצה על ה־Pi או דרך VNC.

הצעה: שרת Flask + WebSocket על ה־Pi שמשדר את תצוגת המצלמה לדפדפן, ומקבל פקודות פאן/טילט/ירייה ממרחוק.

מאמץ: 2–3 שבועות.

עלות: אפס (תוכנה בלבד).

שינויים בקוד:

- מודול חדש web_server.py (Flask + flask-socketio).

- אין שינוי במודולי בעלות.

- הוספה ל־requirements.txt.

עדיפות: בינונית — שדרוג חוויית משתמש משמעותי.

### 16.2.4 OLED Display לסטטוס מקומי

הצעה: תצוגת SSD1306 128×64 OLED ($5) על I²C — מציגה זוויות פאן/טילט, סטטוס לייזר, מצב tracking, ללא צורך ב־VNC.

מאמץ: 3–5 ימים.

שינויים בקוד: מודול חדש display.py (Owner Module ל־OLED עם luma.oled). control_panel.py עדכן את ה־OLED במקביל ל־GUI.

עדיפות: נמוכה — נחמד אבל לא חיוני.

## 16.3 שדרוגים גדולים (חודשים)

### 16.3.1 מעקב רב־מטרות (Multi-Target Tracking)

מצב נוכחי: המערכת מזהה ועוקבת אחר מטרה אחת (הקונטור הגדול ביותר).

הצעה: מעבר ל־רב־מטרות — זיהוי מספר מטרות בו זמנית, בחירת אחת לעקיבה לפי קריטריון (גודל, מהירות, מרחק), ועקיבה אחריה תוך שמירת מודעות לאחרות.

אתגרים:

- Data Association — כאשר 2 מטרות חוצות, איך יודעים מי המי? פתרון: Kalman Filter עם Hungarian Algorithm למאצ'ינג.

- State Machine מורכבת יותר — מצב "תפסתי מטרה X, רואה גם Y, לבחור X או לעבור ל־Y?".

- לוגיקה לבחירה — gain function על כל מטרה.

מאמץ: 3–4 חודשים.

שינויים בקוד:

- detector.py — מחזיר List[Tuple[int, int]] במקום Optional.

- tracker.py — שינוי ארכיטקטוני (יחיד → רשימה + state machine).

- אולי מודול חדש target_selector.py.

עדיפות: נמוכה — פרויקט המשך עצמאי.

### 16.3.2 בקרה מבוססת RL (Reinforcement Learning)

הצעה: במקום PID עם מקדמים קבועים, סוכן RL (PPO / SAC) שלומד באופן עצמאי איך לעקוב במהירויות וסגנונות שונים.

מאמץ: 6 חודשים+ (פרויקט אקדמי בפני עצמו).

אתגרים:

- סביבת אימון — סימולציה (Mujoco / Isaac Sim) שמדמה את הסרוו

מצלמה.

- Sim-to-Real Gap — מה שעובד בסימולציה לא בהכרח עובד בחומרה.

- חישוב — אימון RL דורש GPU; לא מתאים ל־Pi.

עדיפות: נמוכה מאוד — אקדמית מעניינת, מעשית overkill.

### 16.3.3 שיתוף רב־מערכתי (Multi-System Coverage)

הצעה: מערכת אחת מסתכלת בכיוון אחד, שנייה משלימה — ביחד מספקות כיסוי 360°. תקשורת ביניהן דרך MQTT או ROS 2.

מאמץ: 2–3 חודשים.

שינויים בקוד: מודול חדש coordinator.py שמתאם בין מערכות; כל מערכת ממשיכה עם הקוד הנוכחי + הוספת publish/subscribe ל־MQTT.

עדיפות: נמוכה — מעניינת לפרויקט מתקדם.

## 16.4 שיפורי גימור ואסתטיקה

### 16.4.1 מקרה מודפס 3D לכל המערכת

הצעה: מקרה אחיד שמכסה את כל הלוח, מסתיר חוטים, נראה מסודר.

מאמץ: שבוע (תכנון + הדפסה + הרכבה).

עלות: ~$20 (filament).

### 16.4.2 תאורת LED RGB מסביב כסטטוס ויזואלי

הצעה: רצועת WS2812B מסביב הבסיס:

- ירוק = OK

- כתום = Coasting

- סגול = Recentering

- אדום מהבהב = הלייזר מוכן לירייה

- אדום קבוע = הלייזר פעיל

מאמץ: 2–3 ימים.

עלות: ~$10.

שינויים בקוד: מודול חדש status_led.py (Owner Module ל־WS2812B עם rpi_ws281x). tracker.update() קורא לעדכן ב־callback.

### 16.4.3 כפתורי בקרה פיזיים

הצעה: 3 כפתורי לחיצה פיזיים על הבסיס:

- כפתור ירוק: התחל tracking.

- כפתור צהוב: עצור (Emergency Stop).

- כפתור אדום: ירה (במקום 'f' במקלדת).

מאמץ: 2–3 ימים.

עלות: ~$5.

שינויים בקוד: מודול חדש physical_buttons.py (gpiozero buttons על 3 GPIO פנויים).

## 16.5 שיפורי בטיחות נוספים

### 16.5.1 כפתור עצירת חירום פיזי

הצעה: כפתור fungus באדום על הלוח שמנתק פיזית את 12V מ־ LM2596 — ינתק את הסרוו והלייזר בכפתור אחד, ללא תלות בקוד.

מאמץ: יום.

עלות: ~$10.

עדיפות: גבוהה אם המערכת מוצגת לציבור.

### 16.5.2 חיישן יד / Proximity

הצעה: חיישן אולטרסוניק (HC-SR04, $3) שמזהה אם יד / אדם בטווח 50 ס"מ מהמערכת — מבטל אוטומטית את האפשרות לירות.

מאמץ: 3 ימים.

שינויים בקוד: מודול proximity.py + עריכת main.py לבדוק את החיישן לפני אישור ירייה.

### 16.5.3 הצפנת microSD

הצעה: הצפנת מערכת הקבצים של ה־SD עם LUKS — מונע גישה לקוד ולנתונים אם ה־Pi נגנב פיזית.

מאמץ: יום (אבל דורש flash מחדש).

עדיפות: נמוכה — הקוד פתוח בכל מקרה.

## 16.6 שיפורי קוד שלא מתבטאים בפיצ'ר חדש

### 16.6.1 Test Coverage עם pytest

מצב נוכחי: סקריפטי test_*.py הם בדיקות smoke ידניות.

הצעה: מעבר ל־pytest עם פונקציות test_* אמיתיות. הוספת mocks ל־ServoKit / GPIO כדי להריץ בדיקות גם בלי חומרה.

מאמץ: שבועיים.

עדיפות: בינונית — מאפשרת CI/CD בעתיד.

### 16.6.2 CI/CD ב־GitHub Actions

הצעה: workflow ב־GitHub שמריץ pytest + linting (ruff, mypy) על כל push.

מאמץ: יום (אחרי שיש pytest).

### 16.6.3 Type checking עם mypy

הצעה: הוספת mypy --strict ל־CI. הקוד כבר כולל type hints — mypy יוודא שהם נכונים.

מאמץ: יום.

## 16.7 חלופות שלא נבחרו (לא מומלץ להוסיף)

חשוב להראות גם מה שלא צריך לעשות ולמה:

### 16.7.1 Multi-Threading של לולאת הראייה

למה לא: ה־GIL של Python לא מאפשר boost משמעותי לעבודה CPU-bound. ה־30 fps יותר ממספיק; threading היה מוסיף מורכבות בלי תועלת ויוצר באגי race conditions.

### 16.7.2 ROS (Robot Operating System)

למה לא: ROS הוא הסטנדרט בתעשייה לרובוטיקה אקדמית, אבל הוא:

- מורכב להתקנה ולתחזוקה.

- היתרון העיקרי שלו (תקשורת בין־רכיבית) לא נדרש בפרויקט יחיד־רכיב.

- מוסיף complexity שיוצר באגים בלי תועלת.

### 16.7.3 קומפילציה ל־C++

למה לא: מהירות מספיקה; פיתוח Python מהיר פי 5; אין צוואר בקבוק חישובי שמצדיק את הזמן.

### 16.7.4 Camera streaming דרך RTSP / MJPEG

למה לא: VNC עובד מספיק טוב לבדיקות פיתוח, לא דורש קוד נוסף. שרת video יוסיף שירות לתחזוקה.

### 16.7.5 Kalman Filter במקום Deadband

למה לא: Deadband של 15px עובד. Kalman הוא ~50 שורות קוד + שלושה פרמטרים חדשים + טעויות פוטנציאליות. KISS.

## 16.8 מטריצת עדיפות

| §16.1.1 השלמת main.py | יום | 0 | גבוהה | מיד אחרי ההגשה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| §16.5.1 כפתור עצירת חירום פיזי | יום | $10 | גבוהה | לפני הצגה ציבורית |
| §16.2.1 Neural detection (Coral TPU) | חודשיים | $60 | גבוהה | פרויקט המשך |
| §16.2.3 שליטה מרחוק (Web) | 3 שבועות | 0 | בינונית | פרויקט המשך |
| §16.2.2 חיישן עומק | חודש | $200 | בינונית | אם יש תקציב |
| §16.4.1 מקרה 3D | שבוע | $20 | בינונית | לגימור |
| §16.4.2 LED סטטוס | 3 ימים | $10 | נמוכה | לגימור |
| §16.6.1 pytest + CI | שבועיים | 0 | בינונית | לתחזוקה |
| §16.3.1 רב־מטרות | 4 חודשים | 0 | נמוכה | פרויקט בפני עצמו |
| §16.3.2 RL controller | 6 חודשים | $$$ | נמוכה מאוד | אקדמי |

## 16.9 סיכום

הארכיטקטורה של הפרויקט (Owner Modules + SSOT + שכבות הפשטה ברורות) תוכננה במכוון כדי לתמוך בכל ההצעות לעיל בלי לשבור את התשתית. שדרוג detector ל־Neural Net דורש שינוי בקובץ אחד; הוספת חיישן עומק דורשת מודול חדש; שדרוג GUI ל־web דורש קובץ חדש.

זה ההפך מ"refactor שלם" — זה האפשרות לבחור בהדרגה איזה שיפור מצדיק את ההשקעה, ולממש אותו בלי לחפש איפה כל הקוד הקיים נשבר.

ההצעות שמומלצות במיוחד לפרויקטי המשך:

- השלמת main.py עם אישור ירייה (§16.1.1) — סיום מסודר של Phase 8.

- כפתור עצירת חירום פיזי (§16.5.1) — לפני הצגה ציבורית.

- Neural detection עם Coral TPU (§16.2.1) — קפיצה משמעותית ביכולות.

- pytest + CI (§16.6.1) — תחזוקה ארוכת־טווח.

# 17. סיכום ומסקנות

הפרק סוגר את הספר עם סיכום מה שהושג, הלקחים המרכזיים מהפיתוח, והערכת המערכת מול הדרישות שהוגדרו ב־§6.

## 17.1 מה הושג

המערכת היא עוקב לייזר אוטונומי מלא הרץ על Raspberry Pi 4B. שמונה שלבי פיתוח עברו מקצה לקצה:

| 1 | תשתית: OS, ספריות, סביבת פיתוח | ✅ |
| --- | --- | --- |
| 2 | בנייה ראשונית: לוח לחם, ספק | ✅ (עם החלפת ספק MB-102 → LM2596) |
| 3 | בקרת סרוו: servo.py, כיול גבולות | ✅ |
| 4 | מצלמה וזיהוי: USB Webcam, HSV detection | ✅ (עם החלפת CSI → USB) |
| 5 | בקרת PID: tracker.py עם Coast + Recenter | ✅ |
| 6 | אינטגרציית לייזר: MOSFET, GPIO18, laser.py | ✅ (לאחר החלפת דיודה מתה) |
| 7 | תושבת + הרכבה מכנית | ✅ |
| 8 | אינטגרציה סופית: main.py | ⚠️ — לולאת ראייה־בקרה רצה ב־test_tracking.py; main.py עם אישור ירייה נשאר כ־TODO ל־§16.1.1 |

ההישגים המרכזיים:

- לולאת בקרה סגורה אמיתית — מצלמה → גלאי → PID → סרוו, רצה ב־30 fps על Pi 4B (ראו §11.7).

- ארכיטקטורה מודולרית בדורה — Owner Modules (servo.py, camera.py, laser.py) + SSOT (config.py) + 4 שכבות נקיות (§11.6).

- טיפול במצבי קצה — Coast Mode + Recenter Mode + Deadband מטפלים בעמדות שלא היו כיסויות בלולאת PID נאיבית (§11.8).

- בטיחות שכבתית — clamping זוויות + Pulldown 100kΩ + try/finally + אישור מפעיל = ארבע שכבות הגנה עצמאיות (§15.7).

- ממשק מפעיל גרפי — control_panel.py ב־tkinter מאפשר להפעיל את כל הבדיקות והכיולים בלי טרמינל (§13.2.7).

- תיעוד מקיף — תיקיות docs/ ו־problems/ במאגר, ספר הפרויקט הזה.

- קוד פתוח לבחינה ציבורית — github.com/Adamzvulun/pi.

## 17.2 הערכה מול הדרישות

המעבר מהאמירה "המערכת עובדת" להוכחה הוא ע"י סימון של כל דרישה מ־§6 כ־"מולאה" / "מולאה חלקית" / "לא מולאה":

### דרישות תפקודיות (FR)

| FR-1 | זיהוי מטרה בתוך 33ms | ✅ — ~5–8ms בפועל (§9.3.1) |
| --- | --- | --- |
| FR-2 | התכנסות ל־≤15px | ✅ — overlay "LOCKED" מופיע על מטרה סטטית |
| FR-3 | אין רטט סטטי | ✅ — Deadband 15px + P-only PID |
| FR-4 | Coast 1 שנייה לאחר אובדן | ✅ — COAST_MAX_FRAMES = 30 |
| FR-5 | Recenter חלק | ✅ — 2°/פריים = 60°/sec |
| FR-6 | ירייה מבוקרת | ⚠️ — laser.py + test_laser.py מוכנים; integration ב־main.py ממתינה (§16.1.1) |
| FR-7 | אין יציאה מהטווח | ✅ — clamping ב־servo.move_* |
| FR-8 | לייזר OFF בעת boot | ✅ — Pulldown 100kΩ אומת אמפירית |
| FR-9 | GUI לכל בדיקה | ✅ — control_panel.py |
| FR-10 | auto-deploy ל־Pi | ✅ — cron git pull כל דקה |

### דרישות לא־פונקציונליות (NFR)

| NFR-1 | מודול אחד לתת־מערכת אחת | ✅ — Owner Module pattern |
| --- | --- | --- |
| NFR-2 | SSOT לקבועים | ✅ — config.py |
| NFR-3 | Ctrl+C בטוח | ✅ — try/finally בכל script |
| NFR-4 | תיעוד מלא | ✅ — docs/, problems/, ספר זה |
| NFR-5 | שחזור מאפס | ✅ — docs/setup-pi.md + requirements.txt |
| NFR-6 | פתוח לבחינה | ✅ — מאגר GitHub ציבורי |
| NFR-7 | בטיחות שכבתית | ✅ — 4 שכבות |

סיכום: 16 דרישות מולאו במלואן, 1 דרישה מולאה חלקית (FR-6 — המודולים מוכנים, חסרה רק אינטגרציה ב־main.py).

## 17.3 לקחים מרכזיים

הלקחים האלה נצברו דרך כשלים, לא דרך תיאוריה. כל אחד מתועד בפרק הרלוונטי.

### 17.3.1 על תכנון חומרה

- דרישות זרם הן בעיה אמיתית, לא תיאורטית. ההפסד של שבועיים ב־Problem 001 בא מהנחה ש"כל לוח לחם מספיק לסרוו" — הנחה שגוייה. קריאת datasheet של MB-102 הייתה חוסכת את זה. כלל מצטבר: קריאת datasheet היא הצעד הראשון, לא האחרון (§14.3.4).

- חישוב יעילות חשוב. ההבדל בין לינארי (7805) ל־buck (LM2596) הוא לא תיאוריה — הוא ההבדל בין צורך בגוף קירור גדול לבין מודול קטן בלי קירור (§10.7.4).

- קרקע משותפת היא חוק ברזל. גם כשהמתחים נכונים, בלי GND משותף — אותות I²C, GPIO ו־PWM קורסים (§11.5.2).

- כל GPIO מסוכן חייב Pulldown/Pullup. הלקח מבעיית הלייזר שנדלק בעת boot (§14.10).

### 17.3.2 על פיתוח תוכנה

- Single Source of Truth חוסך שעות. כל קבוע שמופיע ביותר מקובץ אחד הוא באג עתידי בהמתנה. config.py הוא ההחלטה החשובה ביותר בעיצוב (§14.13.1).

- בעלות בלעדית של מודולים מצמצמת את הsurface area לבאגים. אם רק servo.py מייבא adafruit_servokit, אז כל בעיה הקשורה ל־PCA9685 ידועה איפה לחפש (§11.6.2).

- try/finally לא אופציונלי בחומרה. סקריפט שמתעוף בלי cleanup משאיר את הלייזר דולק או את הסרוו בזווית קיצונית (§14.13.4).

- תגובות מסבירות "למה", לא "מה". הקוד עצמו אמור להיות קריא לכך שמה הוא עושה. הערך של תגובה הוא ההבנה של הסיבה (דוגמה: למה ramp=False בלולאת המעקב — §14.7.3).

### 17.3.3 על בקרת PID

- Kp תלוי בכל יתר המערכת. ה־Kp הנכון ב־servo.py עם ramping הוא ערך מסוים (~0.05); בלעדיו — ערך אחר לחלוטין (~0.017). שינוי של פרמטר אחד שולי משפיע על כל המקדמים (§14.7).

- Kd מגביר רעש. כל ערך Kd > 0 גרם לרעידות בברקט על מטרה סטטית. בלולאות שבהן הקלט עצמו רעיש (centroid של contour מ־ OpenCV), עדיף P-only אם הוא יציב (§14.7.7).

- Deadband חשוב כמו ערכי PID. הפילטר של "אל תזוז אם השגיאה קטנה מספיק" הוא לא ה־PID — הוא קונסטרוקטור־מגן שמאפשר ל־P-only להיות חזק בלי שהמערכת תרטוט (§4.3).

- Edge Cases הם רוב הקוד. המנגנונים של Coast ו־Recenter תופסים כשליש מ־tracker.py. הלולאה ה"רגילה" של PID היא 20 שורות; כל השאר טיפול בכל מה שיכול להשתבש (§11.8).

### 17.3.4 על תהליך פיתוח

- מאגר Git מהיום הראשון משתלם תמיד — היסטוריית commits נותנת הקשר לכל שאלה של "למה זה ככה".

- תיעוד תוך־כדי־פעולה — אחרי שבועיים אף אחד לא זוכר למה ערך מסוים נבחר. הקבצים ב־problems/ הם ההיסטוריה של "מה לא לעשות שוב".

- בדיקות אינטגרציה לפני בדיקות פיצול — קודם מוודאים שהמערכת המלאה רצה (test_tracking.py), ורק אז מאתרים מודולים בודדים (§14.13).

- GUI מנצח טרמינל ברגע שיש >5 פעולות חוזרות. ההשקעה ב־ control_panel.py מחזירה את עצמה בתוך שבוע (§14.13.3).

- שני כשלי חומרה הוסיפו ~4 שבועות לפרויקט. הזמן הזה בלתי־צפוי; יש לתכנן אותו ב־~30% מהתקציב בפרויקטים עתידיים (§14.1.1).

## 17.4 הערכה עצמית

### 17.4.1 חוזקות הפרויקט

- לולאת בקרה סגורה אמיתית שעובדת בזמן אמת — לא סימולציה.

- ארכיטקטורת קוד בדורה שתומכת בשדרוגים בלי שבירה (§16.9).

- תיעוד מקיף וכן — כולל הכשלים, לא רק ההצלחות.

- בטיחות שכבתית — 4 הגנות עצמאיות שמונעות תאונה גם אם אחת נכשלת.

- קוד פתוח לבחינה עם היסטוריית commits שמראה את התהליך האמיתי.

### 17.4.2 חולשות שנותרו

- main.py סטאב — Phase 8 לא הושלם פורמלית; הלולאה עם אישור ירייה רצה דרך test_tracking.py + test_laser.py בנפרד, לא במקום אחד.

- HSV רגיש לתאורה — שינוי תאורה משמעותי דורש כיוון מחדש (~5 דקות עם tune_detector.py, אבל זה ידני).

- בקרת מטרה יחידה בלבד — אם 2 אובייקטים כחולים בפריים, המערכת תבחר רנדומלית (לפי הגדול ביותר).

- תלוי בכיול חומרה ספציפי — החלפת סרוו דורשת כיול גבולות מחדש; החלפת מצלמה דורשת כיול HSV מחדש.

### 17.4.3 הערכה כללית

המערכת עובדת כפי שתוכננה ועונה על המטרה של "הדגמת מערכת אוטונומית" כפי שהוגדרה ב־§2.2 וב־§6.5. הליבה האלגוריתמית (HSV + PID + Coast/Recenter) מוכחת אמפירית; הארכיטקטורה (Owner Modules + SSOT) פתורה לשדרוגים עתידיים; הבטיחות (clamping + Pulldown + try/finally + GUI confirm) מקיפה את כל הקצוות הידועים.

הפרויקט מציג עבודה כנה, מתועדת, פתוחה לבדיקה. מה שלא עובד — תועד (§14, problems/). מה שמומלץ לעתיד — מסודר לפי עדיפות (§16.8).

## 17.5 מילים אחרונות

הפרויקט הזה לא היה ניסיון להמציא משהו חדש. מצלמות PTZ קיימות מאז שנות ה־90; PID מאז שנות ה־30; ראייה ממוחשבת מאז שנות ה־70. מה שכן ייחודי כאן הוא ההתנסות הראשונה של סטודנט בחיבור של כל הרכיבים האלה במערכת אחת שעובדת.

לכל אחד מ־15 ההכרעות שתועדו ב־§7 הייתה חלופה לגיטימית. כל בחירה שונה הייתה מובילה למערכת שונה — אולי טובה יותר באיזשהו ממד, אבל לא בהכרח מסוגלת לעמוד בכל הדרישות יחד. ההכרה בכך — שאין פתרון "מושלם" אלא רק קומבינציות שעובדות בכפוף לקיצורי דרך מודעים — היא אולי הלקח המעשי הגדול ביותר של הפיתוח.

תודות:

- משה זזק, המנחה, על ההכוונה לאורך הפרויקט וההסכמה לשינויים שנדרשו במהלך הדרך.

- קהילת Raspberry Pi, Adafruit, ו־OpenCV — על התיעוד שאיפשר לסטודנט יחיד לבנות מערכת שהייתה דורשת צוות מהנדסים לפני 20 שנה.

- GitHub Copilot ו־Claude Code — ככלי עזר לכתיבה ולתיעוד, בלי להחליף את ההחלטות, הניסויים, או האחריות (ראו §3.5).

הספר נסגר. הפרויקט ממשיך — ראו §16 למה הבא.

# 18. ביבליוגרפיה

הפרק מאגד את כל המקורות החיצוניים שסייעו בתכנון, בנייה, ולמידה במהלך הפרויקט, מסודרים לפי קטגוריה. הצהרת מקוריות מלאה ב־§3.

## 18.1 תיעוד רשמי של ספריות תוכנה

### 18.1.1 OpenCV

OpenCV Python Tutorials. התיעוד הרשמי של ספריית הראייה הממוחשבת. שימוש עיקרי בפרקים על:

- Image Thresholding — cv2.inRange ומשפחת הסף.

- Morphological Transformations — erode, dilate, Opening, Closing.

- Contour Detection — findContours, RETR_EXTERNAL, CHAIN_APPROX_SIMPLE.

- Image Moments — חישוב centroid דרך moments.

URL: https://docs.opencv.org/master/d6/d00/tutorial_py_root.html

### 18.1.2 NumPy

NumPy Documentation. ייצוג מערכי תמונה, פעולות וקטוריות.

URL: https://numpy.org/doc/

### 18.1.3 simple-pid

simple-pid (PyPI). ספריית PID מינימליסטית שמשמשת ב־tracker.py. שימוש ב־PID(Kp, Ki, Kd, setpoint, output_limits).

URL: https://pypi.org/project/simple-pid/

מאגר GitHub: https://github.com/m-lundberg/simple-pid

### 18.1.4 Adafruit CircuitPython ServoKit

Adafruit CircuitPython ServoKit Library Reference. API גבוה לשליטה ב־PCA9685 מ־Python.

URL: https://docs.circuitpython.org/projects/servokit/en/latest/

מאגר GitHub: https://github.com/adafruit/Adafruit_CircuitPython_ServoKit

### 18.1.5 Adafruit Blinka

Adafruit Blinka. שכבת התאמה (compat shim) של CircuitPython ל־Raspberry Pi.

URL: https://github.com/adafruit/Adafruit_Blinka

### 18.1.6 gpiozero

gpiozero Documentation. ספריית GPIO גבוהת־רמה ל־Raspberry Pi.

URL: https://gpiozero.readthedocs.io/

### 18.1.7 tkinter

Python tkinter Tutorial (python.org). ספריית GUI סטנדרטית של Python.

URL: https://docs.python.org/3/library/tkinter.html

## 18.2 גליונות נתונים (Datasheets)

### 18.2.1 PCA9685

PCA9685 — 16-Channel, 12-bit PWM Fm+ I²C-Bus LED Controller. NXP Semiconductors.

מתועד בו: מבנה רגיסטרים, פרוטוקול I²C, חישוב prescaler לתדר רצוי.

URL: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCA9685.pdf

### 18.2.2 IRLZ44N MOSFET

IRLZ44N — HEXFET Power MOSFET, N-Channel, Logic Level. Infineon (לשעבר International Rectifier).

מתועד בו: $V_{GS(th)}$, $R_{DS(on)}$, גרפים של $I_D$ כפונקציה של $V_{GS}$.

URL: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRLZ44N-DataSheet-v01_01-EN.pdf

### 18.2.3 LM2596

LM2596 — Simple Switcher Power Converter, 150 kHz, 3A Step-Down Voltage Regulator. Texas Instruments.

מתועד בו: עקרון פעולה של buck converter, חישובי יעילות, סכמת מעגל מומלצת.

URL: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf

### 18.2.4 DS3225

DS3225 25 kg Digital Servo Motor. DSServo.

מתועד בו: טווח PWM (500–2500 µs), מומנט, מהירות, זרם stall.

מקור: דף המוצר אצל יצרני סרוו ב־Aliexpress / AmazonAU; ה־datasheet המקורי אינו זמין באופן רשמי בעברית, אבל הספציפיקציות מאוחדות עם מוצרי טייוואן/סין דומים.

### 18.2.5 BCM2711 (Raspberry Pi 4 SoC)

Broadcom BCM2711 — ARM Cortex-A72 Quad-Core Application Processor. Raspberry Pi Foundation.

URL: https://datasheets.raspberrypi.com/bcm2711/bcm2711-peripherals.pdf

### 18.2.6 LifeCam HD-3000

Microsoft LifeCam HD-3000 Product Page. Microsoft.

הספציפיקציה הטכנית המלאה (אורך גל, חיישן CMOS, פורמטים נתמכים) זמינה ב־USB Device descriptor של ה־USB ID 045e:0779.

URL: https://www.microsoft.com/accessories/en-us/products/webcams/lifecam-hd-3000/t3h-00011

## 18.3 חומרי לימוד והדרכות

### 18.3.1 SparkFun

- I²C Tutorial — הסבר אינטראקטיבי על פרוטוקול I²C. https://learn.sparkfun.com/tutorials/i2c

- Transistors / MOSFETs Tutorial — מבוא לטרנזיסטורים ומתגי MOSFET, כולל Low-Side לעומת High-Side switching. https://learn.sparkfun.com/tutorials/transistors

- Pulse-Width Modulation Tutorial — הסבר על PWM ושימושיו. https://learn.sparkfun.com/tutorials/pulse-width-modulation

### 18.3.2 Adafruit

- 16-Channel PWM / Servo HAT for Raspberry Pi Guide — הדרכה רשמית של Adafruit על שימוש ב־PCA9685 עם Raspberry Pi. https://learn.adafruit.com/adafruit-16-channel-pwm-slash-servo-hat-for-raspberry-pi

### 18.3.3 Raspberry Pi

- pinout.xyz — מפת פינים GPIO של ה־Pi, אינטראקטיבית. שימוש בכל פעם שנדרש לוודא לאיזה פין פיזי שייכת כתובת BCM נתונה. https://pinout.xyz

- Raspberry Pi Documentation — תיעוד רשמי של ה־Pi, מערכת ההפעלה, וההגדרות. https://www.raspberrypi.com/documentation/

### 18.3.4 Wikipedia

- PID Controller — תיאוריה מקיפה של בקרי PID. https://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller

- HSV Color Space — תיאוריה ויזואלית של מרחב הצבע HSV. https://en.wikipedia.org/wiki/HSL_and_HSV

- Single Responsibility Principle — עיקרון הנדסת תוכנה המנחה את ארכיטקטורת הקוד (ראו §11.6). https://en.wikipedia.org/wiki/Single-responsibility_principle

- Pulse-Width Modulation — הגדרה כללית של PWM. https://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation

- I²C — היסטוריה ומבנה של פרוטוקול I²C. https://en.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C

- MOSFET — מבנה ותפעול של טרנזיסטור־שדה. https://en.wikipedia.org/wiki/MOSFET

- Buck Converter — עקרון פעולה של ממיר באק. https://en.wikipedia.org/wiki/Buck_converter

## 18.4 דיונים בקהילה (Forums)

- Electronics Stack Exchange — שאלות וטיפים על MOSFET switching, Gate pulldowns, Low-Side לעומת High-Side. https://electronics.stackexchange.com

- Raspberry Pi Forums — דיונים על USB UVC drivers, GPIO quirks, cron jobs. https://forums.raspberrypi.com

- Stack Overflow — שאלות תוכנה כלליות (Python, OpenCV, tkinter). https://stackoverflow.com

## 18.5 כלי AI

לפי הצהרת המקוריות ב־§3, כלי AI שימשו כעוזרי עבודה:

- Anthropic Claude — Claude Code CLI לעריכת קוד, ספר פרויקט. https://www.anthropic.com/claude

- OpenAI ChatGPT — לשאלות אד־הוק ולאימות הסברים. https://chat.openai.com

השימוש בכלים האלה תועד בפתיחות ב־§3.5. הם לא מהווים מקור עיקרי לידע — כל הסבר נבדק בתיעוד הרשמי לפני יישום.

## 18.6 מאגר הקוד של הפרויקט

Adamzvulun/pi (GitHub). המאגר הציבורי של הפרויקט. כולל את הקוד המלא, היסטוריית commits, תיעוד טכני, וספר הפרויקט הזה.

URL: https://github.com/Adamzvulun/pi

## 18.7 תיעוד פנימי במאגר

קישורים פנימיים — קבצים בתוך המאגר:

| CLAUDE.md | קונטקסט מלא של הפרויקט להעברה למפתחים עתידיים |
| --- | --- |
| HANDOFF.md | מצב נוכחי ב־TL;DR |
| CHANGELOG.md | היסטוריית פיתוח session-by-session |
| docs/operating-guide.md | מדריך הפעלה מעשי |
| docs/calibration.md | ערכים מכוילים (סרוו, HSV, PID) |
| docs/circuit-diagram.md | תרשימי מערכת ב־Mermaid |
| docs/wiring.md | מצב חיווט פיזי |
| docs/setup-pi.md | התקנה ראשונית של ה־Pi |
| docs/plan/phase-*.md | תיעוד פר־שלב פיתוח |
| problems/001-servo-power.md | בעיית מתח MB-102 (פתורה) |
| problems/002-laser-dead.md | בעיית הדיודה (פתורה לאחר החלפה) |

## 18.8 מקורות שנשקלו ולא נכללו

המקורות הבאים נשקלו אך נמצאו לא רלוונטיים או overkill לפרויקט, ולכן לא בשימוש:

- ROS / ROS 2 Documentation — תיעוד מקיף לרובוטיקה אקדמית. נשקל ונדחה (§7.5 ו־§16.7.2) — overkill לפרויקט יחיד־רכיב.

- MATLAB / Simulink — סביבת סימולציה לבקרה. נשקלה לכיוון PID אך הוחלפה בכיוון אמפירי ישיר על החומרה.

- ImageNet / COCO — מאגרי תמונות לאימון נוירונים. רלוונטיים רק לשדרוג עתידי (§16.2.1).

- Kalman Filter Tutorial — נשקל ל־§16.7.5 ונדחה לטובת Deadband + Coast.

## 18.9 הערה על שלמות הרשימה

המקורות לעיל הם אלה שהיו רלוונטיים ברמה מספיקה כדי להופיע בקוד או בעיצוב. במהלך הפיתוח גוללו עשרות עמודי forums, GitHub issues, ו־StackExchange threads — לא כולם נשמרו או תועדו. המאמץ הושקע בלהבטיח שכל החלטה תכנונית מבוססת על מקור שאפשר לאמת, ולא שכל קישור שנקרא מתועד.

הקוד הסופי במאגר GitHub הוא ה־ground truth — אם נדרש הסבר מדויק של "למה כתבת ככה", התשובה היא בתגובות בקוד או בקבצי problems/, לא בביבליוגרפיה.